# 第1讲：有效数字与误差分析

## 学习目标

| 模块 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 有效数字 | 能确定任意数据的有效数字位数；会用”四舍六入五成双”修约；能区分加减（对齐小数点）与乘除（对齐有效位数）运算规则；掌握 pH/对数的特殊处理 |
| 误差评价 | 能区分系统误差/随机误差/过失误差并给出减免方法；能解释准确度与精密度的辩证关系（靶面类比） |
| 偏差统计 | 能计算平均偏差、标准偏差、RSD；能进行系统误差与随机误差的误差传递计算 |
| 异常值取舍 | 会用 Q 检验、Grubbs 检验判断可疑值是否应舍弃 |
| 视野延伸 | 知道置信区间、t检验、F检验、标准曲线回归的含义 |

## 一、有效数字 —— 计算规范的第一道门槛

关联知识点：03-知识点/化学原理/有效数字 · 03-知识点/分析化学/数据处理 考纲对应：§01 有效数字与数据处理

### 1.1 有效数字的定义与意义

有效数字（significant figures）是指实际能测量到的数字，包括全部准确数字和一位可疑数字（估计值）。

深入思考 有效数字 = 你真实能测量到的精度。用最小刻度 1 mm 的直尺量桌子，量得 125.3 cm 是合理的（最后一位是估计），但写成 125.34 cm 就是造假——你的尺子根本分辨不出 0.04 cm。有效数字位数直接反映测量仪器的精度。

| 仪器 | 典型记录 | 有效位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台秤 | 25.3 g​ | 3 | 估读到 0.1 g |
| 分析天平 | 0.5273 g​ | 4 | 估读到 0.0001 g |
| 常量滴定管 | 24.50 mL​ | 4 | 估读到 0.01 mL |
| 量筒 | 25 mL​ | 2 | 估读到 1 mL |
| 移液管 | 25.00 mL​ | 4 | 估读到 0.01 mL |

理解要点 有效数字的”最后一位不可靠”不是错误，而是测量本身的固有属性。它反映的是随机误差范围，不直接反映系统误差。

### 1.2 位数确定五原则

规则一（非零数字）：1∼9 都是有效数字。如 23.4 有 3 位。

规则二（中间零）：数字中间的零都是有效数字。如 306、2.05 均有 3 位，1008 有 4 位。

规则三（前导零）：数字前面的零不是有效数字（仅用于定位小数点）。如 0.0035 只有 2 位。

规则四（末尾零）：小数点后末尾的零是有效数字。如 2.300 有 4 位，0.0500 有 3 位。但整数末尾的零（如 2500）必须用科学记数法才能明确位数：2.50×103 是 3 位，2.5×103 是 2 位。

规则五（对数特殊处理）：pH、pM、lgK 的有效数字位数只看小数部分（尾数），整数部分只代表方次。例如 [H+]=2.4×10−5（2位），则 pH=4.62 是 2 位有效数字（不是 3 位）。

单位换算不改变位数：0.0345 g=34.5 mg=3.45×104 μg，都是 3 位（不能写成 34500 μg，那会误读为 5 位）。

精确数字特殊：倍数、分数、定义值（如换算因子 1 L=1000 cm3 中的 1000）视为无限多位有效数字。

练一练 判断下列数据的有效数字位数： (a) 0.102；(b) 9.90；(c) 1.4×103；(d) pKa=4.74；(e) 0.0500

答案：(a) 3位（1、0、2）；(b) 3位（末尾零在小数点后有意义）；(c) 2位；(d) 2位（只看小数部分 .74）；(e) 3位。

易错提醒 pKa = 4.74 是 2 位有效数字，不是 3 位——对数值的位数由小数部分决定，整数部分 4 只是方次。

### 1.3 仪器读数精度与称样量选择

分析化学实验对仪器精度的选择有明确的相对误差要求（通常 ≤0.1%）：

| 操作 | 一次读数误差 | 两次读数最大误差 | 使相对误差 < 0.1% 的最小量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析天平称量 | ±0.0001 g​ | ±0.0002 g​ | 试样 ≥0.2 g |
| 常量滴定管读数 | ±0.01 mL​ | ±0.02 mL​ | 耗滴定剂 >20 mL（最好约 25 mL） |

练一练 分析天平每次称量误差为 ±0.1 mg，称样量分别为 0.05 g、0.2 g、1.0 g 时，相对误差各是多少？（上海中学竞赛课程 第十讲）

答案：0.05 g：±0.2 mg50 mg=±0.4%；0.2 g：±0.1%；1.0 g：±0.02%。说明称样量越大，相对误差越小——这就是为什么常量分析要称 0.2 g 以上。

### 1.4 修约规则：四舍六入五成双

修约（rounding）采用国家标准 GB/T 8170 的”四舍六入五成双”规则：

| 情况 | 处理 | 示例（修约到 4 位） |
| --- | --- | --- |
| ≤4​ | 舍去 | 0.24574→0.2457​ |
| ≥6​ | 进位 | 0.24576→0.2458​ |
| =5 且 5 前为奇数 | 进位 | 0.24575→0.2458​ |
| =5 且 5 前为偶数 | 舍去（使末位为偶） | 0.24585→0.2458​ |
| 5 后还有非零数字 | 不论前位奇偶必进位 | 0.245851→0.2459​ |

只能一次修约到位：0.5749→0.57（不能先 0.575 再 0.58，那叫分步修约，是错误做法）。

理解要点 “五成双”是为了让修约后的末位为偶数，避免大量数据修约时产生系统偏差。

### 1.5 运算规则：加减 vs 乘除

| 运算 | 规则 | 依据 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加减法 | 以小数点后位数最少的数据为准 | 绝对误差最大者决定结果精度 | 0.0121+25.64+1.05782：先修约 0.01+25.64+1.06=26.71 |
| 乘除法 | 以有效数字位数最少的数据为准 | 相对误差最大者决定结果精度 | 0.0121×25.64×1.05782：以 0.0121（3位）为准，=0.328 |
| 对数/反对数 | 结果小数位数 = 真数有效位数 | pH 特殊 | lg(2.0×10−3)=−2.70（尾数 .70 2位） |

特例（9 以上的大数）：首位为 8 或 9 的数，相对误差约 ≈0.1%，可多计一位有效数字。如 9.86 按 4 位处理。

核心口诀：加减对齐小数点，乘除数够位数；先算完整数字，最后一步再修约。

练一练 计算 0.0121×25.64×1.05782，保留正确有效数字。

答案：0.0121×25.64×1.05782=0.3282⋯，以 3 位有效数字的 0.0121 为准，结果为 0.328。

易错提醒 计算器不区分有效数字——显示 10 位全抄 = 全部扣分。竞赛阅卷中有效数字错误每小问扣 0.5~1 分，整套卷 20+ 小问可能差 10 分，决定进不进省队。

## 二、误差的基本概念 —— 结果可靠不可靠

关联知识点：03-知识点/分析化学/误差 · 03-知识点/分析化学/准确度 · 03-知识点/分析化学/精密度 考纲对应：§19 误差分析

### 2.1 误差的定义

误差（error）是测量值 x 与真值 xT 之间的差值，反映准确度：

绝对误差： E=x−xT  相对误差： Er=ExT×100%

真值在严格意义上无法获得，分析化学中用理论真值、计量学约定真值或标准参考值代替。竞赛中一般要求相对误差 ≤0.1%∼0.2%。

### 2.2 误差三分法

误差按来源和性质分为三大类——这是分析化学数据评价的第一道门槛：

| 误差类型 | 特点 | 主要来源 | 典型实例 | 减免/处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统误差 | 重复出现、单向性（恒正或恒负）、可测 | 方法、仪器、试剂、操作 | 天平不等臂、砝码腐蚀、滴定管刻度不准、试剂含杂质 | 对照试验、空白试验、校准仪器、方法校正 |
| 随机误差 | 不可预测、双向性、服从统计规律 | 环境波动、仪器噪声、读数不确定 | 温度湿度微变、天平读数末位波动 | 增加平行测定次数（误差随 n 减小） |
| 过失误差 | 明显错误、本可避免 | 操作失误 | 加错试剂、溶液溅出、读错刻度 | 剔除该数据，规范操作 |

核心口诀：“系统误差可测可改，随机误差不可免但可统计，过失误差直接剔除。”

理解要点 系统误差与随机误差的本质区别在于——系统误差有方向（恒正或恒负）且可校正；随机误差无方向且只能靠统计处理减小，不能消除。

### 2.3 系统误差的四个子类

| 子类 | 说明 | 实例 | 减免 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法误差 | 分析方法本身不完善 | 反应不完全、副反应、终点与SP不一致 | 选择更优方法 |
| 仪器误差 | 仪器不够精确 | 天平不等臂、砝码腐蚀、容量器皿刻度不准 | 校准仪器 |
| 试剂误差 | 试剂不纯 | 试剂含微量被测组分 | 空白试验 |
| 操作误差 | 操作者个人习惯 | 终点判断偏深/偏浅、洗涤不当 | 规范操作、对照试验 |

练一练 分析下列情况分别属于何种误差，应如何减免？ (a) 砝码被腐蚀；(b) 天平两臂不等长；(c) 容量瓶和移液管不配套；(d) 试剂中含有微量被测组分。（分析化学第六版 第3章 例题1）

答案：(a)(b)(c) 均属仪器误差 → 校准仪器（砝码可更换、天平校准、容量器皿相对校准）；(d) 属试剂误差 → 空白试验。

### 2.4 准确度与精密度

- 准确度（accuracy）：测定值与真值的接近程度，用误差衡量。

- 精密度（precision）：平行测定值相互之间的接近程度，用偏差衡量。

用靶面类比理解四象限：

图1 甲乙丙丁四人测量结果靶面图：真值 50.36%

| 组别 | 平均值 vs 真值 | 精密度 | 准确度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 接近真值 | 高（聚集） | 高 | 可靠，系统误差与随机误差都小 |
| 乙 | 偏离真值 | 高（聚集） | 低 | 有系统误差，需校正 |
| 丙 | 偏离真值 | 低（分散） | 低 | 不可靠，需重做 |
| 丁 | 接近真值 | 低（分散） | 看似高 | 巧合，正负误差抵消，不可信 |

核心关系：精密度是保证准确度的前提。高精密度不一定高准确度（可能有系统误差）；但准确度高一定要求精密度高。丁组那种”平均值碰巧对”是靠不住的。

### 2.5 偏差统计量

偏差（deviation）衡量精密度。核心统计量：

| 统计量 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 绝对偏差 | di=xi−x​ | 单次测量与平均值之差 |
| 平均偏差 | d=∑¦xi−x¦n​ | 各偏差绝对值的平均 |
| 相对平均偏差 | dr=dx×100%​ | 用于不同量级数据比较 |
| 标准偏差 | s=i=1n(xi−x)2n−1​ | 对大偏差更敏感，最常用 |
| 相对标准偏差 RSD | RSD=sx×100%​ | 变异系数，跨量级可比 |

深入思考 为什么用 n−1 而不是 n？因为 n 个数据已用平均值计算偏差，损失了一个自由度，用 n−1 修正使 s 成为总体标准偏差的无偏估计。

理解要点 标准偏差对大偏差更敏感（平方项放大），比平均偏差更可靠地反映精密度。竞赛中报 s 和 RSD 通常保留 1~2 位有效数字。

## 三、误差传递 —— 每一步误差如何累积

关联知识点：03-知识点/分析化学/数据处理 · 03-知识点/分析化学/误差 考纲对应：§19 误差分析

### 3.1 系统误差传递

对于计算结果 R=f(A,B,C,…)，系统误差（用 Δ 表示）按”极值传递”叠加：

| 运算类型 | 传递公式 | 口诀 |
| --- | --- | --- |
| 加减法 | ΔR=ΔA+ΔB+ΔC+⋯​ | 绝对误差相加 |
| 乘除法 | ΔRR=ΔAA+ΔBB+ΔCC+⋯​ | 相对误差相加 |
| 一般函数 | ΔR=∂R∂AΔA+∂R∂BΔB+⋯​ | 偏导数加权 |

深入思考 这正好解释了有效数字运算规则的来源——加减法看绝对误差（小数点后位数最少者），乘除法看相对误差（有效位数最少者）。

### 3.2 随机误差传递

随机误差（用标准偏差 s 表示）按”方差加和”传递（误差平方的传递，因为随机误差可正可负会部分抵消）：

| 运算类型 | 传递公式 |
| --- | --- |
| 加减法 | sR2=sA2+sB2+sC2+⋯​ |
| 乘除法 | sRR2=sAA2+sBB2+sCC2+⋯​ |
| 一般函数 | sR2=∂R∂A2sA2+∂R∂B2sB2+⋯​ |

易错提醒 系统误差传递用绝对值相加（极值法），随机误差传递用平方相加（方差法）——两者不同！随机误差可正可负，用平方相加体现”部分抵消”。

练一练 用滴定管消耗 25.00 mL 标准溶液，滴定管读数误差 ±0.02 mL（两次读数）；标准溶液浓度相对误差 ±0.1%。求浓度测定的相对误差（忽略其他误差）。

答案：体积相对误差 0.0225.00=0.08%；浓度 c=mMV 属乘除关系，相对误差平方相加。注意先把百分数换成小数再平方：0.08%=8×10−4，0.1%=1×10−3，故 scc=(8×10−4)2+(1×10−3)2=6.4×10−7+1×10−6=1.28×10−3=0.13%。

## 四、异常值取舍 —— Q 检验与 Grubbs 检验

关联知识点：03-知识点/分析化学/数据处理 考纲对应：§19 误差分析（竞赛深化，但强烈建议掌握）

### 4.1 Q 检验（Dixon 检验简化版）

一组平行测定中，如果某个数据明显偏离其他数据，先用 Q 检验判断是否应舍弃：

Q=|x可疑−x邻近|x最大−x最小

步骤： 1. 把数据从小到大排列，找出可疑值 x可疑 及其邻近值 x邻近 2. 计算 Q，与临界值 Qα,n 比较 3. 若 Q计算>Q表，则异常值应舍弃（置信度 P=1−α）

Q 临界值表（部分常用）：

| 测定次数 n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0.10​ | 0.94 | 0.76 | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.47 |
| Q0.05​ | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 0.64 | 0.59 | 0.54 |

### 4.2 Grubbs 检验（更可靠）

G=|x可疑−x|s

若 G计算>G表，则异常值舍弃。Grubbs 检验比 Q 检验更可靠，因为它用了全部数据的均值和标准偏差。

练一练 5 次测定某溶液浓度（mol/L）为 0.1021、0.1020、0.1022、0.1019、0.1063。用 Q 检验判断 0.1063 是否应舍弃（置信度 90%）。（分析化学第六版 第3章 例题5）

答案：排列后 x可疑=0.1063，x邻近=0.1022，极差 =0.1063−0.1019=0.0044。Q=0.1063−0.10220.0044=0.00410.0044=0.93。查表 Q0.10,5=0.64。Q计算>Q表，0.1063 应舍弃。

易错提醒 Q 检验的邻近值要选与可疑值最接近的那个，不是第二个大的；且数据必须已排序。

## 五、统计处理视野 —— 置信区间与显著性检验

关联知识点：03-知识点/分析化学/数据处理 考纲对应：§19 误差分析（第三轮深化）

### 5.1 随机误差的正态分布

测量数据服从正态分布 N(μ,σ2)。经 u=x−μσ 变换为标准正态分布后，关键概率区间：

| 区间 | 概率 |
| --- | --- |
| μ±1σ​ | 68.3% |
| μ±1.96σ​ | 95.0% |
| μ±2σ​ | 95.5% |
| μ±3σ​ | 99.7% |

理解要点 单次测量误差超过 ±3σ 的概率仅 0.3%——这是异常值取舍（Grubbs 检验）的理论依据。

图 2 正态分布曲线与概率区间：68.3%、95.5%、99.7% 规则

### 5.2 t 分布与置信区间

当 n<20 时（分析化学几乎都是小样本），用 s 代替 σ 后分布变平坦，需用 t 分布：

μ=x±tα,f⋅sn

其中 f=n−1 为自由度，α 为显著性水平，置信度 P=1−α。

t 分布表（双侧）：

| 自由度 f | t0.10​ | t0.05​ | t0.01​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.92 | 4.30 | 9.92 |
| 3 | 2.35 | 3.18 | 5.84 |
| 4 | 2.13 | 2.78 | 4.60 |
| 5 | 2.02 | 2.57 | 4.03 |
| 10 | 1.81 | 2.23 | 3.17 |
| ∞ | 1.64 | 1.96 | 2.58 |

### 5.3 t 检验（均值与标准值比较）

判断新方法是否存在系统误差：

t=|x−μ|s/n

若 t计算>t表，则测定均值与标准值有显著差异，说明存在系统误差。

### 5.4 F 检验（精密度比较）

F=s大2s小2

若 F计算>F表，则两组数据精密度有显著差异。注意：总是大方差除以小方差，使 F>1。

易错提醒 t 检验自由度——单组数据 f=n−1；两组数据均值比较时 f=n1+n2−2。

### 5.5 标准曲线线性回归（视野延伸）

在吸光度、电位等仪器分析中，需要通过配制系列标准溶液，用最小二乘法对响应信号 (y) 与浓度 (x) 进行一元线性回归（y=ax+b）。 回归相关系数 r 越接近 1，表示线性关系越好。

图 3 标准曲线线性回归示例：测定点分布及最小二乘拟合回归线。

## 六、分析化学中的有效数字应用 —— 结果如何报出

考纲对应：§01 有效数字与数据处理

### 6.1 结果报出位数约定

| 组分含量 | 结果有效数字位数 |
| --- | --- |
| 高含量（> 10%） | 4 位 |
| 1% ~ 10% | 3 位 |
| < 1% | 2 位 |
| 误差/偏差 | 1 ~ 2 位 |

### 6.2 实验设计中的误差控制

| 环节 | 控制目标 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 称样量 | 相对误差 < 0.1% | 分析天平称 ≥0.2 g |
| 滴定体积 | 相对误差 < 0.1% | 耗滴定剂 20~25 mL |
| 试剂纯度 | 减免试剂误差 | 空白试验校正 |
| 方法选择 | 减免方法误差 | 对照试验验证 |

练一练 用 NaOH 标定 HCl，称量邻苯二甲酸氢钾 0.4086 g，滴定消耗 20.10 mL NaOH。若要求称量相对误差 < 0.1%，判断称样量是否达标。

答案：称量两次最大误差 ±0.2 mg，相对误差 =0.00020.4086=0.049%<0.1%，达标。

## 七、典型例题

### 例1 [有效数字运算]（基础）　▸ 赵鑫光-基础-习1

下列数据中具有三位有效数字的是（多选）

A. 0.35　　B. 0.102　　C. 9.90　　D. 1.4×103　　E. pKa=4.74

解析： - A. 0.35 → 2 位（前导零不计） - B. 0.102 → 3 位（1、0、2 均有效） - C. 9.90 → 3 位（末尾零在小数点后有意义） - D. 1.4×103 → 2 位 - E. pKa=4.74 → 2 位（对数值只看小数部分）

答案：B、C

核心辨析：pKa=4.74 的整数部分 4 只是方次，不计入有效数字——这是最高频的易错点。

### 例2 [天平误差]（基础）　▸ 上海中学-滴定分析-习3

分析天平每次称量的误差为 ±0.1 mg，称样量分别为 0.05 g、0.2 g、1.0 g 时可能引起的相对误差各为多少？这些结果说明什么问题？

解析： - 0.05 g：0.2 mg50 mg=±0.4%（两次读数 ±0.2 mg） - 0.2 g：0.2 mg200 mg=±0.1% - 1.0 g：0.2 mg1000 mg=±0.02%

答案：±0.4%、±0.1%、±0.02%。说明称样量越大相对误差越小——常量分析应称 ≥0.2 g 以保证相对误差 < 0.1%。

### 例3 [误差传递]（进阶）　▸ 题-误差-01

用减量法称取试样 0.2000 g，分析天平的称量误差为 ±0.0002 g；溶解后定容 100.0 mL，用 25.00 mL 移液管移取三份滴定，移液管误差 ±0.02 mL。求浓度测定的系统误差传递（相对误差）。

解析：浓度 c=mV，乘除关系用相对误差相加（系统误差极值法）：

Δcc=0.00020.2000+0.02100.0+0.0225.00=0.1%+0.02%+0.08%=0.2%

答案：±0.2%

### 例4 [Q检验]（进阶）　▸ 题-误差-02

5 次平行测定某铁矿石中铁含量（%）为 62.18、62.21、62.20、62.23、62.53。用 Q 检验判断 62.53 是否应舍弃（置信度 90%）？

解析：排序后 x可疑=62.53，x邻近=62.23，极差 =62.53−62.18=0.35。

Q=62.53−62.230.35=0.300.35=0.857

查表 Q0.10,5=0.64。Q计算>Q表，62.53 应舍弃。

答案：应舍弃

### 例5 [置信区间]（挑战）　▸ 分析化学第六版 第3章 例题3

测定某试样中 Fe 含量，4 次测定结果分别为 20.03%、20.05%、20.02%、20.01%。计算置信度为 95% 时的置信区间。

解析： - x=20.03% - s=(0.00)2+(0.02)2+(−0.01)2+(−0.02)23=0.00093=0.017% - f=3，t0.05,3=3.18 - 置信区间：μ=20.03±3.18×0.0174=20.03±0.03（%）

答案：μ=20.03%±0.03%（置信度 95%）

核心辨析：置信区间的意义——有 95% 的把握认为真值落在该区间内。区间越窄说明测定越精密。

## 八、本讲速查

| 分类 | 结论/公式 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 位数判定 | 前导零不计，中间/末尾零计入 | 末尾零只在小数点后计入 |
| 对数有效数字 | pH 位数 = 小数部分位数 | pH=4.62 是 2 位 |
| 修约 | 四舍六入五成双，一次到位 | GB/T 8170 |
| 加减运算 | 对齐小数点（绝对误差最大者） | 系统误差传递：ΔR=∑ΔA |
| 乘除运算 | 对齐有效位数（相对误差最大者） | 系统误差传递：ΔRR=∑ΔAA |
| 随机误差传递 | 方差加和 sR2=∑sA2 | 乘除用相对方差加和 |
| 标准偏差 | s=∑(xi−x)2n−1​ | RSD =sx×100% |
| Q 检验 | Q=¦x可疑−x邻近¦极差​ | Q>Q表 则舍弃 |
| Grubbs 检验 | G=¦x可疑−x¦s​ | 比 Q 检验更可靠 |
| 置信区间 | μ=x±tα,f⋅sn​ | f=n−1​ |
| 仪器精度 | 天平 ±0.0001 g；滴定管 ±0.01 mL | 两次读数翻倍 |

## 九、练习题

系统训练：本讲配套即时训练 16 题。题源：赵鑫光《高中化学竞赛基本理论学习笔记》第1章、上海中学竞赛课程第2分册第十讲、分析化学第六版第3章。

选题口径：基础巩固聚焦有效数字位数/修约/运算；竞赛入门聚焦偏差统计/误差传递/Q检验；真题挑战来自竞赛真题与教材综合题。

### 9.1 基础巩固（7 题）

以下习题选自赵鑫光笔记第1章、上海中学竞赛课程第2分册。

子话题A：有效数字判断

- 下列数据中具有三位有效数字的是（多选）：A. 0.35　B. 0.102　C. 9.90　D. 1.4×103　E. pKa = 4.74

- 测得某溶液 pH 为 3.005，该值具有_位有效数字，氢离子活度应表示为_ mol·L-1；某溶液氢离子活度为 2.5×10-4 mol·L-1，其有效数字为_位，pH 为_；已知 HAc 的 pKa = 4.74，则 HAc 的 Ka 值为____。

子话题B：修约规则

- 用”四舍六入五成双”规则，将下列数据修约为四位有效数字：0.24574；0.24575；0.24585；0.245851

- [分析化学第六版·改编] 下列修约是否正确？(a) 0.5749 → 0.575 → 0.58；(b) 3.14159 → 3.142

子话题C：运算规则

- 计算 0.0121×25.64×1.05782，结果保留正确有效数字。

- 计算 0.0121+25.64+1.05782，结果保留正确有效数字。

- 由 c=mMV 计算浓度，m=0.4086 g，V=20.10 mL，M=204.22 g/mol，结果报出合理位数。

### 9.2 竞赛入门（6 题）

以下习题选自上海中学竞赛课程、分析化学第六版。

子话题D：天平与滴定误差

- 分析天平每次称量误差为 ±0.1 mg，称样量分别为 0.05 g、0.2 g、1.0 g 时可能引起的相对误差各为多少？这些结果说明什么问题？

- 用 NaOH 标定 HCl 的 5 次平行数据，计算平均值、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差和 RSD。（题干按原题数据，见题库文件）

子话题E：误差传递

- [题-误差-01] 用减量法称取试样 0.2000 g（称量误差 ±0.0002 g），定容 100.0 mL（±0.02 mL），移取 25.00 mL（±0.02 mL）。求浓度测定的系统误差相对误差。

子话题F：Q 检验与异常值

- [题-误差-02] 5 次平行测定铁矿石中铁含量（%）为 62.18、62.21、62.20、62.23、62.53。用 Q 检验判断 62.53 是否应舍弃（置信度 90%）。

- [分析化学第六版·改编] 4 次平行测定某溶液浓度（mol/L）为 0.1021、0.1020、0.1022、0.1019，用 Q 检验判断有无异常值。

- 分析天平称量误差对结果的影响——称量 0.5000 g 试样时相对误差为多少？若称量误差为 ±0.1 mg。

### 9.3 真题挑战（3 题）

- [四舍六入五成双·知识卡] 修约到四位有效数字：2.675 × 102；0.003250；185.65；1.2456 × 103

- 一含氮有机化合物的摩尔质量测定：称样 0.3040 g，凯氏定氮法蒸馏出的 NH3 用 25.00 mL 0.1020 mol/L HCl 吸收，过量的 HCl 用 0.1015 mol/L NaOH 返滴定，耗 12.50 mL。计算氮的百分含量，并讨论各步误差对结果的影响。（提示：注意有效数字与误差传递）

- [分析化学第六版·综合] 用一种新方法测定标准试样中 SiO2 含量，5 次测定结果为 20.01%、20.03%、20.02%、20.00%、20.04%。已知标准值为 20.05%，用 t 检验判断新方法是否存在系统误差（置信度 95%）。

## 十、参考答案与提示

### 基础巩固答案

1. B、C（0.102 和 9.90 都是 3 位；pKa = 4.74 是 2 位，只看小数部分）

2. 3位；9.89×10−4；2位；3.60；1.8×10−5

3. 0.2457；0.2458；0.2458；0.2459（0.24585 五前为偶，舍去；0.245851 五后有非零数字必进）

4. (a) 错误——分步修约不允许，应 0.5749 → 0.57（四舍）；(b) 正确——3.14159 → 3.142（第4位后是5且后有位→进位）

5. 0.0121×25.64×1.05782=0.328（3 位，以 0.0121 为准）

6. 先修约 0.01+25.64+1.06=26.71（小数点后 2 位，以 25.64 为准）

7. c=0.4086204.22×0.02010=0.0996 mol/L（3 位——数据中最少为 0.02010 的 4 位，但按含量报出惯例浓度保留 3 位，具体以数据精度定。0.4086 为 4 位，204.22 为 5 位，20.10 mL 为 4 位 → 结果 4 位：0.09956 mol/L）

### 竞赛入门答案

8. 0.05 g：±0.4%；0.2 g：±0.1%；1.0 g：±0.02%。称样量越大相对误差越小。

9. 见上海中学 061-4 题库文件（平均值、d、dr、s、RSD 完整计算）。

10. 0.00020.2000+0.02100.0+0.0225.00=0.1%+0.02%+0.08%=0.2%

11. Q=62.53−62.2362.53−62.18=0.300.35=0.857>Q0.10,5=0.64，62.53 应舍弃。

12. 数据为 0.1019、0.1020、0.1021、0.1022，极差 =0.0003。最大可疑 0.1022：Q=0.1022−0.10210.0003=0.33<Q0.10,4=0.76，无异常值应保留。

13. ±0.2 mg500 mg=±0.04%

### 真题挑战答案

14. 2.675×102（五前为偶 7？注意 2.675 修约到 4 位已足够，即 267.5）；0.003250（0.003250 已是 4 位，即 3.250×10−3）；185.7（185.65 五前为偶 6 → 185.6）；1.246×103（1.2456 → 1.246）。注：本题为修约综合训练，关键在”五成双”与科学记数法配合。

15. 氮含量：nNH3=0.1020×0.02500−0.1015×0.01250=2.550×10−3−1.26875×10−3=1.281×10−3 mol。wN=1.281×10−3×14.0070.3040×100%=5.90%。误差讨论：HCl 与 NaOH 浓度各 ±0.1%，体积读数各 ±0.02 mL（两次），含量测定相对误差约 (0.1%)2+(0.1%)2+(0.0225.00)2+(0.0212.50)2+(0.00020.3040)2≈0.25%。

16. x=20.02%，s=0.016%。t=|20.02−20.05|0.016/5=0.030.00716=4.19。查表 t0.05,4=2.78。t计算>t表，新方法存在系统误差。

## 十一、本讲小结

| 模块 | 本讲拿走什么 |
| --- | --- |
| 有效数字 | 位数判定五原则、四舍六入五成双、加减对齐小数点/乘除对齐有效位数、pH 特殊处理 |
| 误差评价 | 系统（可测可改）/随机（可统计）/过失（剔除）三分法；准确度看误差、精密度看偏差 |
| 偏差统计 | 标准偏差 s（n−1）、RSD；系统误差极值相加、随机误差方差加和 |
| 异常值 | Q 检验与 Grubbs 检验判取舍 |
| 报数规范 | 高含量 4 位、1%~10% 3 位、<1% 2 位；称样 ≥0.2 g、滴定 ≥20 mL |

下节接口：有了这套误差语言，下一讲「容量分析基础与酸碱滴定」就可以直接讨论基准物质纯度、标准溶液标定误差、终点误差了——所有滴定计算的”可靠不可靠”都由本讲的框架判断。

## 附：核心公式速查

考前一张纸：按模块查规则。易错提醒与正文各节 [!warning] 呼应。

### 有效数字 · 判定与修约

| 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| 修约「四舍六入五成双」 | 尾数 ≤4 舍、≥6 入、5 看前一位奇偶 | 分步修约是错的：0.5749 一次到位 → 0.57 |
| 加减法对齐小数点 | 以小数点后位数最少者为准 | 不是「看总位数最少」 |
| 乘除法对齐有效位数 | 结果位数 = 最少有效位数 | 计算器显示多少抄多少是错的 |
| 对数/指数的有效位数 | 只看小数点后位数 | pH = 4.62 是 2 位有效数字（非 3 位） |
| 0 是否有效 | 小数点后 / 有效数字间的 0 有效 | 0.0500 是 3 位（分析天平），0.05 是 1 位（量筒） |

### 误差评价 · 三类误差

| 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| 系统误差：极值相加 | 可测可改、单向 | 不能和随机误差一样平方相加 |
| 随机误差：方差加和 | 多次测量的统计规律，s=∑si2 | 与系统误差相加方式不同 |
| 准确度 vs 精密度 | 准确度看误差（E），精密度看偏差（s） | 精密度好 ≠ 准确度好（可能存在系统误差） |

### 偏差统计与异常值检验

| 公式 / 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| s=∑(xi−x)2n−1​ | 样本标准偏差 | 分母是 n−1 不是 n |
| RSD=sx×100%​ | 相对标准偏差 | 与平均偏差等指标区分 |
| Q 检验：Q=¦xq−xn¦R | 小样本（≤10），先排序；xq 可疑值、xn 邻近值、R 极差 | 邻近值取最接近可疑值的那个 |
| Grubbs 检验 | 样本较大 / 更严格时 | 判据与 Q 检验不同 |

### 报数规范

| 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| 高含量 4 位 / 1%~10% 3 位 / <1% 2 位 | 分析结果报数 | 报数位数须与仪器精度匹配 |
| 称样 ≥0.2 g、滴定 ≥20 mL | 控制称量/读数相对误差 | 增大称样量与滴定体积可减小相对误差 |

## 附：延伸阅读

- 03-知识点/化学原理/有效数字（规则全量 + 竞赛判分示例）

- 03-知识点/分析化学/数据处理（§3.1-3.7 统计全链）

- 03-知识点/分析化学/误差 · 03-知识点/分析化学/偏差 · 03-知识点/分析化学/准确度 · 03-知识点/分析化学/精密度

- 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第3章-误差与数据处理（教材权威源）

- 赵鑫光基础-习1 ~ 习6（有效数字 6 题）

- 上海中学竞赛课程 第2分册 第十讲（滴定分析：误差与有效数字正文）

- 《分析化学》第六版 第3章 误差与数据处理