# 钢铁发蓝处理——碱性氧化生成Fe3O4保护膜

## 题目

「发蓝」是钢铁表面处理的一种方法：将洁净的铁件浸入一定浓度的 NaOH 和 NaNO2 溶液中（必要时加入其他辅助物质），加热到适当温度并保持一定时间，在铁件的表面形成均匀稳定且防锈的氧化膜 Fe3O4，显现棕黑或蓝黑色光泽，处理过程有无色刺激性气体放出。

写出该反应的化学方程式。

## 参考答案

反应方程式：

9Fe+8H2O+4NO2−→3Fe3O4+4OH−+4NH3

推导过程：

- 确定氧化剂和还原剂：

  - 还原剂：Fe 单质（0 价）→ Fe3O4（Fe 平均 +8/3 价）

  - 氧化剂：NO2−（N +3 价）

- 推断还原产物（关键步骤）： N 元素氧化态低于 +3 时，符合”无色刺激性气体”的还原产物仅有 NH3：

  - NO：无色无味 ✗

  - N2O：无色、略带甜味 ✗

  - NH3：无色刺激性气体 ✓

- 电子转移验证：

  - Fe：0→+8/3（平均），9 个 Fe 共失 24e−

  - N：+3→−3，4 个 N 共得 24e−

  - 电子守恒 ✓

- 碱性条件配平：反应在 NaOH 溶液中进行，产物应有 OH-

得分要点： - 正确推断产物：Fe3O4、NH3，碱性条件下有 OH-（1.5分） - 正确配平（1.5分）

关于 Fe3O4： Fe3O4 可看作 FeO⋅Fe2O3，含 Fe2+ 和 Fe3+ 的混合价态，平均氧化数为 +8/3。Fe3O4 膜致密、附着力强，能有效隔绝氧气和水，是理想的防锈保护层。

钢铁表面处理技术对比：

| 处理方法 | 成膜成分 | 颜色 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发蓝（发黑） | Fe3O4​ | 蓝黑/棕黑 | 碱性氧化 |
| 磷化 | 磷酸盐膜 | 灰黑 | 化学转化 |
| 钝化 | 氧化铬膜 | 银白 | 电化学 |
| 电镀 | 金属镀层 | 各异 | 电沉积 |

易错点： - 还原产物写成 NO 或 N2（未准确理解”无色刺激性气体”的描述） - 产物写成 Fe2O3 或 FeO（未注意题干明确给出 Fe3O4） - 未写 OH-（未注意反应在碱性溶液中进行） - 电子转移计算错误（Fe3O4 中 Fe 为混合价态，平均氧化数为 +8/3）

## 知识点链接

- 铁: Fe3O4 的生成与结构——混合价态氧化物的氧化还原化学

- 过渡金属通性: 铁的碱性氧化表面处理工艺及其在防腐蚀中的应用

- 氧化还原反应: 碱性条件下 NO2− 还原为 NH3 的电子转移与方程式配平

- 铁: 四氧化三铁的结构（反尖晶石型）、磁性与在表面处理中的应用