# CO2 传感器微池 pH 计算——分光光度法与酸碱平衡联用

## 题目

二氧化碳是造成温室效应的主要气体。为检测深海中的 CO2 浓度，设计了一种基于光学监测的 CO2 传感器。传感器的微液池内含 50.0 μmol·L-1 溴百里酚蓝指示剂（用 NaHIn 表示）和 42.0 μmol·L-1 NaOH 溶液。海水中溶解的 CO2 透过选择性膜进入微池（其他物质均不能透过），达到酸碱解离平衡。指示剂的 HIn- 型体和 In2- 型体分别在 434 nm 和 620 nm 处有最大吸收；H2In 型体在中性至碱性条件下浓度可忽略不计。

已知摩尔吸光系数（L·mol-1·cm-1）：

ε434HIn−=8.00×103, ε620HIn−=0

ε434In2−=1.90×103, ε620In2−=1.70×104

平衡常数：K1=3.0×10−7，K2=3.0×10−11（碳酸）；KIn=2.0×10−7（指示剂）；Kw=6.7×10−15。

实验测得吸光度比 RA=A620/A434=2.84（比色皿厚度相同）。计算传感器微池内溶液的 pH。

## 参考答案

答案：pH = 6.99

详细推导：

第一步：整理守恒关系。 微池中指示剂总浓度不变：

cIn=[HIn−]+[In2−]=50.0 μmol⋅L−1

（H2In 可忽略。）钠离子只来自 NaHIn 与 NaOH：

[Na+]=50.0+42.0=92.0 μmol⋅L−1

第二步：用吸光度比求型体浓度比。 由朗伯-比尔定律（b 为液层厚度）：

A620=ε620In2− b [In2−]

A434=ε434HIn− b [HIn−]+ε434In2− b [In2−]

令 x=[In2−]/[HIn−]，由 A620/A434=2.84：

1.70×104 x=2.84 (8.00×103+1.90×103 x)

解得 x=22720/11604=1.96。

第三步：Henderson-Hasselbalch 式求 pH。 指示剂解离 HIn−⇌H++In2−，KIn=[H+][In2−]/[HIn−]：

pH=pKIn+lg[In2−][HIn−]=−lg(2.0×10−7)+lg1.96=6.70+0.29=6.99

易错点：

- 忽略 In2- 在 434 nm 也有吸收，把 A434 写成只含 HIn-——两种型体在两个波长处的 ε 必须全部计入

- 用 KIn 直接当 [H+]/浓度比的对数项——须先换算 pKIn=−lgKIn=6.70

- 浓度单位混乱：题给 μmol·L-1，但比值法中单位自动消去，若混合使用 μmol 与 mol 需统一

- 试图用 cIn=50.0 去解绝对浓度——本题求 pH 只需浓度比，绝对浓度是后续小问（求 CO2 浓度）才需要的铺垫

## 知识点链接

- 分光光度法: 双波长吸光度比值法——利用两种型体的光谱差异求浓度比，回避绝对吸光度的仪器因素

- 朗伯-比尔定律: A = εbc 的多组分叠加形式

- 酸碱平衡: 指示剂作为一元弱酸的解离平衡与 Henderson-Hasselbalch 方程

- 指示剂: 溴百里酚蓝（NaHIn）的酸碱型体与变色区间（pKIn ≈ 7 附近变色）