## §1 有效数字物理极限、对数法则与数理修约

在化学竞赛的定量实验与理论计算中，有效数字绝非纯粹的数学计数约定，而是测量仪器客观物理精密度与读数分辨率的直接映射。一个合规的测量数据由全部可靠的准确数字加上最后一位带有 ±1 不确定度的可疑估读位共同构成。

常规实验仪器具有固定的物理度量极限：常量分析天平感量为 0.1 mg（0.0001 g），读数误差为 ±0.0001 g，记录如 0.2054 g 具有 4 位有效数字；50 mL 滴定管与 25 mL 移液管分度值为 0.1 mL，操作者必须估读至百分之一毫升，体积数据必须固定记录两位小数（如 24.85 mL 具有 4 位有效数字）；量筒分度值通常为 1 mL，估读至小数点后第一位（如 24.8 mL），仅具 3 位有效数字。任何超越仪器分辨率多记数字，或随意截断末位的行为，均属严重失误。

有效数字位数判定遵循三大核心准则：

其一，数字“0”的双重角色：非零数字之间或末尾的“0”属于有效数字（如 1.008 与 25.00 mL 均为 4 位有效数字）；处于数字最左侧的“0”仅起定位小数点作用，不计入有效位数（如 0.0540 g 仅含 3 位有效数字）。科学规范必须采用科学记数法（如 2.500×103 mL）以彻底消除单位换算歧义。

其二，首位数字补偿原则：当数据首位为 8 或 9 时（如 8.95 或 9.1），其相对不确定度已与高一位且首位为 1 的数据相当（0.018.95≈0.11% 与 0.0110.00=0.10% 处于同等量级），分析规范允许在必要时视其多算一位有效数字。

其三，对数与反对数的尾数定律（化竞核心必考点）：在涉及化学平衡、电化学及溶液酸碱度的函数计算中（pH,pOH,pKa,Eθ），对数值的有效数字位数仅由其小数点后的小数部分（尾数）决定，小数点前的整数部分（首数）仅代表真数的数量级（10 的幂次），没有任何仪器物理读数意义。例如 pH=12.05 只有尾数 .05 属于有效测量位，全数严格仅为 2 位有效数字；反之，若已知 c(H+)=2.0×10−4 mol⋅L−1（2 位有效数字），则其对数结果必须保留小数点后 2 位小数，即严格写为 pH=3.70（若写为 3.7 则人为丢失精度降为 1 位有效数字，直接扣分）。

数值修约必须无条件执行国家标准 GB/T 8170“四舍六入五成双（奇进偶不进）”法则：拟舍弃的最左位数字小于 5 舍去，大于 5 进位；拟舍弃数字恰为 5 时，若 5 后面跟有非零数字则一律无条件进位；若 5 后面无数字或全为零，则视拟保留的末位数字奇偶性决定——保留位为奇数则进位使其成双，保留位为偶数则舍去。例如将数据修约至 4 位有效数字：0.24575→0.2458（7 为奇数，进位），0.24585→0.2458（8 为偶数，舍去），0.245851→0.2459（5 后有非零数 1，必进）。最核心的实战准则是严禁分步连续修约：例如将 0.5749 一次性修约至两位有效数字，十分位后拟舍弃的首位是 4，因 4<5 直接全量舍去为 0.57；若先将千分位 9 进位为 0.575、再看奇进偶舍进为 0.58，便人为引入了单向正误差，属于典型违规。

## §2 运算法则与中间过程精度保持

多个独立测量值在通过代数公式求算最终结果时，运算法则的数理本质是控制误差的传播与放大。根据微分合成机制，运算规则分为截然不同的两套支配逻辑：

加减法运算遵循“绝对误差支配准则”：最终和或差的有效数字位数，取决于所有参与运算的数据中绝对误差最大（即小数点后位数最少、末位所处数位最高）的那个分量。因为线性加减的绝对误差是各分量绝对误差的线性叠加。例如计算 S=0.0121+25.64+1.05782，各项中小数点后位数分别为 4 位、2 位、5 位，其中 25.64 绝对误差最大（±0.01），决定了总和的精度界限。加减法绝不可机械去看总有效位数，最终报出结果严格对齐至百分位，即 S=26.71。

乘除法运算遵循“相对误差支配准则”：商或积的最终有效数字位数，取决于所有参与运算的数据中相对误差最大（即有效数字位数最少）的那个分量。例如计算浓度 c=0.4086 g204.22 g⋅mol−1×0.02010 L，参与量中各有效位数分别为 4 位、5 位、4 位，最少者为 4 位有效数字（相对误差约 0.05%），因此计算器显示的无限长数 0.09954216… 必须严格修约为 4 位有效数字，正确报出为 0.09954 mol⋅L−1。在乘方或开方运算中，相对误差成倍扩大或缩小（d(xn)xn=ndxx），计算结果的有效位数通常与底数一致。

多步代数运算中的中间过程精度控制：在多步骤串联的复杂定量计算中，严禁在中间每一个加减乘除步骤都过早按照最终有效位数进行硬性修约截断。微小的舍入误差在后续多步运算中会被逐步累积放大，导致最终计算结果末位甚至倒数第二位发生不可逆偏移。规范解题准则为：在计算器内部保持全浮点精度连续运算，或者在书写中间步骤时统一多保留 1 到 2 位安全冗余有效数字，仅在最终写出报告答案时，严格执行一次性修约。

## §3 误差分类与测量范围极值优化

实验误差按物理机制与统计特征严格划分为三类： 系统误差（可定误差）由固定因素引起，具单向性与重现性，可细分为方法误差（沉淀溶解损失、指示剂终点误差）、仪器误差（天平不等臂、滴定管未校准）、试剂误差（试剂杂质、蒸馏水带铁）和操作误差（视线未水平）。系统误差无法通过增加测定次数消除，必须针对性采用仪器校准、空白试验、对照试验及加入掩蔽剂消除。

随机误差（偶然误差）由微小环境波动引起，服从统计正态分布，增加平行测定次数可使均值趋近总体真值。

过失误差（粗差）由违规操作（溶液飞溅、气泡未排、读数抄错）导致，产生的数据为离群奇异值，必须直接剔除。

| 定量分析化学常用基准物质 | 络合滴定 |
| --- | --- |
| > 图 1-1：定量分析化学常用基准物质分子式、干燥条件与标定对象对照表 | > 图 1-2：络合滴定与沉淀滴定常用基准物质性质与标定对象对照表 |

误差传递的物理模型可由全微分近似建立。对于多元可微函数 y=f(x1,x2,…,xk)，绝对系统误差由全微分一阶线性近似给出：Δy≈∑∂f∂xiΔxi；对于乘积商幂函数 y=Kx1ax2bx3c，两端取对数微分即得相对误差传递式：Δyy=aΔx1x1+bΔx2x2−cΔx3x3。对于彼此独立的随机变量，各分量随机误差按方差和平方根定律传递：σy=∑(∂f∂xi)2σxi2，乘除积商函数则表现为相对标准偏差方差加和：syy=∑(sixi)2。

正态分布概率密度

> 图 1-3：正态分布概率密度曲线与区间概率分布规律（68.3%、95.5%、99.7% 规则）

实验方案设计中的三个经典极值推导：

第一，分析天平称样质量下限推导（0.2 g 原则）。实验室电子分析天平感量为 0.1 mg（0.0001 g）。采用差减法称样时，先称总量 m1，倒出样品后复称剩余量 m2，样品质量 m=m1−m2。两次称量完全独立，最大可能极端绝对误差为 |Δm|max=0.0001 g+0.0001 g=0.0002 g（合成标准差为 2×0.0001 g≈0.00014 g）。为了使称样操作引入的相对误差不超过定量分析的常规允许上限 Er≤0.1%，必须满足：

|Δm|m=0.0002 gm≤0.1%⟹m≥0.0002 g0.001=0.2000 g

这从数理上严格证明了为何在定量标定中，基准物称样量绝不能低于 0.2 g。

第二，滴定管消耗体积适宜范围推导（20∼30 mL）。50 mL 常量滴定管最小分度值为 0.1 mL，单次估读误差为 ±0.01 mL。滴定过程必须读取初读数与终读数两次，最大读数绝对误差为 |ΔV|max=0.01 mL+0.01 mL=0.02 mL。要求体积测量相对误差不超过 0.1%：

|ΔV|V=0.02 mLV≤0.1%⟹V≥0.02 mL0.001=20.00 mL

因此，滴定剂消耗体积必须控制在 20.00∼30.00 mL。消耗体积若小于 10 mL，相对误差将突破 0.2%；消耗体积若超过 50 mL，则单管容量不足需中途二次装液调零，引入双倍读数误差。

第三，分光光度法吸光度最佳精密度极值证明（A=0.4343）。朗伯-比尔定律对数形式为 A=−lgT=εbc，两端对透光率 T 微分可得浓度相对误差传递式：

dcc=dTTlnT=−0.4343 dTTA

由于光电仪器噪声使透光率绝对误差 ΔT 在全区间近似常数，为寻找相对误差极小值，对分母函数 g(T)=−TlnT 求导：dgdT=−(lnT+1)=0，解得最佳透光率 Topt=1e≈0.368=36.8%。代入吸光度定义式即得理论最佳吸光度：

Aopt=−lg(0.3679)=lg(e)=0.4343

当吸光度偏离该极值时，相对误差增加曲线呈“U”形分布：A<0.2 时透光率过大导致吸收差信号淹没于噪声，A>0.8 时透光微弱导致杂散光与暗电流占据主导。因此分析规范严格要求控制待测液吸光度处于 0.2∼0.8 的有效测量区间内。

| 分光光度法比色皿样品池入 | 吸光度-浓度标准曲线 |
| --- | --- |
| > 图 1-4：分光光度法比色皿样品池入射光与透射光光路示意图 | > 图 1-5：吸光度-浓度标准曲线的测定点分布与线性拟合回归线 |

## §4 课后习题

1. 指出下列各数值具有的有效数字位数，并给出判断依据：

- 0.03050 g；

- 4.80×10−4 mol⋅L−1；

- pH=10.35 与 pKa=4.74；

- 1000 mL（量筒粗略量取）与 1000.0 mL（容量瓶定容）；

- 8.95 g（考虑首位数字为 8 的实际工程精密度约定）。

2. 严格依据国家标准 GB/T 8170“四舍六入五成双”规则，将下列各数值修约至指定的有效数字位数：

- 将 0.24575 修约至 4 位有效数字；

- 将 0.24585 修约至 4 位有效数字；

- 将 0.245851 修约至 4 位有效数字；

- 将 185.65 修约至 4 位有效数字；

- 将 0.5749 修约至 2 位有效数字，并说明为何严禁分步修约（即为何不可先修约为 0.575 再修约为 0.58）。

3. 计算下列混合代数运算表达式的结果，写出运算步骤与各步修约依据，并报出符合有效数字规范的最终数值：

R=0.0121×(25.64−1.057)×1.057820.4343×ln(10.28)

4. 称取分析纯基准物质邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4，相对分子质量 M=204.22 g⋅mol−1）0.5108 g，于锥形瓶中加水溶解，用酚酞作指示剂，以待标定的 NaOH 溶液滴定至粉红色终点，消耗 NaOH 溶液体积为 24.85 mL。

- 计算该 NaOH 溶液的物质的量浓度；

- 讨论分子与分母中各数据的有效数字位数及相对误差水平，说明计算结果保留相应有效位数的理论根据。

5. 分析下列分析测定过程中发生的异常或操作缺陷，分别判定其属于系统误差（注明具体子类）、随机误差还是过失误差，并针对性地提出减免或消除该误差的具体实验对策：

- 称量过程中天平由于刀口磨损导致两臂长度微小不等；

- 邻二氮菲吸光光度法测定微量铁时，所用实验蒸馏水中夹带微量痕量铁离子；

- 滴定分析中，指示剂变色点的 pEp 与理论化学计量点的 pSp 不完全重合；

- 滴定管内壁挂有一滴溶液未完全流下，实验者未加注意直接读取了终点刻度；

- 称样过程中，由于实验室内气流微弱扰动导致天平读数显示屏末位跳动 ±0.1 mg；

- 酸碱滴定时所用 NaOH 标准溶液吸收了空气中的 CO2，滴定弱酸时以酚酞为指示剂。

6. 对某种高纯铝合金样品中铜的质量分数（%）进行 5 次独立平行测定，测得数据分别为：

2.52%, 2.54%, 2.53%, 2.55%, 2.51%

已知该标准合金中铜含量的权威标准真值为 wT=2.50%。计算： (1) 测定结果的样本算术均值 x； (2) 测定结果的绝对误差 E 与相对误差 Er； (3) 测定结果的算术平均偏差 davg 与相对平均偏差 dr； (4) 测定结果的样本方差 s2、样本标准偏差 s 与相对标准偏差 RSD； (5) 结合计算数值，评价该组分析数据的精密度与准确度特征。

7. 在经典化学分析定量实验中，要求总测定结果的相对误差控制在 ±0.1% 以内。

- 使用感量为 0.1 mg（读数误差 ±0.0001 g）的万分之一分析天平采用差减法称样，求单次称样量的理论最低质量下限；

- 使用 50 mL 滴定管（单次读数误差 ±0.01 mL）进行滴定，若要求滴定体积测量的相对误差不超过 ±0.1%，消耗滴定剂的体积至少应为多少毫升？若滴定仅消耗 10.00 mL，其最大相对误差为多少？

- 使用标称容积为 25.00 mL 的单标线移液管移取溶液，已知移液管的制造允差绝对极限为 ±0.04 mL，计算移液操作本身的极限相对误差。

8. 采用返滴定法测定试样中某金属离子含量。将称取的试样（质量为 m，称量绝对可能极限误差为 ±Δm）溶解后，加入准确过量的络合剂标准溶液（浓度为 c1，相对误差为 Δc1c1；体积为 V1，绝对读数极限误差为 ±ΔV1），充分反应后，用另一金属离子标准溶液（浓度为 c2，相对误差为 Δc2c2；消耗体积为 V2，绝对读数极限误差为 ±ΔV2）返滴定过量的络合剂。金属离子的摩尔质量 M 视为精确已知常数，反应计量比均为 1:1。

- 推导待测金属离子质量分数 w 的计算数学表达式；

- 利用多元微分学全微分法则，推导质量分数 w 在最不利情况下的极限相对系统误差传递表达式。

9. 在凯氏定氮法测定蛋白质样品中氮含量（wN）的实验中，经消化、碱化蒸馏释出的氨被吸收在 V1=25.00 mL、c1=0.1020 mol⋅L−1 的 HCl 标准溶液中，过量的 HCl 用 c2=0.1015 mol⋅L−1 的 NaOH 标准溶液返滴定，消耗体积为 V2=12.50 mL。称取样品质量 m=0.3040 g，氮的摩尔质量 MN=14.007 g⋅mol−1。已知各测量物理量的相对标准偏差分别为：RSD(c1)=0.10%，RSD(c2)=0.10%；各体积测量的绝对标准偏差均为 s(V)=0.02 mL；天平称样的绝对标准偏差为 s(m)=0.0002 g。

- 计算样品中氮的质量分数 wN；

- 应用独立随机变量方差加和定理，严格推导并计算氮含量测定的合成相对标准偏差 RSD(wN)。

10. 在紫外-可见分光光度分析中，待测液浓度 c 与透光率 T 满足比尔-朗伯定律：A=−lgT=εbc（其中 ε 为摩尔吸光系数，b 为比色皿光程）。设仪器的透光率读数误差 ΔT 为一个与透光率大小无关的恒定随机噪声分量。

- 证明：浓度测定的相对误差满足关系式 Δcc=0.4343ΔTTlgT=ΔTTlnT；

- 通过极值高等数学求导，求出使浓度相对测量误差达到理论最小值的透光率 Topt 与对应的吸光度值 Aopt；

- 说明在实验操作中为何通常要求控制样品吸光度处于 0.2∼0.8 的区间范围内。

11. 某分析方法在测量大量平行标准试样中铅含量时，长期积累的实验数据证实其测定值服从正态分布，总体均值 μ=50.00 μg⋅g−1，总体标准偏差 σ=0.50 μg⋅g−1。

- 若进行单次独立测定，求测定值落在 49.50∼50.50 μg⋅g−1 区间内的理论置信概率；

- 单次测定值落在 49.00∼51.00 μg⋅g−1 区间内的理论置信概率为多少？

- 若某次测定得铅含量为 51.80 μg⋅g−1，利用正态分布 3σ 准则判断该数据是否应作为非正常离群值处理，并给出数理依据。

12. 已知某光谱测定方法的单次测定样本标准偏差为 s=0.12 mg⋅L−1。

- 若对同一样品分别进行 n=4 次与 n=9 次平行测定，求两种情况下样本均值的抽样标准偏差 sx 分别为多少？

- 若在 95% 置信水平下（取 t0.05≈2.0），要求总体均值的置信区间半宽度 Δ=t⋅sn 不超过 0.05 mg⋅L−1，计算至少需要进行多少次独立平行测定？结合计算分析增加测定次数的边际收益递减效应。

13. 对某铁矿石标样中铁的质量分数进行 4 次独立平行测定，所得分析结果分别为：

20.03%, 20.05%, 20.02%, 20.01%

(1) 计算 4 次测定结果的算术平均值 x 与样本标准偏差 s； (2) 查表已知自由度 f=3 时，双侧临界值 t0.05,3=3.18，计算在 95% 置信度下该铁矿石中铁含量真值 μ 的双侧置信区间； (3) 正确书写该铁矿石测定结果的标准报出形式（注意有效数字数位对齐）。

14. 利用题 16 中的铁含量测定数据（x=20.03%, s=0.017%，测定次数 n=4）：

- 查表已知 f=3 时，t0.10,3=2.35，t0.01,3=5.84。分别计算在 90% 和 99% 置信度下真值 μ 的置信区间；

- 对比 90%、95% 与 99% 三种置信度下的置信区间半峰宽度，说明置信度的高低与置信区间宽度之间的数理权衡规律。

15. 在分光光度法测定微量锰的实验中，配制一系列锰标准工作溶液（浓度 xi，单位 μg⋅mL−1），在特定波长下测定其吸光度 yi，测得实验数据如下表所示：

| 标准点序号 i | 浓度 xi (μg⋅mL−1) | 吸光度 yi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.010 |
| 2 | 2.00 | 0.220 |
| 3 | 4.00 | 0.380 |
| 4 | 6.00 | 0.610 |
| 5 | 8.00 | 0.790 |
| 6 | 10.00 | 1.020 |

- 计算变量 x 与 y 的均值 x 和 y，以及 ∑xi2、∑yi2、∑xiyi；

- 利用最小二乘法公式计算线性回归方程 y=a+bx 的斜率 b 与截距 a；

- 计算 Pearson 线性相关系数 r，评价该标准曲线的线性相关优度；

- 若某未知水样在完全相同测定条件下测得吸光度为 A=0.500，利用拟合的回归方程反算该水样中锰的浓度值。

16. 以基准试剂重铬酸钾（K2Cr2O7，摩尔质量 M=294.18 g⋅mol−1）标定待测硫酸亚铁铵标准溶液（Fe(NH4)2(SO4)2）的浓度。称取基准试剂 m=0.1226 g 于烧杯中溶解并定量转移至 250.0 mL 容量瓶中定容。用 25.00 mL 移液管准确移取该重铬酸钾溶液于锥形瓶中，酸化后用硫酸亚铁铵溶液滴定，消耗滴定体积 V=24.80 mL。已知：

天平称量不确定度分量 RSD(m)=0.08%； 250.0 mL 容量瓶容积不确定度分量 RSD(V瓶)=0.06%； 25.00 mL 移液管移取不确定度分量 RSD(V管)=0.10%； 滴定管体积读数不确定度分量 RSD(V滴)=0.09%。 (1) 写出重铬酸钾与亚铁离子的配平氧化还原化学反应方程式，并推导硫酸亚铁铵浓度的计算公式； (2) 计算硫酸亚铁铵溶液的标定浓度值； (3) 假设各不确定度分量彼此相互独立，应用方差合成原理计算标定浓度的合成相对标准不确定度 RSDc，并给出硫酸亚铁铵浓度的最终标准报数。

17. 在工业废酸中含有高浓度盐酸（HCl）与较弱酸醋酸（CH3COOH，Ka=1.75×10−5）。欲用标准 NaOH 溶液进行连续分步滴定。滴定至甲基橙终点（pH≈4.0）时消耗体积 V1，对应 HCl 终点；继续滴定至酚酞终点（pH≈9.0）时自刻度零点起累计消耗体积 V2（即滴定醋酸净耗体积为 V2−V1）。

- 设滴定管读数在两终点处的绝对随机误差均为 ±0.02 mL。分析为何醋酸测定的相对误差 Δ(V2−V1)V2−V1 会发生误差显著放大？

- 若试样中 HCl 含量极高导致 V1=30.00 mL，而醋酸含量较低使 V2=32.50 mL（净耗仅 2.50 mL），计算醋酸体积测定的可能相对误差上限；针对此严重误差放大效应，提出改善测定精密度的实验改进方案。

18. 在痕量环境重金属分光光度分析中，由于试剂杂质与光学背景波动，空白值的离散度直接决定了该分析方法的检出极限。分析人员对全程序空白溶液进行 11 次独立平行测定，测得空白吸光度值（扣除暗电流校准后）的样本均值为空白信号 yblank=0.015，空白样本标准偏差为 sblank=0.0024。已知该方法在低浓度区间的标准工作曲线灵敏度斜率为 b=0.080 L⋅μg−1。

国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）规定： 方法检出限（Limit of Detection, LOD）对应响应信号净增加 3sblank 时的待测物浓度； 方法定量限（Limit of Quantification, LOQ）对应响应信号净增加 10sblank 时的待测物浓度。 (1) 计算该分析方法对该重金属离子的检出限 LOD（单位：μg⋅L−1）； (2) 计算该分析方法对该重金属离子的定量限 LOQ（单位：μg⋅L−1）； (3) 若某实际废水中测得其吸光度信号对应的浓度计算值为 0.050 μg⋅L−1，分析人员应如何科学客观地报出检测报告结论？

19. [真题·省预赛·误差分析] 某标准铁矿石样品中铁含量的标准值为 μ=62.50%。甲、乙两位分析人员分别独立测定 5 次，结果如下。甲：62.48%、62.52%、62.45%、62.50%、62.55%；乙：62.65%、62.35%、62.80%、62.20%、62.50%。分别计算两人测定结果的平均值 x 与标准偏差 s。

20. [真题·省预赛·误差分析] 对上题甲、乙两组数据，分别计算其相对标准偏差（RSD）。

21. [真题·省预赛·误差分析] 结合上题数据，比较甲、乙两人的精密度与准确度：谁的测定结果更好？为什么？

22. [真题·第29届初赛] 19 世纪初 Dulong 与 Petit 发现金属的比热 cm 与其相对原子质量的乘积近似为常数 6 cal⋅g−1⋅℃−1（1 cal=4.18 J）。将 40.0 g 金属 M 块状样品加热到 100 ℃，投入 50.0 g、15.2 ℃ 的水中，体系最终温度为 17.2 ℃。推算该金属的摩尔质量。

23. [真题·第29届初赛] 取金属 M 的粉末样品 1.000 g，加热与氧气充分反应，得氧化物 1.336 g。计算该金属的摩尔质量，推测其氧化物的化学式（金属与氧的比例为简单整数比）。

24. [真题·省预赛·浙江2021] 同种离子用不同试剂鉴定，灵敏度不同。最低浓度指某鉴定反应能检出离子并得出肯定结果时该离子的最低浓度，检出限量指所能检出离子的最小质量，限界稀度为最低浓度的倒数。已知两种方法鉴定 K+ 的灵敏度数据如下表，判断下列说法中不正确的是（　　）。

| 试剂 | 试液体积 | 检出限量 | 最低浓度 | 界限稀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法1：Na3[Co(NO2)6] | 0.03 mL​ | m​ | c​ | 2.5×105 mL⋅g−1​ |
| 方法2：酒石酸钠 | 0.05 mL​ | 0.3 μg​ | 6×10−6 g⋅mL−1​ | G​ |

（A）m=1.2 μg　（B）c=4×10−6 g⋅mL−1　（C）G=1.67×105 mL⋅g−1　（D）方法 1 更灵敏

25. [真题·省预赛·福建35-06] MnO-Cr2O3 矿石难被酸分解，常用熔融法分解，再用硫酸酸化、FeSO4-KMnO4 滴定测定 MnO 与 Cr2O3 的含量。若在沉淀物分析过程中改用 HCl 代替 H2SO4 酸化，对分析结果是否有影响？为什么？

### 参考答案与精解

解 1：

- 0.03050 g：具有 4 位有效数字（分别为 3,0,5,0）。最左侧的两个数字“0”仅起到定位小数点位置的作用，不计入有效数字；数字 3 与 5 之间的“0”以及末位的“0”均属于具有确定物理意义的测量数据，故共 4 位。

- 4.80×10−4 mol⋅L−1：具有 3 位有效数字（分别为 4,8,0）。科学记数法中，有效数字位数完全由乘号前面的基数决定，数量级 10−4 仅确定小数点位置，不计入有效数字位数。

- pH=10.35 具有 2 位有效数字；pKa=4.74 具有 2 位有效数字。在对数函数中，整数部分（首数，如 10 和 4）仅代表真数的数量级（指数幂），只有小数点后的小数部分（尾数，如 .35 和 .74）才是真正反映测定精密度的有效数字。

- 1000 mL 属于整数记录，若无小数点，其有效数字位数存在歧义（通常视量筒读数精度仅具 2~3 位有效数字，规范书写应采用科学记数法如 1.00×103 mL）；1000.0 mL 具有 5 位有效数字，小数点及末位“0”的存在明确表明容量仪器（或计量容器）的测定精度已达到小数点后第一位（0.1 mL）。

- 8.95 g 常规判定为 3 位有效数字。但在分析化学工程实践中，由于其首位数字为 8，相对不确定度上限约为 0.018.95≈0.11%，与 4 位数 10.00 的相对不确定度（0.0110.00=0.10%）相当，因此在分析化学规范中允许视其为具有 4 位有效数字。

解 2：

- 将 0.24575 修约至 4 位有效数字：保留的前四位为 0.2457，拟舍弃的末位数字为 5 且后面无数字；保留位 7 为奇数，根据“奇进偶不进”原则，必须进位使末位变为偶数，修约结果为 0.2458。

- 将 0.24585 修约至 4 位有效数字：保留的前四位为 0.2458，拟舍弃的末位数字为 5 且后面无数字；保留位 8 为偶数，根据“奇进偶不进”原则，5 直接舍去，修约结果为 0.2458。

- 将 0.245851 修约至 4 位有效数字：保留位为 8，拟舍弃的数字为 5 且其后紧跟有非零数字 1；根据“5 后有非零数字必进”原则，不论保留位是奇是偶一律进位，修约结果为 0.2459。

- 将 185.65 修约至 4 位有效数字：保留的前四位为 185.6，拟舍弃的末位为 5 且后面无数字；保留位 6 为偶数，5 直接舍去，修约结果为 185.6。

- 将 0.5749 修约至 2 位有效数字：保留位为 7，拟舍弃的最左位数字为 4，4 小于 5，直接全量舍去，正确结果为 0.57。严禁分步修约：若分步连续修约，先将千分位的 9 进位得 0.575，此时面对数字 5 会因“7 为奇数进位”而错误进位为 0.58；分步修约人为颠倒了截断趋势，引入单向正误差，属于严重违规操作。

解 3：

混合代数表达式为：

R=0.0121×(25.64−1.057)×1.057820.4343×ln(10.28)

第 1 步：计算分子括号内的加减法 25.64−1.057。 在加减法中以绝对误差最大（小数点后位数最少）的数据项为准。25.64 小数点后有 2 位（绝对不确定度 ±0.01），1.057 小数点后有 3 位。中间计算保留一位安全冗余位：

25.64−1.057=24.583

该差值的有效数字本质上为 4 位（修约到百分位即为 24.58）。

第 2 步：计算分母中的对数与乘积项 0.4343×ln(10.28)。 数值 10.28 为 4 位有效数字。利用换底公式 lgx=lnxln10=0.4342945…lnx。 因此：

0.4343×ln(10.28)≈lg(10.28)

真数 10.28 为 4 位有效数字，其常用对数 lg(10.28)=1.011993… 小数点后应严格保留 4 位有效数字，即 1.0120（具有 4 位有效数字）。

第 3 步：执行整体乘除运算。 分子各因子为：0.0121（3 位有效数字），24.583（实质为 4 位有效数字），1.05782（6 位有效数字）；分母实质具有 4 位有效数字。乘除法运算中，商数的有效位数取决于相对误差最大（有效位数最少）的项，此处为 3 位有效数字的 0.0121。 代入全精度计算：

R=0.0121×24.583×1.057821.011993=0.3146541.011993=0.310925…

保留 3 位有效数字，拟舍弃的第四位为 9（大于 5 进位），最终正确报出结果为：

R=0.311

解 4：

- 标定反应方程式为：

KHC8H4O4+NaOH→KNaC8H4O4+H2O

- 反应化学计量比为 1:1。标定浓度计算公式为：

c(NaOH)=mM⋅V=0.5108 g204.22 g⋅mol−1×0.02485 L

- 计算器完整精度运算值为：

c=0.51085.074867=0.10065288… mol⋅L−1

- 修约为 4 位有效数字，最终结果为：

c(NaOH)=0.1007 mol⋅L−1

- 有效数字与相对误差数理讨论： 称样质量 m=0.5108 g 为 4 位有效数字，分析天平绝对误差约为 ±0.0001 g，其相对不确定度为 0.00010.5108×100%≈0.020%； 滴定体积 V=24.85 mL 为 4 位有效数字，滴定管读数绝对误差约为 ±0.01 mL，其相对不确定度为 0.0124.85×100%≈0.040%； 摩尔质量 M=204.22 g⋅mol−1 为 5 位有效数字，相对误差 ≈0.005%。 各参与量中相对误差最大的项约为 0.040%，均在万分之四以内，满足 4 位有效数字的精密度要求。故最终商数必须且只能保留 4 位有效数字，既不可随意丢弃第四位有效数字，也不可虚增第五位不可靠数字。

解 5：

- 天平两臂不等长：属于仪器系统误差。减免策略：定期由计量部门检定和校准天平；或在称量时采用高斯双称法（交换称量法）或门捷列夫替代称量法消除不等臂力矩偏差；或改用现代单盘电磁力平衡电子天平。

- 实验用水夹带微量铁：属于试剂系统误差。减免策略：严密进行空白试验（不加样品，加入相同试剂和水同步显色），在计算吸光度时严格扣除空白吸光度值；或将普通蒸馏水改用亚沸石英蒸馏器二次重蒸制备超纯水。

- 指示剂变色点与化学计量点不重合：属于方法系统误差。减免策略：选用变色范围恰好涵盖化学计量点 pH 值的适宜指示剂；或利用理论终点误差公式计算滴定误差并进行数学补偿；或进行指示剂空白校正。

- 滴定管内壁挂水珠直接读数：属于操作过失误差（粗差）。减免策略：实验前必须将滴定管彻底用铬酸洗液或合成洗涤剂洗涤至内壁完全被水润湿而不挂水珠；该次读数由于液滴未计入已产生严重粗差，该份测定数据必须整体作废并重新测定。

- 实验室气流微扰导致天平末位跳动：属于随机误差（偶然误差）。减免策略：称量时必须紧闭天平防风玻璃门，调节实验室空调气流避免直吹天平；增加独立平行称量测定次数，通过多次测定取算术均值以相互抵偿随机波动。

- NaOH 吸收 CO2 生成碳酸钠：属于试剂系统误差（碳酸盐误差）。减免策略：利用饱和 NaOH 溶液中 Na2CO3 极微溶的物理特性，配制 50% 浓溶液静置澄清后吸取上层清液稀释，配制用水需事先煮沸彻底驱赶溶解的 CO2 并冷却，装有 NaOH 的试剂瓶需安装碱石灰干燥管防范空气中 CO2 重新吸入。

解 6：

- 算术均值 x：

x=2.52%+2.54%+2.53%+2.55%+2.51%5=12.65%5=2.530%

- 绝对误差 E 与相对误差 Er： 绝对误差：E=x−wT=2.530%−2.500%=+0.030%； 相对误差：Er=EwT×100%=+0.030%2.500%×100%=+1.20%。

- 算术平均偏差 davg 与相对平均偏差 dr： 各单次绝对偏差分别为：d1=2.52−2.53=−0.01%；d2=+0.01%；d3=0.00%；d4=+0.02%；d5=−0.02%。

davg=|−0.01%|+|+0.01%|+|0.00%|+|+0.02%|+|−0.02%|5=0.060%5=0.012%

dr=davgx×100%=0.012%2.530%×100%=0.47%

- 样本方差 s2、标准偏差 s 与 RSD： 偏差平方和：

∑di2=(−0.01)2+(0.01)2+(0.00)2+(0.02)2+(−0.02)2=0.0001+0.0001+0+0.0004+0.0004=0.0010%2

- 样本方差：

s2=∑di2n−1=0.0010%25−1=0.00025%2

- 样本标准偏差：

s=0.00025%2=0.0158%≈0.016%

- 相对标准偏差：

RSD=sx×100%=0.0158%2.530%×100%=0.62%

- 综合评价： 该组数据的相对标准偏差 RSD=0.62%，数据离散范围极小，平行重现性优良，表明测定具有较高的精密度；但均值相对误差 Er=+1.20%，测定值整体偏离真值超过 1%，表明精密度虽高但准确度不够理想，分析过程中存在微小的正向系统误差（如试剂含微量铜或指示终点滞后）。

解 7：

- 差减法称样需在天平上进行加样前后两次称量。单次读数绝对可能极限误差为 ±0.0001 g，两次称量合成的最恶劣绝对系统误差为：

Δmmax=0.0001 g+0.0001 g=0.0002 g

- 若要求相对误差 Er≤0.1%，则有：

Δmmaxm≤0.1%⟹m≥0.0002 g0.1%=0.2000 g

- 即分析天平单次称样质量理论下限为 0.2000 g。

- 滴定管单次刻度读数误差为 ±0.01 mL，完成一次滴定包含初读数和终读数两次操作，合成最大可能绝对误差为：

ΔVmax=0.01 mL+0.01 mL=0.02 mL

- 要求体积相对误差不超过 0.1%：

ΔVmaxV≤0.1%⟹V≥0.02 mL0.1%=20.00 mL

- 即滴定消耗体积至少应达到 20.00 mL。若滴定仅消耗 10.00 mL，其最大相对误差将上升为：

Er=0.02 mL10.00 mL×100%=0.20%

- 该误差已达到允许上限的 2 倍，严重超标。

- 标称 25.00 mL 单标线移液管移取液体时仅有一次液面放液定位，其仪器极限相对误差为：

Er,pipette=0.04 mL25.00 mL×100%=0.16%

解 8：

- 络合剂加入的总物质的量为 c1V1，返滴定所消耗的金属标准液物质的量为 c2V2。与试样中待测离子反应的络合剂净物质的量为：

n=c1V1−c2V2

- 待测金属离子的质量为 (c1V1−c2V2)M，其在试样中的质量分数计算数学表达式为：

w=(c1V1−c2V2)Mm

- 极限相对系统误差推导： 对质量分数函数两端取自然对数（摩尔质量 M 为常数，求微商时常数微分等于零）：

lnw=ln(c1V1−c2V2)−lnm+lnM

- 两端求全微分：

dww=d(c1V1−c2V2)c1V1−c2V2−dmm

- 对分子部分展开全微分：

d(c1V1−c2V2)=c1dV1+V1dc1−c2dV2−V2dc2

- 代入得：

dww=c1V1dc1c1+dV1V1−c2V2dc2c2+dV2V2c1V1−c2V2−dmm

- 根据最不利极值相加原则，将所有误差项的符号均取绝对值累加，得到质量分数 w 的极限相对系统误差传递表达式：

Δwwmax≤c1V1Δc1c1+ΔV1V1+c2V2Δc2c2+ΔV2V2c1V1−c2V2+Δmm

- 数理分析表明：在返滴定实验设计中，如果过量络合剂加入过多，导致 c1V1≈c2V2，则分母 c1V1−c2V2→0，会将输入量的误差以百倍放大，因此返滴定设计中返滴定剂体积 V2 应严格控制在标定体积的约 1/3∼1/2 范围内。

解 9：

- 反应生成的氨量等于吸收反应消耗的酸量减去返滴定耗碱量：

n(NH3)=c1V1−c2V2=0.1020 mol⋅L−1×0.02500 L−0.1015 mol⋅L−1×0.01250 L

n(NH3)=2.5500×10−3 mol−1.26875×10−3 mol=1.28125×10−3 mol

- 试样中氮的质量为：

mN=n(NH3)×MN=1.28125×10−3 mol×14.007 g⋅mol−1=0.0179465 g

- 氮的质量分数为：

wN=mNm×100%=0.0179465 g0.3040 g×100%=5.90345%→5.90%

- 随机误差方差加和推导： 令 n1=c1V1，n2=c2V2，净氨量为 Δn=n1−n2。 对于乘积项 n1=c1V1，根据相对方差传递公式：

s(n1)n12=s(c1)c12+s(V1)V12=(0.0010)2+0.0225.002=1.00×10−6+0.64×10−6=1.64×10−6

s2(n1)=n12×1.64×10−6=(2.550×10−3)2×1.64×10−6=1.0664×10−11 mol2

- 同理对于乘积项 n2=c2V2：

s(n2)n22=s(c2)c22+s(V2)V22=(0.0010)2+0.0212.502=1.00×10−6+2.56×10−6=3.56×10−6

s2(n2)=n22×3.56×10−6=(1.26875×10−3)2×3.56×10−6=5.7306×10−12 mol2

- 净物质的量 Δn=n1−n2 的方差为二者方差相加：

s2(Δn)=s2(n1)+s2(n2)=1.0664×10−11+5.7306×10−12=1.6395×10−11 mol2

s(Δn)=1.6395×10−11=4.049×10−6 mol

- 净摩尔量的相对标准偏差为：

RSD(Δn)=s(Δn)Δn=4.049×10−61.28125×10−3=0.3160%

- 称样质量 m 的相对标准偏差为：

RSD(m)=s(m)m=0.0002 g0.3040 g=0.0658%

- 由于 wN=Δn⋅MNm 为商关系，合成相对标准偏差为：

RSD(wN)=[RSD(Δn)]2+[RSD(m)]2=(0.3160%)2+(0.0658%)2=0.09986%+0.00433%=0.3228%≈0.32%

解 10：

- 由朗伯-比尔定律 A=−lgT=εbc，将常用对数转换为自然对数：

A=−lnTln10=−0.4343lnT=εbc

- 解出浓度 c：

c=−0.4343εblnT

- 对浓度 c 关于透光率 T 求微分：

dc=−0.4343εbdTT

- 两端除以原方程 c=−0.4343εblnT：

dcc=−0.4343εbdTT−0.4343εblnT=dTTlnT=0.4343 dTTlgT

- 证毕。

- 设读数噪声 ΔT 为恒定常数，相对误差表达式中分子为常数，欲使相对误差绝对值 Δcc 达到极小，只需使分母函数 f(T)=TlnT 的绝对值达到最大。 对函数 f(T)=TlnT 关于 T 求一阶导数并令其等于零：

dfdT=lnT+T⋅1T=lnT+1=0

- 解得：

lnT=−1⟹Topt=e−1=1e≈0.367879≈36.8%

- 对应吸光度极值点：

Aopt=−lg(Topt)=−lg(0.367879)=0.43429≈0.434

- 即当透光率处于 36.8%、吸光度处于 0.434 时，浓度相对误差达到全局理论极小值。

- 实验控制范围分析： 当试样浓度过稀使吸光度极小（A<0.2 即 T>65%）时，T→1，lnT→0，分母 TlnT→0 导致相对误差急剧发散； 当试样浓度过高使吸光度极大（A>0.8 即 T<15%）时，光透射强度极弱，T→0，分母亦趋向于 0 导致相对误差急剧增大； 只有当吸光度处于 A=0.2∼0.8 的平缓区间内时，相对误差均维持在最低盆地内，保证了光度测量的物理精密度。

解 11：

- 正态变量 x∼N(μ,σ2)，已知 μ=50.00 μg⋅g−1，σ=0.50 μg⋅g−1。 对于区间 [49.50,50.50]： 标准正态变量下限为 u1=49.50−50.000.50=−1.0； 标准正态变量上限为 u2=50.50−50.000.50=+1.0。 此区间即为 [μ−σ,μ+σ]，查标准正态分布概率积分可知，落入该区间的理论置信概率为 68.27%≈68.3%。

- 对于区间 [49.00,51.00]： u1=49.00−50.000.50=−2.0；u2=51.00−50.000.50=+2.0。 该区间为 [μ−2σ,μ+2σ]，查表对应区间置信概率为 95.45%≈95.5%。

- 判定测定值 51.80 μg⋅g−1： 计算其偏离均值的标准正态偏差：

u=51.80−50.000.50=1.800.50=3.60

- 偏离程度达到了 3.6σ，显著超过了正态分布 3σ 的统计极限。在正态分布中，测定值超出 3σ 边界的发生概率仅为 1−99.73%=0.27%（属于千分之三以下的小概率事件）。依据数理统计假设检验原理与 3σ 准则，此测定值极可能是操作失误或仪器突发异常引入的过失误差，应判定为非正常离群值并予以坚决剔除。

解 12：

- 单次测定样本标准偏差 s=0.12 mg⋅L−1。样本平均值的抽样标准偏差由公式 sx=sn 给出： 当平行测定次数 n=4 时：

sx=0.12 mg⋅L−14=0.122=0.060 mg⋅L−1

- 当平行测定次数 n=9 时：

sx=0.12 mg⋅L−19=0.123=0.040 mg⋅L−1

- 置信区间半宽要求 Δ=t⋅sn≤0.05 mg⋅L−1。 代入参数：

2.0×0.12n≤0.05⟹n≥0.240.05=4.8

- 两端平方：

n≥4.82=23.04

- 由于测定次数必须为正整数，向上取整得到至少需要进行 n=24 次独立平行测定。 边际收益递减效应分析：测定次数从 4 次增加到 9 次，测定工作量增加了 125%，均值误差仅从 0.060 下降至 0.040（降幅仅 33.3%）；若要进一步将误差压低至 0.050，所需测定次数显著增大至 24 次（工作量增加 5 倍），实验的人力、试剂与时间成本急剧攀升。因此，分析设计中盲目增加平行次数是极不经济的，通常采用 3∼5 次测定配合精细规范化操作才是最佳实验策略。

解 13：

- 4 次平行测定数据为：20.03%,20.05%,20.02%,20.01%。n=4。 样本算术平均值：

x=20.03%+20.05%+20.02%+20.01%4=80.11%4=20.0275%→20.03%

- 各单次绝对偏差分别为：d1=+0.0025%，d2=+0.0225%，d3=−0.0075%，d4=−0.0175%。 偏差平方和：

∑di2=(0.0025)2+(0.0225)2+(−0.0075)2+(−0.0175)2=0.00000625+0.00050625+0.00005625+0.00030625=0.000875%2

- 样本标准偏差：

s=0.000875%24−1=0.00029167%2=0.01708%≈0.017%

- 置信度 95% 下总体真值 μ 的双侧置信区间： 自由度 f=4−1=3，查表得 t0.05,3=3.18。 抽样标准误差为：

sn=0.01708%4=0.01708%2=0.00854%

- 置信区间半宽度为：

Δ=tα,f⋅sn=3.18×0.00854%=0.02716%≈0.027%

- 置信区间为：

μ=x±Δ=20.03%±0.03% (即 [20.00%,20.06%])

- 标准报出形式： 依据有效数字末位与不确定度对齐原则，标准偏差保留至小数点后两位（0.027% 修约为 0.03%），均值亦保留至小数点后两位：

w(Fe)=20.03%±0.03% (P=95%,n=4)

解 14：

- 测定数据参数：x=20.03%, s=0.01708%, n=4, sn=0.00854%。 在 90% 置信度下（α=0.10）： 查表得 t0.10,3=2.35。 置信区间半宽：Δ90=2.35×0.00854%=0.0201%≈0.020%。 置信区间：μ=20.03%±0.02%（即 [20.01%,20.05%]）。 在 99% 置信度下（α=0.01）： 查表得 t0.01,3=5.84。 置信区间半宽：Δ99=5.84×0.00854%=0.0499%≈0.050%。 置信区间：μ=20.03%±0.05%（即 [19.98%,20.08%]）。

- 数理权衡规律深度分析： 三种置信度下的区间半宽对比：Δ90=0.020%<Δ95=0.027%<Δ99=0.050%。 置信度 P 衡量的是推断结论包含真值的可靠性与把握程度；而置信区间半宽 Δ 衡量的是估计结论的精细度与精度。二者在数理统计上是一对相互制约的矛盾：若要追求极高的可靠性（如 99% 置信度），就必须放宽区间允许范围（区间宽度扩大为 2.5 倍），导致估计结果变得粗略模糊；若要压缩区间宽度以获得高精细度，则必须牺牲置信度、承担更高的误判风险。因此，化学分析中通常公认选用 95% 置信度作为兼顾精密度与可靠度的最佳工程平衡点。

解 15：

- 基础数据统计汇总（样本数 n=6）：

∑xi=0.00+2.00+4.00+6.00+8.00+10.00=30.00⟹x=30.006=5.000 μg⋅mL−1

∑yi=0.010+0.220+0.380+0.610+0.790+1.020=3.030⟹y=3.0306=0.5050

- 各平方和与交叉积计算：

∑xi2=02+22+42+62+82+102=0+4+16+36+64+100=220.00

∑xiyi=0(0.01)+2(0.22)+4(0.38)+6(0.61)+8(0.79)+10(1.02)=0+0.44+1.52+3.66+6.32+10.20=22.140

∑yi2=0.012+0.222+0.382+0.612+0.792+1.022=0.0001+0.0484+0.1444+0.3721+0.6241+1.0404=2.2295

- 最小二乘法回归参数计算： 离均差交叉乘积和：

Sxy=∑xiyi−nxy=22.140−6×5.000×0.5050=22.140−15.150=6.990

- 自变量离均差平方和：

Sxx=∑xi2−nx2=220.00−6×(5.000)2=220.00−150.00=70.00

- 回归直线斜率 b：

b=SxySxx=6.99070.00=0.099857≈0.0999 mL⋅μg−1

- 回归直线截距 a：

a=y−bx=0.5050−0.099857×5.000=0.5050−0.499285=+0.005715≈0.0057

- 拟合的标准曲线线性回归方程为：

y=0.0057+0.0999x (即 A=0.0057+0.0999c)

- 线性相关系数 r 计算： 因变量离均差平方和：

Syy=∑yi2−ny2=2.2295−6×(0.5050)2=2.2295−1.53015=0.69935

- 相关系数：

r=SxySxx⋅Syy=6.99070.00×0.69935=6.99048.9545=6.9906.99675=0.999035≈0.9990

- 判定系数 R2=r2=0.9981。相关系数 |r|>0.999，表明浓度与吸光度之间呈现优异的线性相关关系，该工作曲线完全满足定量测试规范要求。

- 未知样浓度反算： 测得吸光度 A=0.500，代入回归方程：

c=A−ab=0.500−0.0057150.099857=0.4942850.099857=4.950 μg⋅mL−1

- 修约为 3 位有效数字，水样中锰的浓度报出为 4.95 μg⋅mL−1。

解 16：

- 重铬酸钾与硫酸亚铁铵反应方程式为：

Cr2O72−+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O

- 反应物质的量比为 n(Fe2+):n(Cr2O72−)=6:1。 重铬酸钾标准溶液总浓度为 c(K2Cr2O7)=mM⋅V瓶。移取的重铬酸钾物质的量为 mM⋅V管V瓶。 由此推导待标定硫酸亚铁铵浓度计算公式为：

c(Fe2+)=6⋅m⋅V管M⋅V瓶⋅V滴

- 浓度数值计算： 代入参数 m=0.1226 g，M=294.18 g⋅mol−1，V管=0.02500 L，V瓶=0.2500 L，V滴=0.02480 L：

c(Fe2+)=6×0.1226 g×0.02500 L294.18 g⋅mol−1×0.2500 L×0.02480 L=0.0183901.823916=0.0100827 mol⋅L−1

- 保留 4 位有效数字为：

c(Fe2+)=0.01008 mol⋅L−1

- 合成相对标准不确定度计算： 由于浓度表达式为纯乘除关系，各分量彼此独立，合成相对标准不确定度服从方差合成定理：

RSDc=[RSD(m)]2+[RSD(V瓶)]2+[RSD(V管)]2+[RSD(V滴)]2

- 代入数值：

RSDc=(0.08%)2+(0.06%)2+(0.10%)2+(0.09%)2=0.0064%+0.0036%+0.0100%+0.0081%=0.0281%=0.1676%≈0.17%

- 浓度绝对标准不确定度为：

uc=c×RSDc=0.01008 mol⋅L−1×0.1676%=0.0000169 mol⋅L−1≈0.00002 mol⋅L−1

- 最终标准报数规范：c(Fe2+)=0.01008 mol⋅L−1±0.00002 mol⋅L−1（相对不确定度为 0.17%）。

解 17：

- 误差放大数理机制推导： 滴定醋酸的净消耗体积为差值 ΔV=V2−V1。 对于加减差值函数，绝对随机误差按方差相加：

Δ(ΔV)=(ΔV1)2+(ΔV2)2=(0.02)2+(0.02)2=0.0008≈±0.028 mL

- 醋酸测定的相对误差为：

Er=Δ(ΔV)V2−V1=±0.028 mLV2−V1

- 当试样中醋酸含量相对于盐酸极低时，两终点读数差值 V2−V1 极小。相对误差公式中分母趋于极小值，而分子保持固定的绝对误差叠加，导致相对误差被成倍甚至十倍放大，这就是经典的“差值测量误差放大效应”。

- 具体数值核算与实验改进策略： 代入 V1=30.00 mL，V2=32.50 mL，净体积 V2−V1=2.50 mL。 在最不利极值情况下：

Er,max=|ΔV1|+|ΔV2|V2−V1=0.02 mL+0.02 mL2.50 mL×100%=0.04 mL2.50 mL×100%=1.60%

- 该误差远远超出了定量分析 0.1%∼0.2% 的允许极限。 实验改进对策： 对策一（分步取样消除差值）：取一份较大试样用蒸馏法将挥发性组分分离，或利用离子色谱法、气相色谱法直接测定弱酸； 对策二（电位滴定精细定位）：改用自动电位滴定仪，通过记录二阶微商曲线极值精确定位两个滴定终点，将读数误差降至 ±0.005 mL； 对策三（双指示剂条件优化）：采用微量滴定管（10 mL 级或微量注射滴定管，读数精度达 ±0.002 mL）针对第二终点进行精密滴定。

解 18：

- 方法检出限（LOD）计算： 依据 IUPAC 规定，检出限对应空白信号标准偏差的 3 倍所折算的待测物浓度：

LOD=3⋅sblankb=3×0.00240.080 L⋅μg−1=0.00720.080=0.090 μg⋅L−1

- 即该分析方法对该重金属离子的检出限为 0.090 μg⋅L−1（保留 2 位有效数字为 0.09 μg⋅L−1）。

- 方法定量限（LOQ）计算： 依据 IUPAC 规定，定量限对应空白信号标准偏差的 10 倍所折算的待测物浓度：

LOQ=10⋅sblankb=10×0.00240.080 L⋅μg−1=0.0240.080=0.30 μg⋅L−1

- 即该分析方法能进行可靠定量测定的最低浓度下限为 0.30 μg⋅L−1。

- 规范检测报告报出准则： 测定水样计算浓度值为 0.050 μg⋅L−1。将该数值与方法学指标对比：

0.050 μg⋅L−1<LOD=0.090 μg⋅L−1

- 该测定信号处于空白背景统计波动的 3σ 噪声带之内，在数理统计学上完全无法与随机本底噪声区分，无法断定是否存在该重金属离子。因此，在正式检测报告中，绝对严禁直接填写“测得浓度 0.050 μg⋅L−1”（此属于虚假定量），亦不可随意填写“0”；标准规范的报告结论必须报出为：“未检出”（Not Detected, ND），并在附注中明确注明方法的检出限指标：“未检出（方法检出限为 0.09 μg⋅L−1）”。

解 19：x甲=62.48+62.52+62.45+62.50+62.555=62.500%，各偏差为 −0.020、+0.020、−0.050、0.000、+0.050，故 s甲=∑(xi−x)2n−1=0.005804=0.038%。x乙=62.500%，各偏差为 +0.150、−0.150、+0.300、−0.300、0.000，s乙=0.22504=0.237%。

解 20：RSD甲=s甲x甲×100%=0.03862.500×100%=0.061%；RSD乙=0.23762.500×100%=0.379%。

解 21：两组的平均值都恰等于标准值（绝对误差均为零），说明两人均无显著系统误差，准确度相同；但 s甲=0.038% 远小于 s乙=0.237%（约 6 倍），且 RSD甲 亦远小于 RSD乙。故甲的精密度显著优于乙，数据更集中、可信；乙虽均值准确，但各次测定波动很大（62.20%∼62.80%），偶然误差大。

解 22：金属放出的热量等于水吸收的热量：

40.0 g⋅cm⋅(100 ℃−17.2 ℃)=50.0 g×4.18 J⋅g−1⋅℃−1×(17.2 ℃−15.2 ℃)

解得 cm=0.126 J⋅g−1⋅℃−1。由 Dulong-Petit 定律 cmMr≈6 cal⋅g−1⋅℃−1=6×4.18 J⋅g−1⋅℃−1，得 Mr=6×4.180.126≈199，即 M(M)=199 g⋅mol−1。

解 23：氧化物中氧的质量 m(O)=1.336−1.000=0.336 g，n(O)=0.33616.00=0.0210 mol；金属的物质的量 n(M)=1.000199=5.03×10−3 mol。故 n(O)n(M)=0.02105.03×10−3≈4.17≈4，氧化物化学式为 MO4。

解 24：答案 A。由方法 1 的界限稀度与试液体积：检出限量 m=V界限稀度=0.03 mL2.5×105 mL⋅g−1=1.2×10−7 g=0.12 μg（并非 1.2 μg）。由 c=mV=1.2×10−70.03=4×10−6 g⋅mL−1（B 正确）；方法 2 的界限稀度 G=16×10−6≈1.67×105 mL⋅g−1（C 正确）；最低浓度越小方法越灵敏，4×10−6<6×10−6，故方法 1 更灵敏（D 正确）。只有 A 的数值错误。

解 25：有影响。改用 HCl 酸化后溶液中存在大量 Cl−。用 KMnO4 滴定 Fe2+ 时，Mn(VII) 被还原所生成的中间价态锰会诱导 Cl− 被氧化（诱导反应），额外消耗 KMnO4，使测得的 MnO（或 Cr）含量失真（偏高）。因此矿样分析必须用 H2SO4 等非还原性酸酸化，避免 Cl− 的诱导氧化。