# 学生讲义：误差处理与分光光度法

## 学习目标

- ✅ 目标1：能区分系统误差、随机误差与过失误差，各举两个实例，并说出对应的减免方法。

- ✅ 目标2：能解释准确度与精密度的定义差异，用靶心图说明二者的辩证关系。

- ✅ 目标3：能正确运用有效数字的加减法（对齐小数点）和乘除法（对齐有效位数）运算规则。

- ✅ 目标4：能运用 Lambert-Beer 定律 A=κbc 进行吸光度、浓度、摩尔吸收系数的互算。

- ✅ 目标5：能描述标准曲线法的操作步骤，并由标准曲线数据求未知浓度。

- ✅ 目标6：能说出 Lambert-Beer 定律偏离的两个主要原因（化学因素和光学因素），并解释为何稀溶液中定律成立而高浓度时偏离。

- ✅ 目标7：能解释为什么选择 λmax 作为测定波长，知道 A=0.434 时测量相对误差最小。

## 一、误差基本概念

### 1.1 误差的定义

误差（error）是测量值 x 与真值 xT 之间的差值：

绝对误差：E=x−xT  相对误差：Er=ExT×100%

- 真值在严格意义上无法获得，分析化学中用理论真值、计量学约定真值或标准参考值代替。

- 相对误差是衡量准确度的常用指标，竞赛中通常要求 ≤0.1%∼0.2%。

### 1.2 误差三分法

误差按其来源和性质分为三大类——这是分析化学数据评价的第一道门槛：

| 误差类型 | 特点 | 主要来源 | 典型实例 | 减免/处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统误差 | 重复出现、单向性（恒正或恒负）、可测 | 方法、仪器、试剂、操作 | 天平不等臂、砝码腐蚀、滴定管刻度不准、试剂含杂质、指示剂变色点与SP不符 | 对照试验、空白试验、校准仪器、方法校正 |
| 随机误差 | 不可预测、双向性、服从统计规律 | 环境波动、读数不确定性 | 温度湿度微变、天平读数末位波动 | 增加平行测定次数（误差随 n 减小） |
| 过失误差 | 明显错误、本可避免 | 操作失误 | 加错试剂、溶液溅出、读错刻度 | 剔除该数据，规范操作 |

核心口诀：“系统误差可测可改，随机误差不可免但可统计，过失误差直接剔除。”

### 1.3 系统误差的四个子类

| 子类 | 说明 | 实例 | 减免 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法误差 | 分析方法本身不完善 | 反应不完全、副反应、终点与SP不一致 | 选择更优方法 |
| 仪器误差 | 仪器不够精确 | 天平不等臂、砝码腐蚀、容量器皿刻度不准 | 校准仪器 |
| 试剂误差 | 试剂不纯 | 试剂含微量被测组分 | 空白试验 |
| 操作误差 | 操作者个人习惯 | 终点判断偏深/偏浅、洗涤不当 | 规范操作、对照试验 |

### 1.4 准确度与精密度

准确度（accuracy）：测定值与真值的接近程度，用误差衡量。误差越小，准确度越高。

精密度（precision）：平行测定值之间的接近程度，用偏差衡量。

偏差的计算：

| 名称 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 绝对偏差 | di=xi−x | 单次测定值与平均值之差 |
| 平均偏差 | d=∑¦di¦n | 各次绝对偏差绝对值的平均值 |
| 相对平均偏差 | dr=dx×100% | 平均偏差的相对值，百分比表示 |
| 标准偏差 | s=∑(xi−x)2n−1 | 最重要的精密度的量度（第二轮重点） |
| RSD（变异系数） | RSD=sx×100% | 相对标准偏差 |

标准偏差对比平均偏差：s 通过平方放大了大偏差的权重，对离散程度更敏感，是更科学精密度的量度。

#### 准确度与精密度的四象限关系（靶心图）

| 情景 | 数据分布 | 准确度 | 精密度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 数据集中在靶心 | 高 | 高 | ✅ 理想结果：系统误差和随机误差均小 |
| 乙 | 数据集中但偏离靶心 | 低 | 高 | 存在系统误差：精密度高但准确度低 |
| 丙 | 数据分散偏离靶心 | 低 | 低 | ❌ 结果不可靠：二者均差 |
| 丁 | 数据分散但均值在靶心 | 高 | 低 | 偶然凑巧：不可信赖 |

🔑 核心原则：精密度是保证准确度的前提——高精密度不一定高准确度（乙组）；但准确度高必须以高精密度为前提。

### 1.5 误差传递

系统误差传递（已知误差方向）：

| 运算 | 绝对误差 | 相对误差 |
| --- | --- | --- |
| R=A+B−C | ER=EA+EB−EC | — |
| R=AB/C | — | ERR=EAA+EBB−ECC |
| R=mAn | — | ERR=nEAA |
| R=mlgA | ER=0.434mEAA | — |

随机误差传递（基于方差）：

| 运算 | 传递公式 |
| --- | --- |
| R=A+B−C | sR2=sA2+sB2+sC2（方差加和，不论加减！） |
| R=AB/C | sR2R2=sA2A2+sB2B2+sC2C2 |

随机误差传递中，加减法传递的是方差（不是标准偏差直接相加），且不论运算是加还是减，方差都是相加！

极值误差估计（最不利情况）：

| 运算 | 极值误差 |
| --- | --- |
| 加减法 | ¦ER¦max=¦EA¦+¦EB¦+¦EC¦ |
| 乘除法 | ERRmax=EAA+EBB+ECC |

### 1.6 平均值与置信区间

算术平均值：x=i=1nxin

标准偏差：s=∑(xi−x)2n−1

置信区间（定量表达测量结果的可靠范围）：

μ=x±t⋅sn

其中 t 为置信因子（与置信水平和自由度 f=n−1 有关），95% 置信水平是最常用的选择。

置信区间的含义：在 95% 置信水平下，真值 μ 落在 x±t⋅s/n 范围内的概率为 95%。

### 1.7 Q 检验法剔除离群值

当一组数据中有一个值明显偏离时，可用 Q 检验法判断是否应剔除：

Q=|x可疑−x最邻近|x最大−x最小

- 若 Q>Q表（查表值），则可疑值应剔除

- 若 Q≤Q表，则应保留

## 二、有效数字

### 2.1 有效数字的认定

有效数字（Significant Figures）指测量值中所有确定的数字加上一位估计的不确定数字。

| 数值 | 有效数字位数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0.0340 g | 3 | 前两个 0 定位，末尾 0 有效 |
| 1.80×10−3 | 3 | 科学记数法明确表达 |
| 25.00 mL | 4 | 滴定管精度，两个 0 均为有效 |
| 1008 | 4 | 数字中间 0 均为有效 |
| 1300 | 不明确 | 可能是 2/3/4 位，应写科学记数法 |
| pH = 11.02 | 2 | 整数部分为 10 的方次，仅小数部分算有效数字 |

### 2.2 修约规则：四舍六入五成双

国家标准 GB/T 8170：

- 被修约数 ≤4 → 舍去

- 被修约数 ≥6 → 进位

- 被修约数 =5（且 5 后无数或全为 0）→ 5 前为偶数则舍、奇数则进

- 被修约数 =5（且 5 后还有非零数字）→ 一律进位

- 只允许一次性修约到所需位数，不可分步修约

| 原数 | 修约结果（1位小数） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 1.0 | 5 前为 0（偶数），舍 |
| 0.15 | 0.2 | 5 前为奇数（1），进 |
| 0.25 | 0.2 | 5 前为偶数（2），舍 |
| 1.0501 | 1.1 | 5 后还有非零数字，进 |

### 2.3 运算规则

| 运算类型 | 规则 | 示例 | 关键记忆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加减法 | 以小数点后位数最少的数据为准 | 12.61+0.567+0.0142→12.61+0.57+0.01=13.19 | “对齐小数点” |
| 乘除法 | 以有效数字位数最少的数据为准 | 0.0121×25.64×1.05782→0.0121×25.6×1.06=0.328 | “够位” |
| 对数运算 | 结果小数部分位数 = 真数有效位数 | [H+]=1.3×10−3（2 位）→ pH = 2.89（2 位小数） | “pH 只算小数后” |
| 混合运算 | 中间结果多保留 1 位，最后一次性取位 | — | “中间留一手” |

🔑 实践指南：竞赛中题目数据通常全部为 3~4 位有效数字，结果也取 3~4 位。但严格遵循规则比”看齐题目”更重要——有些压轴题故意通过数据位数差异设置陷阱。

## 三、分光光度法原理

### 3.1 Lambert-Beer 定律

Lambert-Beer 定律（朗伯-比尔定律）是分光光度法定量分析的基石：

A=lgI0It=κbc

| 符号 | 名称 | 单位 | 物理意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 吸光度（absorbance） | 无量纲 | 反映溶液对光的吸收程度 |
| I0 | 入射光强度 | — | — |
| It | 透射光强度 | — | — |
| T | 透射比（透光度） | 无量纲（或 %） | T=It/I0 |
| κ（或 ε） | 摩尔吸收系数 | L⋅mol−1⋅cm−1 | 反映吸收灵敏度的特征常数 |
| b | 液层厚度（光程） | cm | 通常用 1 cm 吸收池 |
| c | 浓度 | mol⋅L−1 | — |

吸光度与透射比的关系：

A=lg1T=−lgT

- T 范围 0~1（或 0%~100%），A 范围 0~∞

- T 从 100% → 10% 时，A 从 0 → 1（对数关系！）

吸光度的加和性：若溶液含多种吸光物质且无相互作用：

A总=A1+A2+⋯+An=∑κibci

这是多组分同时测定的理论基础。

图 Lambert-Beer 定律示意图——入射光 I₀ 通过溶液后被吸收，透射光强度减弱为 Iₜ。吸光度 A = lg(I₀/Iₜ) 与溶液浓度 c 和光程 b 成正比。图中标注了入射光、吸收池、透射光的关系（分析化学第六版 第10章）

### 3.2 吸收光谱

吸收光谱（吸收曲线）是以波长为横坐标、吸光度为纵坐标的曲线。关键特征： - 最大吸收波长 λmax：此处吸光度最大，灵敏度最高 - 同一物质不同浓度时，吸收光谱形状和 λmax 不变，仅 A 值改变——这是定量分析的依据

图 吸收光谱（吸收曲线）示意图——以叶绿素为例，横坐标为波长（nm），纵坐标为吸光度。曲线上的峰值对应最大吸收波长 λmax，此处灵敏度最高。不同浓度的同一物质，吸收光谱形状不变，仅吸光度值成比例变化（Wikimedia Commons）

### 3.3 偏离 Lambert-Beer 定律的原因

严格来说，Lambert-Beer 定律只在稀溶液和单色光条件下成立。实际测量中常见两种偏离：

#### (1) 光学因素——非单色光

- 实际仪器获得的是一定波长范围的复合光（非严格单色光）

- 物质对不同波长的 κ 不同，导致 A-c 曲线向吸光度轴弯曲（负偏离）

- 克服方法：选择 λmax 为测定波长（此处吸收曲线最平坦，不同波长的 κ 差异最小）

#### (2) 化学因素

| 原因 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 解离 | 酸碱型吸光物质随 pH 变化，酸式和碱式吸收不同 | 指示剂在不同 pH 下颜色不同 |
| 缔合 | 高浓度时分子间作用改变吸收性质 | 高浓度时标准曲线向下弯 |
| 配位 | 多级配合物的各级配合比不同，吸收不同 | Fe(SCN)​n3−n 随 SCN⁻ 浓度增大颜色加深 |
| 互变异构 | 同一物质不同结构吸收不同 | CrO₄²⁻ 在酸中变为 Cr₂O₇²⁻ |

竞赛高频考点：高浓度时标准曲线向下弯曲（向 c 轴弯曲）——因为分子间相互作用使有效吸光度小于预期。

### 3.4 最佳测量条件

- 测定波长：选 λmax（灵敏度最高，且此处 κ 随波长变化小，非单色光影响小）

- 若有干扰，则选”吸收最大、干扰最小”的波长

- 最佳吸光度范围：A=0.2∼0.8（T=15%∼65%）

- 最佳吸光度：A=0.434（T=36.8%）时浓度测量的相对误差最小

## 四、显色反应与光度滴定

### 4.1 显色反应

将无色/浅色离子转化为有色配合物的化学反应。对显色反应的要求：

| 要求 | 标准 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 灵敏度高 | κ>104 | 可测定低浓度样品 |
| 选择性好 | 干扰少或易消除 | 避免分离步骤 |
| 组成恒定 | 配合比确定 | 保证计量关系稳定 |
| 性质稳定 | 配合物不易分解 | 保证测定重现性 |
| 色差大 | Δλ>60 nm（与显色剂相比） | 容易区分 |

常见显色剂：

| 显色剂 | 测定离子 | λmax/nm | κmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,10-邻二氮菲 | Fe²⁺ | 508 | 1.1×104 |
| 丁二酮肟 | Ni²⁺ | 470 | 1.3×104 |
| 磺基水杨酸 | Fe³⁺ | 520 | 1.6×103 |
| 二苯硫腙 | Pb²⁺ | 520 | 6.6×104 |

显色条件优化：酸度（pH）→ 显色剂用量 → 反应时间 → 温度 → 溶剂

### 4.2 光度滴定简介

光度滴定（分光光度滴定）是用分光光度计监测滴定过程中吸光度变化来确定终点的方法： - 不需要有色反应物 - 适用于反应慢或没有常规指示剂的体系 - 通过 A-V 曲线确定终点（曲线转折点）

## 五、仪器简介（了解）

### 5.1 可见分光光度计基本结构

光源→单色器→吸收池→检测器→显示记录

| 部件 | 功能 | 可见区常用 |
| --- | --- | --- |
| 光源 | 提供复合光 | 钨丝灯（360~800 nm） |
| 单色器 | 分解复合光为单色光 | 棱镜（玻璃）或光栅（分辨率更优） |
| 吸收池 | 盛放试液 | 玻璃吸收池（可见区）；石英池（紫外区） |
| 检测器 | 光信号→电信号 | 光电管或光电倍增管 |
| 数据处理 | 显示 A 或 T | 数字显示/计算机采集 |

图 可见分光光度计的基本结构——光源（钨丝灯）→ 单色器（棱镜或光栅）→ 吸收池（玻璃池）→ 检测器（光电管/光电倍增管）→ 数据显示。分光光度计的核心功能是将复合光分解为单色光，测定溶液对各波长单色光的吸收程度（分析化学第六版 第10章）

### 5.2 参比溶液的选择原则

| 情况 | 参比溶液 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 试液和显色剂均无色 | 蒸馏水/溶剂空白 | 扣除吸收池和溶剂影响 |
| 显色剂无色，试液有色 | 不加显色剂的试液 | 扣除试液本底颜色 |
| 显色剂有色 | 试剂空白（仅加显色剂） | 扣除显色剂颜色 |
| 显色剂和试液均有色 | 加掩蔽剂的试液 | 扣除试液+显色剂共同影响 |

参比溶液的选择原则：扣除一切非待测组分的吸收贡献。

## 六、标准曲线法

### 6.1 操作步骤

① 配制系列标准溶液（4~6 个不同浓度）
② 在 λ_max 处测定各标准溶液的 A 值
③ 以 A 为纵坐标、c 为横坐标作 A-c 图（标准曲线）
④ 测定未知样品的 A 值
⑤ 在标准曲线上查得对应的浓度 c

注意：标准曲线必须在线性范围内使用（A=0.2∼0.8），且每次测定需同时带标准曲线。

### 6.2 常见问题

- 标准曲线不过原点：可能原因——参比溶液选择不当、存在系统误差

- 标准曲线弯曲：偏离 Lambert-Beer 定律（高浓度或非单色光导致）

- 标准曲线斜率异常：可能波长不准或显色条件（pH、时间）不当

## 七、典型例题

### 例1 误差类型判断——实战训练 ⭐⭐

题干：判断以下误差分别属于系统误差、随机误差还是过失误差： (1) 天平两臂不等长 (2) 滴定管读数时视线不水平 (3) 称量时样品洒落 (4) 指示剂变色范围与化学计量点不一致 (5) 实验室温度波动导致滴定体积变化

思路：从误差的可测性、方向性、是否可避免三个维度判断。

解析：

| 序号 | 情境 | 误差类型 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 天平两臂不等长 | 系统误差（仪器） | 恒定方向（总是偏差某一侧），可校准 |
| (2) | 读数视线不水平 | 系统误差（操作） | 个人习惯性的偏高/偏低 |
| (3) | 称量时样品洒落 | 过失误差 | 操作失误，数据应剔除 |
| (4) | 指示剂变色点与SP不一致 | 系统误差（方法） | 方法固有缺陷，有恒定方向 |
| (5) | 温度波动 | 随机误差 | 不可预测、双向性、不可避免 |

答案：见解析。

### 例2 有效数字综合运算 ⭐⭐

题干：计算下列各式，结果保留正确的有效数字： (1) 12.34+0.5+2.678 (2) 0.102×3.45/2.1 (3) [H+]=2.4×10−4 mol/L 求 pH

思路：分别运用加减法（对齐小数点）、乘除法（对齐有效位数）、对数运算规则。

解析：

(1) 加减法 12.34（2 位小数）+0.5（1 位小数）+2.678（3 位小数） → 以最少的 1 位小数为准

12.34+0.5+2.678=15.518→15.5

(2) 乘除法 0.102（3 位有效）× 3.45（3 位有效）/ 2.1（2 位有效） → 以最少的 2 位有效为准

0.102×3.45/2.1=0.16757→0.17

(3) 对数运算

pH=−lg(2.4×10−4)=−(−3.62)=3.62

[H+] 为 2 位有效数字 → pH 小数点后保留 2 位。

答案：(1) 15.5；(2) 0.17；(3) pH = 3.62。

### 例3 Lambert-Beer 定律计算 ⭐⭐⭐

题干：某有色配合物在 λmax=510 nm 处的摩尔吸收系数 κ=2.8×104 L⋅mol−1⋅cm−1。使用 2 cm 吸收池，测得某溶液的吸光度为 0.56。 (1) 求该溶液中待测物质的浓度。 (2) 若将溶液稀释一倍，在 1 cm 吸收池中测得的吸光度为多少？ (3) 判断该浓度是否在最佳测量范围内（A=0.2∼0.8）。

思路：直接应用 A=κbc。注意浓度、光程、吸光度的正比关系。

解析：

(1) 由 A=κbc：

c=Aκb=0.562.8×104×2=1.0×10−5 mol/L

(2) 稀释一倍后浓度减半：c′=0.5×10−5=5.0×10−6 mol/L 改用 1 cm 吸收池：

A′=κb′c′=2.8×104×1×5.0×10−6=0.14

(3) 原溶液 A=0.56∈[0.2,0.8]，在最佳测量范围内。稀释后 A′=0.14 低于最佳范围，应调整（例如换回 2 cm 吸收池则 A′=0.28，可接受）。

答案：(1) c=1.0×10−5 mol/L；(2) A′=0.14；(3) 原溶液在最佳范围内。

### 例4 标准曲线法求未知浓度 ⭐⭐⭐

题干：用邻二氮菲光度法测定 Fe²⁺，得到以下标准数据：

| c(Fe2+)/10−5 mol⋅L−1 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（508 nm，1 cm） | 0.000 | 0.220 | 0.440 | 0.660 | 0.880 | 1.100 |

测得某未知 Fe²⁺ 溶液的吸光度为 0.550。求未知液中 Fe²⁺ 的浓度。

思路：先确认线性关系，计算斜率，再由吸光度反推浓度。

解析：

步骤1：判断线性关系 数据过原点，A 与 c 呈正比（线性范围为 A=0∼1.100，对应 c=0∼10.00×10−5 mol/L）。

步骤2：计算斜率

k=ΔAΔc=1.100−0.000(10.00−0.00)×10−5=1.100×104 L⋅mol−1

实际上 k=κb=κ×1 cm，所以 κ=1.100×104 L⋅mol−1⋅cm−1。

步骤3：求未知浓度

cx=Axk=0.5501.100×104=5.00×10−5 mol/L

步骤4：检查该浓度是否在线性范围内 Ax=0.550∈[0.2,0.8]，在线性范围内，结果可靠。

答案：cx=5.00×10−5 mol/L。

### 例5 偏离 Lambert-Beer 定律的辨析 ⭐⭐⭐

题干：某学生在绘制某有色配合物的标准曲线时发现，高浓度区域（c>5.0×10−4 mol/L）的 A-c 点明显向 c 轴弯曲。请解释： (1) 可能的原因是什么？ (2) 如何验证你的判断？ (3) 在实验中应如何避免此类问题？

思路：从化学因素和光学因素两个角度分析高浓度偏离。

解析：

(1) 可能原因：化学因素主导 高浓度时，有色配合物可能发生： - 解离：高浓度下配合物部分解离，使有效吸光度降低向 c 轴弯曲 - 缔合：分子间相互作用形成二聚体或多聚体，吸收光谱改变 - 配合比改变：高浓度下可能形成不同配比的配合物，κ 改变

同时，光学因素（非单色光）也会造成负偏离。

(2) 验证方法： - 用同样溶液在不同波长处测定标准曲线——若曲线形状相似，是化学因素；若在 λmax 附近偏离较小，在边峰处偏离较大，则光学因素为主 - 测定时更换不同狭缝宽度的单色器，观察曲线变化

(3) 避免措施： - 控制测量浓度在线性范围内（A=0.2∼0.8） - 必要时稀释样品使其浓度落在标准曲线的线性部分 - 选择 λmax 为测定波长（此处 κ 随波长变化小） - 使用性能更好的单色器减少非单色光影响

答案：见解析。

## 八、常见误区

### 误区1：将”多次测量”当作万能方法

- 表现：认为所有误差都可以通过增加平行测定次数来减小。

- 纠正：多次测量只能减小随机误差（误差随 n 减小），系统误差不会因重复测量而减小。

- 反例：天平两臂不等长（系统误差）——测 100 次，结果仍然全部偏低，平均值不会接近真值。

### 误区2：混淆有效数字加减法和乘除法的规则

- 表现：加减法用有效数字总位数来取位，或乘除法用小数点位数取位。

- 纠正：加减法看小数点后位数最少者（对齐小数点），乘除法看有效数字总位数最少者（够位）。

- 记忆法：“加减对齐点，乘除数够位”。

### 误区3：将 A 与 T 的关系简单化为线性

- 表现：认为 T 减半则 A 减半，或浓度加倍则 T 减半。

- 纠正：A=−lgT 是对数关系，不是线性关系。浓度加倍 → A 加倍 → T 是原来的平方（不是减半）。

- 示例：T=50%（A=0.30），浓度加倍 → A=0.60 → T=25%（是的平方，不是减到一半）。

### 误区4：标准曲线不经原点就认为实验失败

- 表现：看到标准曲线截距不为 0，直接认为实验有问题，数据作废。

- 纠正：标准曲线不经原点可能是参比溶液选择不当造成的系统误差，应分析原因（是否需扣除本底/空白），而非直接废弃数据。

- 正确处理：检查参比溶液选择是否适当；若为恒定截距，可在计算时用标准曲线方程 A=kc+b 代入（不强制过原点）。

### 误区5：认为 λmax 永远是唯一最佳测定波长

- 表现：不论什么情况，都无条件使用 λmax。

- 纠正：在 λmax 处有共存物质干扰时，应选”吸收最大、干扰最小”的波长——即使灵敏度稍低，但准确度更高。

- 反例：丁二酮肟镍的 λmax=470 nm，但 Fe 在此处有干扰，改选 520 nm 测定。

### 误区6：忽略显色反应的条件控制

- 表现：套用 A=κbc 前未确认显色条件（pH、时间、显色剂用量）是否一致。

- 纠正：标准曲线和样品测定必须在完全相同的显色条件下进行，否则 κ 不可比。

- 示例：磺基水杨酸-Fe³⁺ 配合物在 pH 2~3 时为紫红色（1:1），pH 4~7 时为橙色（1:2），pH 8~10 时为黄色（1:3）——κ 完全不同。

## 九、方法总结

### 9.1 误差处理的”三部曲”

① 识别误差类型：系统？随机？过失？
② 选择应对策略：校正/统计/剔除？
③ 评估数据可靠性：准确度如何？精密度如何？置信区间多宽？

### 9.2 Lambert-Beer 定律应用流程图

检查溶液是否均匀透明
├── 否 → 过滤或离心
└── 是 → 确认显色条件（pH、时间、显色剂量）
    ├── 不稳定 → 优化条件
    └── 稳定 → 选择 λ_max（或"吸收最大干扰最小"波长）
        ├── 在 A=0.2~0.8 范围？→ 直接测定
        └── 超出范围 → 稀释或浓缩
            └── 配制标准系列 → 绘制标准曲线 → 测定样品 → 查浓度

### 9.3 标准曲线法使用注意事项

- 标准溶液与样品溶液必须在相同条件下显色和测定

- 标准曲线的浓度范围应覆盖样品的预期浓度

- 每个浓度至少平行测定 2~3 次取平均值

- 定期重做标准曲线（显色剂批次、仪器状态变化后需重做）

- 样品测定值应在标准曲线的中间范围，而非外推至曲线之外

## 十、核心速查卡

| 概念 | 核心公式/规则 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 误差种类 | — | 系统（可校正）、随机（可统计）、过失（剔除） |
| 准确度 | Er=ExT×100% | 与真值比较，误差小→准确度高 |
| 精密度 | s=∑(xi−x)2n−1 | 数据离散程度，偏差小→精密度高 |
| 标准偏差 | s=∑(xi−x)2n−1 | 较平均偏差更科学（平方放大偏差权重） |
| 置信区间 | μ=x±t⋅sn | 用于表达结果可靠性范围 |
| Q检验 | Q=¦x可疑−x邻¦xmax−xmin | 离群值取舍的快速检验 |
| 有效数字加减 | 以小数点后位数最少为准 | “对齐小数点” |
| 有效数字乘除 | 以有效数字总位数最少为准 | “够位” |
| 有效数字修约 | 四舍六入五成双 | 一次性修约 |
| A=κbc | A=lg(I0/It)=κbc | A 与 c 成正比 |
| A 与 T 关系 | A=−lgT | 对数关系，非反比 |
| 最佳测量范围 | A=0.2∼0.8（T=15%∼65%） | — |
| 最小误差点 | A=0.434（T=36.8%） | 相对误差最小 |
| 偏离定律原因 | 化学因素（解离/缔合/配位）+ 光学因素（非单色光/散射） | 稀溶液+单色光+均匀介质 |

## 十一、练习题

### 11.1 基础巩固（⭐⭐）

1. 判断下列误差类型： (a) 滴定管刻度划得不准确 (b) 终点颜色判断偏深（个人习惯） (c) 滴定过程中实验室温度突然升高 (d) 称量时把砝码放错

2. 用靶心图说明：为什么”精密度高是准确度高的必要条件，但不是充分条件”？

3. 修约为 3 位有效数字： (a) 3.14159　(b) 0.02535　(c) 100.50　(d) 5.657×10−4

4. 计算（保留正确有效数字）： (a) 15.4+0.678+2.35 (b) 0.1005×24.50/1.05

### 11.2 提高训练（⭐⭐⭐）

5. 已知 κ=2.0×104 L⋅mol−1⋅cm−1，b=1 cm，测得 T=40.0%。 (1) 求该溶液的吸光度 A 和浓度 c。 (2) 若将该溶液浓度稀释为原来的 1/2，T 变为多少？

6. 用标准曲线法测定某有色物质：配制 5 个标准溶液（浓度分别为 2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 ×10−5 mol/L），测得对应吸光度为 0.120、0.240、0.361、0.479、0.600。某未知样品在同样条件下测得 A=0.325，求其浓度。

7. 某学生用分光光度法测定 Fe²⁺，得到标准曲线方程为 A=0.112c（c 单位为 10−5 mol/L）。测定某样品时，A=0.425。求： (1) Fe²⁺ 的浓度。 (2) 若该样品的稀释倍数为 5 倍（即原始样品稀释 5 倍后测定），求原始样品中 Fe²⁺ 的浓度。

### 11.3 挑战（⭐⭐⭐⭐）

8. 对某样品中 Cl⁻ 含量进行 5 次平行测定，结果如下（单位：%）：

15.32, 15.38, 15.42, 15.36, 15.48

(1) 用 Q 检验法判断 15.48 是否为离群值（n=5，95% 置信水平，Q表=0.642） (2) 计算该组数据的平均值 x、标准偏差 s 和 RSD (3) 给出该样品 Cl⁻ 含量的置信区间（n=5 时 95% 置信水平的 t=2.776）

## 十二、参考答案与提示

1. (a) 系统误差（仪器）；(b) 系统误差（操作）；(c) 随机误差；(d) 过失误差。

2. 乙组：数据集中（精密度高）但偏离靶心（准确度低）→ 存在系统误差。丙组：数据分散且偏离中心 → 二者均差。所以精密度高是准确度高的必要条件（精密度低则准确度一定低），但不是充分条件（精密度高也可能准确度低，如果系统误差存在）。

3. (a) 3.14；(b) 0.0254（5 后为无数字，5 前奇数进）；(c) 100.；(d) 5.66×10−4（0 在末尾且小数点后有，舍去）。

4. (a) 15.4+0.678+2.35=18.428→18.4（以 15.4 的 1 位小数）；(b) 0.1005×24.50/1.05=2.345→2.3（以 1.05 的 3 位有效数字/修正：1.05 有 3 位，但 0.1005 有 4 位，24.50 有 4 位，最少是 3 位 — 结果是 2.35）。

5. (1) A=−lg0.400=0.398；c=A/(κb)=0.398/(2.0×104×1)=1.99×10−5 mol/L。(2) 稀释 1/2 → c′=9.95×10−6 mol/L → A′=0.199 → T′=10−0.199=63.2%。

6. 斜率 k≈0.0600（0.600/10.00），cx=0.325/0.0600×10−5=5.42×10−5 mol/L。实际应用最小二乘法可得更精确结果。

7. (1) c=0.425/0.112=3.79×10−5 mol/L。(2) 原始浓度 c原=3.79×10−5×5=1.90×10−4 mol/L。

8. (1) Q 检验：Q=|15.48−15.42|/(15.48−15.32)=0.06/0.16=0.375。0.375<0.642 → 不应剔除 15.48。(2) x=15.32+15.38+15.42+15.36+15.485=15.39%；s=∑(xi−x)24=(0.49+0.01+0.09+0.09+0.81)×10−44=1.49×10−44=0.061%；RSD=0.06115.39×100%=0.40%。(3) 95% 置信区间：μ=15.39±2.776×0.0615=15.39±0.076（%）。