## §1 原电池与电动势

### 1.1 原电池的基本结构

原电池是将自发氧化还原反应的化学能转化为电能的装置。核心设计：氧化反应和还原反应在空间上分离，电子通过外电路传输。

铜锌丹尼尔原电池结构

> 图 12-1：铜锌丹尼尔原电池结构

| 组件 | 功能 | Daniel 电池示例 |
| --- | --- | --- |
| 负极（阳极） | 氧化反应，释放电子 | Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e- |
| 正极（阴极） | 还原反应，接收电子 | Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) |
| 外电路 | 电子传输路径 | 导线 |
| 盐桥 | 维持电荷平衡（离子迁移） | KNO3 琼脂 |

盐桥的作用：没有盐桥，负极侧因 Zn2+ 积累而带正电，正极侧因 Cu2+ 消耗而带负电，电荷积累会阻碍电子流动，电池很快停止工作。盐桥中的 K+ 向正极迁移，NO3- 向负极迁移，维持两半电池的电中性。

电极与溶液界面双电层模型

> 图 12-2：电极与溶液界面双电层模型

### 1.2 电池符号表示

Daniel 电池的标准表示：

Zn(s)∣Zn2+(c1)∥Cu2+(c2)∣Cu(s)

书写规则：

原电池的符号书写遵循规范的国际电化学约定：其一，负极置于最左侧，正极置于最右侧；其二，单竖线“|”表示固-液或气-固等相界面，双竖线“∥”表示消除液接电位的盐桥；其三，物质流动顺序严格遵循“负极还原态 | 负极氧化态 ∥ 正极氧化态 | 正极还原态”，并在各物种后标明所处状态、相态及活度或浓度。

### 1.3 四种常见电极类型

| 电极类型 | 示例 | 半反应 | 电极符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属-金属离子 | Cu/Cu2+​ | Cu2++2e−⇌Cu(s)​ | Cu(s)¦Cu2+(aq)​ |
| 气体电极 | H2/H+​ | 2H++2e−⇌H2(g)​ | Pt(s)¦H2(g)¦H+(aq)​ |
| 难溶盐电极 | AgCl/Ag​ | AgCl(s)+e−⇌Ag(s)+Cl−​ | Ag(s)¦AgCl(s)¦Cl−(aq)​ |
| 氧化还原电极 | Fe3+/Fe2+​ | Fe3++e−⇌Fe2+​ | Pt(s)¦Fe2+(aq),Fe3+(aq)​ |

惰性集流体的作用：在气体电极与均相氧化还原电极体系中，氧化态与还原态物种均处于溶液或气相，反应体系本身不具备固态电子传导介质。通常引入热力学稳定、电化学窗口宽且具备良好吸附活性的贵金属（如光洁或镀铂黑的 Pt）充当惰性导电电极，仅承担外电路与界面间的电子转移载体。

参比电极：难溶盐电极中常用的有银-氯化银电极（Ag/AgCl，标准电极电势约 +0.22 V）和甘汞电极（Hg/Hg2Cl2/Cl-，标准型约 +0.27 V，常用的饱和 KCl 型 SCE 约 +0.24 V）。它们电势稳定、易制备，常替代操作不便的氢电极作参比电极使用。

### 1.4 电动势 E

Ecell=E正极−E负极

当 Ecell>0 时，反应自发。

## §2 标准电极电势

### 2.1 标准氢电极（SHE）

规定：在标准状态下，2H+(aq, 1 mol⋅L−1)+2e−⇌H2(g, 100 kPa) 的电极电势 Eθ=0.000 V。

SHE 的构造——将镀铂黑的铂片浸入 1 mol/L HCl 溶液中，通入 100 kPa 的 H2 气。铂是惰性电极，不参与反应，只提供 H2/H+ 达到平衡的催化表面。所有其他电极电势都是相对于 SHE 的相对值，因为单个电极的绝对电势无法直接测量。

标准氢电极构造

> 图 12-3：标准氢电极构造

### 2.2 标准电极电势表的使用

核心规则：

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| Eθ 越正 | 氧化态的氧化能力越强（越容易得电子） |
| Eθ 越负 | 还原态的还原能力越强（越容易失电子） |
| Eθ 是强度量 | 与半反应中电子数无关（乘以系数不改变 Eθ） |
| 正向 vs 逆向 | 半反应反向时 Eθ 变号 |

判断反应自发性：

Ecellθ=E氧化剂θ−E还原剂θ>0⟹反应自发

易错提醒：Eθ 是强度量，不能像 ΔH 那样乘以系数。即 Eθ 不随半反应乘以 2 而加倍。这是因为 Eθ 对应的是每个电子的能量，而不是整个反应的能量。

## §3 Nernst 方程

### 3.1 完整推导链

Nernst 方程可以从 van’t Hoff 等温式严格推导：

第1步：van’t Hoff 等温式

ΔG=ΔGθ+RTlnQ

第2步：电化学功与自由能的关系

恒温恒压下，最大非体积功（电功）等于自由能变的减少：

ΔG=W电,max=−nEF

其中 n 为转移电子数，F = 96485 C/mol（Faraday 常数，即 1 mol 电子所带的总电荷：F=NA×e=6.022×1023×1.602×10−19 C）。

第3步：代入等温式

−nFE=−nFEθ+RTlnQ

第4步：整理得 Nernst 方程

E=Eθ−RTnFlnQ

298 K 时简化为：

E=Eθ−0.05916nlgQ

能斯特方程与化学平衡体系的热力学对齐：能斯特方程中的反应商 Q 表达式与化学平衡常数 Kθ 遵循相同的活度商定义。在体系达到热力学平衡时，ΔrG=0 且 Q=Kθ，此时原电池电动势 E=0；当 Q<Kθ 时，E>0，电池反应具有正向自发进行的化学亲和势。

温度依赖性与常数转换：能斯特方程对数项前系数 RTln10F 严格取决于热力学温度 T：在 T=298.15 K 时，该系数取值为 0.05916 V（工程与教学常简记为 0.0592 V）；在生理温度 T=310.15 K 时增至 0.06154 V。在非 298.15 K 体系计算中，必须代入实际温度重新计算斜率。

### 3.2 Nernst 方程的典型应用

3.2.1 浓度对电极电势的影响

Zn2++2e−⇌Zn(s) Eθ=−0.763 V

当 [Zn2+]=0.001 mol/L 时：

E=−0.763+0.059162lg[Zn2+]=−0.763+0.02958×(−3)=−0.852 V

当锌离子活度由 1.0 mol⋅L−1 稀释至 0.001 mol⋅L−1 时，根据能斯特方程，电对电势由 −0.763 V 负移至 −0.852 V。电位负移标志着氧化态物种 Zn2+ 的热力学还原倾向减弱，金属单质 Zn 的氧化溶解倾向相应增强。

3.2.2 pH 对电极电势的影响

MnO4−+8H++5e−⇌Mn2++4H2O Eθ=+1.51 V

E=1.51+0.059165lg[MnO4−][H+]8[Mn2+]

pH 增大（[H+] 减小）→ E 显著降低 → KMnO4 氧化能力减弱。

定量计算：pH = 5 时（其他物种标准浓度）：

E=1.51+0.059165lg(10−5)8=1.51−0.473=+1.037 V

pH 从 0 升到 5，E 降低 0.47 V。因此 KMnO4 在碱性溶液中氧化能力显著减弱。

测定原理：实际工作中，标准氢电极使用不便。常采用饱和甘汞电极（SCE，ESCE=+0.244 V）作为参比电极，玻璃电极作为指示电极组装电池，由测得的电动势反推溶液的 pH。

3.2.3 沉淀对电极电势的影响

Ag++e−⇌Ag(s) Eθ=+0.799 V

加入 Cl− 生成 AgCl 沉淀后：

E=0.799+0.05916lgKsp[Cl−]

当 [Cl-] = 1 mol/L 时，E=0.799+0.05916×lg(1.8×10−10)=+0.222 V（这就是 Ag/AgCl 参比电极的电势值）

本质：沉淀使 [Ag+] 降低 → Nernst 方程预测 E 降低 → Ag 的还原能力减弱。

经典例：Cu2+ + I- 为什么能发生？ 单独看 Cu2+/Cu+（Eθ ≈ +0.15 V）与 I2/I-（Eθ ≈ +0.54 V），Cu2+ 不足以把 I- 氧化。但加入 I- 后生成 CuI 沉淀（Ksp ≈ 1.1×10-12），Cu+ 被大幅压低，使 Cu2+/CuI 电对的电势升至约 +0.86 V，于是

2Cu2++4I−→2CuI↓+I2

自发进行（Eθ(cell) ≈ 0.86 − 0.54 = +0.32 V）。这正是碘量法滴定铜的分析基础——沉淀把“本不能发生的氧化还原”变成“能自发发生的氧化还原”。

3.2.4 配合物对电极电势的影响

配合物形成使游离金属离子浓度降低 → E 降低。例如 [Cu(NH3)4]2+/Cu 的 Eθ=−0.05 V（远低于 Cu2+/Cu 的 +0.34 V）。

实例计算：Cu2+/Cu 在 [Cu(NH3)4]2+ = 0.1 mol/L、[NH3] = 1.0 mol/L 时：

游离 [Cu²⁺]=[Cu(NH₃)₄²⁺]/(Kf×[NH₃]⁴)=0.1/(1.1×1013×1.0)=9.1×10−15 mol/L

E=0.34+0.059162lg(9.1×10−15)=0.34−0.415=−0.075 V

配合物形成使 Cu2+/Cu 的电势从 +0.34 V 降至 −0.07 V。

## §4 ΔGθ、Eθ 与 Kθ 的三量统一

### 4.1 三个核心桥梁公式

ΔrGθ=−nFEcellθ=−RTlnKθ

由此可得：

Ecellθ=RTnFlnKθ=0.05916nlgKθ (298 K)

| Eθ(cell) | Kθ | 含义 |
| --- | --- | --- |
| >> 0 | >> 1 | 反应正向进行彻底 |
| ≈ 0 | ≈ 1 | 反应物与产物共存 |
| << 0 | << 1 | 反应几乎不发生 |

### 4.2 示例：从 Eθ 计算 Kθ

Daniel 电池：Eθ = 1.10 V，n = 2

解：

lgKθ=nEθ0.05916=2×1.100.05916=37.2

Kθ=1037.2≈1.6×1037

计算表明该反应在 298 K 下的标准平衡常数高达 Kθ≈1.6×1037。巨大的平衡常数在热力学上确证了金属锌置换铜离子的反应具有极高的单向彻底性。

### 4.3 从 Eθ 计算 Ksp

方法：设计两个半反应，一个涉及难溶盐的溶解平衡，组合后求 Ksp。

例：已知 Eθ(Ag+/Ag)=+0.799 V，Eθ(AgCl/Ag)=+0.222 V。

解：

Ag+/Ag：Ag++e−→Ag(s)，Eθ=+0.799 V AgCl/Ag：AgCl(s)+e−→Ag(s)+Cl−，Eθ=+0.222 V

两式相减：AgCl(s)→Ag+(aq)+Cl−(aq)

Ecellθ=0.222−0.799=−0.577 V

lgKsp=nEθ0.05916=1×(−0.577)0.05916=−9.75

Ksp=10−9.75=1.8×10−10

拓展：通过浓差电池直接测定 Ksp

设计电池：(−) Ag | AgCl(s), Cl−(c1) || Ag+(c2) | Ag (+) 测定该电池电动势 E，通过 E=E正−E负=0.059161lg[Ag+]正[Ag+]负，求出负极中受沉淀平衡控制的 [Ag+]负，进而计算 Ksp。这种电化学测定法解决了极难溶盐浓度无法直接滴定的困难。

## §5 Latimer 图与元素电势图

### 5.1 Latimer 图

按氧化态从高到低排列，标注相邻物种间的 Eθ：

MnO4−→+0.56MnO42−→+2.26MnO2→+0.95Mn3+→+1.51Mn2+→−1.18Mn

（注：以下数值均为酸性水溶液介质 pH=0 条件；碱性介质中锰的电极电势数值发生改变，二者不可混用。）

由吉布斯自由能加和性，(1×0.56+2×2.26)/3=1.69 V，与手册 φθ(MnO4−/MnO2)=1.69 V 一致；(0.95+1.51)/2=1.23 V，与 φθ(MnO2/Mn2+)=1.23 V 一致。

顺带可读出：MnO42- 右侧 2.26 V > 左侧 0.56 V，故它在酸性介质中自发歧化（3MnO42−+4H+→2MnO4−+MnO2+2H2O，Ecell=2.26−0.56=1.70 V），这正是锰酸根只能在强碱中稳定存在的原因。

### 5.2 从 Latimer 图计算非相邻物种的 Eθ

对 A→E1B→E2C，A→C 的 Eθ 为：

EA/Cθ=n1E1θ+n2E2θn1+n2

注意：跨越若干中间物种的总电势必须用电子转移数加权求和，不能把相邻电势作算术平均——这是 ΔGθ 具备加和性（广度性质）的直接结果，其一般形式为

φθ=i​niφiθi​ni

### 5.3 歧化反应的判断

在 Latimer 图中，若某物种右侧的 Eθ > 左侧的 Eθ，则该物种可发生歧化反应。

例：Cu 的 Latimer 图（酸性介质）：

Cu2+→+0.159Cu+→+0.520Cu

Cu+ 的歧化：2Cu+ → Cu2+ + Cu

Ecell=E右−E左=0.520−0.159=+0.361 V>0

歧化自发！Cu+ 在酸性水溶液中不能稳定存在，会歧化为 Cu2+ 和 Cu。

反例：Fe 的 Latimer 图（酸性介质）：

Fe3+→+0.77Fe2+→−0.44Fe

Fe2+ 歧化：2Fe2+ → Fe3+ + Fe

Ecell=E右−E左=−0.44−0.77=−1.21 V<0

Ecell<0，不能歧化，Fe2+ 在酸性溶液中稳定。

上述判据可合写为 Eθ=φRθ−φLθ：Eθ>0 时该中间氧化态热力学不稳定、自发歧化；Eθ<0 时它相对稳定，反过来是高、低氧化态作用生成中间氧化态的归中反应在热力学上自发。

### 5.4 Frost 图（自由能-氧化态图）

Frost 图以氧化数 N 为横坐标、以 nEθ 为纵坐标。由于 nEθ=−ΔGθ/F，纵坐标越低表示该型体的相对标准自由能越低、越稳定。判据有两条：

其一，最低点最稳定——纵坐标最低的氧化态是该介质条件下最稳定的型体。

其二，凸点歧化、凹点稳定——若某点位于其左右两邻点连线的上方（凸起），则该氧化态自发歧化；位于下方（凹陷）则相对稳定，不发生歧化。

锰元素酸性介质

> 图 12-4：锰元素酸性介质 Frost 自由能-氧化态图（Mn2+ 最低点、MnO42- 歧化凸点）

以锰为例：Mn2+ 处于全图最低点，是酸性介质中最稳定的价态；MnO42− 明显凸起于相邻两点连线之上，故在酸性介质中自发歧化。这与 §5.1 由锰的 Latimer 图读出的结论一致，两种图互为印证。

### 5.5 Pourbaix 图（φ–pH 图）

前两小节的 Latimer 图与 Frost 图都以氧化态为横坐标，二者只适用于指定的一种介质条件。若要在同一张图上同时表达某元素在不同 pH 与不同电位下的全部稳定型体，则需要改用 Pourbaix 图。

5.5.1 定义与坐标

Pourbaix 图以电极电势 φ 为纵坐标、pH 为横坐标，把某元素在水溶液中可能存在的全部型体（金属单质、各种氧化态的水合离子、氧化物与氢氧化物固体）的热力学稳定范围画在同一平面上，因此又称电势–pH 图。

作图的热力学依据仍是 ΔG<0 自发判据。图中每一条边界线，就是相邻两个型体势均力敌的位置：在该线所对应的 (φ, pH) 条件下，两个型体的浓度相等、相互转化的 ΔG=0；偏离这条线后 ΔG 出现确定的符号，ΔG<0 一侧的型体即成为稳定型体。

因此读图只需抓住两个方向。其一，沿纵向看：电位越高氧化性越强，稳定的是高氧化态一侧；电位越低还原性越强，稳定的是低氧化态乃至金属单质一侧。其二，沿横向看：pH 越大越有利于含羟基、含氧的固体型体（氢氧化物与氧化物），pH 越小越有利于简单水合离子。

边界线的具体位置还取决于界限浓度的取值。通常以 10−6 mol⋅L−1 作为可溶型体的约定界限浓度——浓度低于此值即认为该型体实际上不存在；改换界限浓度，各线位置随之平移，但区与区的拓扑关系不变。

5.5.2 三类边界线

将电极反应的能斯特方程写开，即可统一解释图上三类线的形状。对一般电极反应

a Ox+m H++n e−⇌b Red+m2 H2O

在界限浓度约定下，其能斯特方程化为

φ=φθ−0.059nlg(cRed)b(cOx)a−mn×0.059 pH

据此三类线各有明确来源：

| 边界类型 | 参与粒子 | 方程形式 | 图上形状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯酸碱平衡 | 只有 H+，无电子 | 由 Ka 决定 | 竖线（位置只与 pH 有关） |
| 纯电子转移 | 只有 e−，无 H+ | φ 为常数 | 水平线 |
| 兼有电子与质子 | 两者同时参与 | 电势随 pH 线性变化 | 斜线，斜率 −mn×0.059 V |

斜线斜率是读图的重要线索：m/n 越大，线越陡。例如 Fe(OH)3+3H++e−⇌Fe2++3H2O 中 m=3、n=1，斜率为 −0.177 V。

竖线与水平线都可看作同一能斯特式的两种极限情形：m=0 时电势与 pH 无关，退化为水平线；n=0 时没有电子转移，电势对在场的两型体失去区分能力，边界改由 Ka 或 Ksp 决定，退化为竖线。

5.5.3 水的稳定区与 a、b 两条虚线

水本身也能被氧化或还原，这为 Pourbaix 图划定了外框。以水为介质的两个极限电对为

氢线 a（还原上限）：

2H++2e−⇌H2,  φa=−0.059 pH

氧线 b（氧化上限）：

O2+4H++4e−⇌2H2O,  φb=1.23−0.059 pH

对照式可见，两线平行、斜率均为 −0.059 V，垂直间距恒为 1.23 V。习惯上称下侧为 a 线（氢线）、上侧为 b 线（氧线），两线之间的条带即水的热力学稳定区。换算到常用条件更直观：pH=7 时 φa≈−0.41 V、φb≈+0.82 V；pH=0 时 φa=0、φb=+1.23 V。其一，电位高于 b 线时，该型体能把水氧化并析出 O2；其二，电位低于 a 线时，该型体能把水还原并析出 H2；其三，电位落在两线之间时，水本身既不被氧化也不被还原，该型体能够在水溶液中稳定存在。

需要注意，a、b 线只反映热力学界限。实际电极反应存在超电势（见 §6.1），析氢、析氧的真实电位会分别向更负、更正的方向偏移，因此实际能稳定存在的电位窗口比图中条带更宽。

5.5.4 铁-水体系逐区读图

以铁-水体系为例，四条主要边界线为：

水平线 1（Fe2+/Fe 电对，无 H+ 参与）：

Fe2++2e−⇌Fe,  φθ=−0.44 V

水平线 2（Fe3+/Fe2+ 电对）：

Fe3++e−⇌Fe2+,  φθ=+0.77 V

竖线（Fe(OH)3 与 Fe3+ 之间的纯酸碱平衡）：

Fe(OH)3+3H+⇌Fe3++3H2O

斜线（Fe(OH)3 与 Fe2+ 之间，既含电子又含质子）：

Fe(OH)3+3H++e−⇌Fe2++3H2O

铁-水体系 –pH

> 图 12-5：铁-水体系 φ–pH（Pourbaix）图（虚线 a、b 为水的稳定区上下限）

把界限浓度代入各自的平衡关系，四条线便有了确切位置。水平线 1 取 [Fe2+]=10−6 mol⋅L−1：

φ=φθ+0.0592lg[Fe2+]=−0.44−0.18=−0.62 V

即在 10−6 约定下，铁要极化到 −0.62 V 以下才真正进入金属稳定区——这正是阴极保护必须把电位压到远低于 φθ=−0.44 V 的原因。水平线 2 的位置只取决于 [Fe3+]/[Fe2+] 的比值，两者同取界限浓度时比值仍为 1，故保持在 +0.77 V 附近。竖线的位置由溶度积给出，取 Kspθ(Fe(OH)3)≈2.8×10−39：

[OH−]3=Kspθ[Fe3+]=2.8×10−3910−6=2.8×10−33,  [OH−]≈1.4×10−11 mol⋅L−1,  pH≈3.2

也就是说，Fe3+ 只在 pH 小于约 3.2 的强酸性区间才是稳定型体，越过这条竖线即以 Fe(OH)3 沉淀为稳定型体（不同手册的溶度积数值略有出入，结论格局不变）。斜线则可写成

φ=1.06−0.059lg[Fe2+]−0.177 pH

取 [Fe2+]=10−6 mol⋅L−1 得 φ≈1.41−0.177 pH，即 pH 每升高 1 个单位，这条边界下降 0.177 V。

由此可将平面划为四个区域，各自的化学含义与防护含义如下：

| 区域 | 稳定型体 | 化学含义 | 对应的防护思路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属稳定区 | Fe​ | 金属不被氧化，热力学上稳定 | 阴极保护：把电位降到该区 |
| 腐蚀区 | Fe2+、Fe3+ | 金属以离子形式溶解进入溶液 | 隔离介质，或降电位离开该区 |
| 钝化区 | Fe(OH)3、Fe(OH)2、Fe3O4 | 表面生成致密氧化物或氢氧化物膜，隔绝金属与介质 | 阳极保护、合金化（不锈钢）、表面发蓝 |
| 水的分解区 | H2 或 O2 | 水本身被还原或氧化，体系超出水的稳定窗口 | — |

其中钝化区与金属稳定区的保护机制有本质区别，是常考的判断点：金属稳定区靠的是热力学——在该 (φ, pH) 条件下金属氧化反应的 ΔG>0，根本不发生反应；钝化区靠的是动力学——金属氧化物的 ΔG 实际为负，腐蚀在热力学上仍可发生，只是致密氧化膜显著增大了反应阻力，把腐蚀速率降到工程上可忽略的程度。因此钝化膜一旦被 Cl− 等破坏（点蚀），腐蚀会立即恢复。

5.5.5 读图步骤

面对一张具体的 Pourbaix 图，可按以下顺序读：

- 定坐标与浓度约定：确认纵轴是相对标准氢电极的 φ、横轴的 pH 范围，以及图上标注的界限浓度；

- 定型体：把给定的 (φ, pH) 落在哪个区域，该区域标注的型体即为该条件下的稳定型体；

- 判腐蚀倾向：落在金属单质区说明不腐蚀；落在可溶离子区说明会腐蚀；落在氧化物、氢氧化物区说明发生钝化；

- 定外加措施：需要保护时，或把电位降到金属稳定区（阴极保护），或把电位升高越过活化—钝化转变而进入钝化区（阳极保护），或调节 pH 使体系离开腐蚀区。

示例：中性充氧水膜中的铁。潮湿空气中的水膜 pH 约为 7，溶入的 O2 使铁的电位处在 −0.4∼−0.2 V 区间——高于 −0.62 V 的金属稳定区边界，又低于 b 线，因而落在腐蚀区：铁以 Fe2+ 溶解，随后被溶解氧氧化为疏松的 Fe(OH)3 水合物，即铁锈。这个落点与上面的区域表完全一致。要让体系离开腐蚀区，只能按第 4 步所列的几条措施办，三者之外的任何做法都不能改变 §5.5.4 给出的区域划分。

5.5.6 与腐蚀章节的衔接及本图的局限

§6 讨论的电化学腐蚀，按上面的读图语言说就是一次「落点分析」：耗氧腐蚀的阴极过程处在 b 线附近，阳极过程处在腐蚀区。不锈钢之所以耐蚀，是因为合金中的铬使其钝化区在 pH 与电位两个方向上都大幅变宽，工作点难以落入腐蚀区。

最后必须强调本图的局限：Pourbaix 图是热力学图，只能回答「反应能否自发」，不能回答「反应有多快」，也无法体现钝化膜的致密性、附着力与破裂行为；它按惯例取固定温度与固定界限浓度，也未计入络合剂（如 Cl−、NH3 会显著改写边界）的影响。因此实际判断腐蚀行为时，Pourbaix 图给出的是可能性框架，最终结论仍需结合动力学数据与实验结果。

## §6 电化学腐蚀与防护

### 6.1 电化学腐蚀的类型

金属腐蚀的本质是金属被氧化。电化学腐蚀需要电解质溶液和两种不同的导体（杂质或不同区域）形成微电池。

| 腐蚀类型 | 氧化剂 | 酸性条件 | 反应示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸氢腐蚀 | H+ | 强酸性 | Fe + 2H+ → Fe2+ + H2↑ |
| 耗氧腐蚀 | O2 | 中性/弱酸性 | 2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2 |

实际中最常见的是耗氧腐蚀，因为大气中的 O2 溶解在水膜中即可作为氧化剂。

超电势（过电位）：实际电化学过程所需电压常大于理论值，多出的部分就是超电势。例如氢气在不同金属表面析出的难易差别很大——氢在 Zn、Pb 表面超电势较大，析氢被显著拖慢。所以纯锌与酸反应反而慢（析氢慢），而含杂质的锌表面会形成微电池、析氢更快、腐蚀明显加速。

### 6.2 防腐方法

| 方法 | 原理 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 涂层保护 | 隔绝金属与电解质 | 涂漆、涂油脂 |
| 镀层保护 | 用更耐腐蚀的金属覆盖 | 镀铬、镀锡 |
| 牺牲阳极法 | 连接更活泼的金属作为阳极 | 船体焊锌块（白铁原理） |
| 钝化处理 | 使表面形成致密氧化膜 | 不锈钢（Cr 钝化膜） |

金属表面保护镀层的分类与破损电化学行为：

依据保护层相对于基底金属（以钢铁为例，φθ(Fe2+/Fe)=−0.44 V）的标准电极电势差异，金属镀层分为两类：

- 阳极性镀层（如镀锌铁／白铁）：φθ(Zn2+/Zn)=−0.76 V<φθ(Fe2+/Fe)。镀层发生局部物理破损后形成腐蚀微电池，电势更负的 Zn 充当微电池阳极（负极）优先氧化溶解，基底 Fe 充当阴极获得阴极保护，直至锌层几乎完全消耗。

- 阴极性镀层（如镀锡铁／马口铁）：φθ(Sn2+/Sn)=−0.14 V>φθ(Fe2+/Fe)。镀层完好时依靠物理机械隔离防腐；一旦破损露出基底铁，电势更负的基底 Fe 成为腐蚀微电池的阳极，发生集中氧化溶解，导致基底局部腐蚀速率较未镀锡时进一步加速（小阳极-大阴极效应）。

## §7 化学电源

### 7.1 常见化学电源

| 电池类型 | 负极 | 正极 | 电解质 | Eθ(cell) | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干电池 | Zn | MnO2 | NH4Cl | ~1.5 V | 一次性，价格低 |
| 铅蓄电池 | Pb | PbO2 | H2SO4 | 2.04 V | 可充电，汽车常用 |
| 氢氧燃料电池 | H2 | O2 | KOH | 1.23 V | 清洁能源，效率高 |
| 锂离子电池 | LiC6 | LiCoO2 | 有机电解质 | ~3.7 V | 高能量密度，手机/电脑 |

### 7.2 铅蓄电池详解

Pb(s)+PbO2(s)+2H2SO4(aq)⇌2PbSO4(s)+2H2O(l)

负极：Pb(s) + SO42-(aq) → PbSO4(s) + 2e-，Eθ = −0.356 V 正极：PbO2(s) + 4H+(aq) + SO42-(aq) + 2e- → PbSO4(s) + 2H2O(l)，Eθ = +1.685 V

Ecellθ=1.685−(−0.356)=+2.041 V

ΔrGθ=−2×96485×2.041=−394 kJ/mol

lgKθ=2×2.0410.05916=69.0 ⇒ Kθ≈1069

Kθ 极大，反应几乎完全进行到底。放电时 H2SO4 浓度降低，由 Nernst 方程可知 [H+] ↓ → E 正极 ↓ → E(cell) ↓，这就是铅蓄电池放电时电压缓慢下降的原因。

### 7.3 燃料电池

以 H2-O2 碱性燃料电池为例：

负极：H2 + 2OH- → 2H2O + 2e- 正极：O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 总反应：2H2 + O2 → 2H2O

由热力学状态函数性质可知，氢氧燃料电池全反应无论在酸性、碱性或中性介质中进行，净反应均等价于水生成反应 2H2(g)+O2(g)→2H2O(l)，标准摩尔生成自由能变相同，故标准电动势理论值与介质酸碱度无热力学关联（均为 Eθ=1.229 V）。

## §8 超电势与电解析出动力学

### 8.1 理论分解电压与实际分解电压

以 Cu 为阴极电解 PbCl2 与 CuCl2 的混合溶液（第28届决赛第 7 题）：

| 电极 | 反应 | 标准电势 |
| --- | --- | --- |
| 阴极（还原） | Cu2++2e−→Cu(s)​ | +0.34 V​ |
| 阳极（氧化） | 2Cl−→Cl2(g)+2e−​ | +1.36 V​ |

理论分解电压（阳极平衡电势减阴极平衡电势）：

E分解, 理论=E阳−E阴=1.36−0.34=1.02 V

但实测要让电解真正发生，外加电压必须大于 1.02 V。多出来的部分：

E实际=E理论+η阳+η阴+IR

式中 η阳 与 η阴 分别为阳极与阴极的超电势（过电位），表征电极反应偏离平衡电位的动力学势垒阻力；IR 为电解液本体与电极接触界面的欧姆电压降。

电解水分解电压

> 图 12-6：电解水分解电压与超电势关系

### 8.2 超电势的微观机理与分类

| 类型 | 成因 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 活化极化 | 电极反应本身的电荷转移活化能垒 | 与电极材料、表面状态强相关；不可消除，只能靠催化剂降低 |
| 浓差极化 | 电极表面浓度与溶液本体浓度不同 | 与搅拌、电流密度、扩散有关；加强搅拌可减小 |
| 电阻极化 | 溶液电阻、电极膜电阻引起的欧姆降 | 与电导率、电极间距有关；加支持电解质可减小 |

在稳态电解动力学过程中，小电流密度区间反应阻力主要受电荷转移阻力主导（活化极化控制）；随着电流密度显著增大，电极表面电活性物种的传质扩散速率达到物理极限，浓差极化跃升为控制电化学过电位的主导因素。

### 8.3 Tafel 公式与电极动力学极化

对活化极化控制的电极过程，超电势与电流密度 j 呈半对数关系：

η=a+blgjj0  b=2.303 RTαnF

式中 j0 为交换电流密度，是衡量电极材料本征电催化活性的动力学指标，j0 越大表明微观电子转移速率越快、极化超电势越小；α 为电荷传递系数（通常介于 0.3∼0.7 之间，常取 0.5）；Tafel 斜率 b=2.303RT/(αF) 表明电流密度每增大一个数量级，超电势将增大 b（室温下约为几十至一百多毫伏）。

塔菲尔经验公式揭示了超电势与反应净电流密度的半对数动力学依赖关系。交换电流密度 j0 的物理实质是电化学反应处于动态平衡时电极界面同向电子转移的固有速率，直接反映了电极催化材料表面对特定化学键断裂与重组的固有催化本领。

### 8.4 超电势对阴阳极产物析出顺序的调控

判据（阴极还原方向）：

实际析出电势=平衡电势（Nernst 值）−η

谁的实际析出电势更正（更不负），谁先在阴极析出。

|  | 无超电势时 | 有超电势时 |
| --- | --- | --- |
| 阴极析出的临界电位 | 只比 E平 | 要更负一个 η |
| 后果 | 电势较正的先析出 | 电势较正但 η 大的可能被反超 |

由于氢在汞、锌、铅等高析氢过电位金属表面的交换电流密度极低（超电势高达 0.7∼1.0 V），在酸性水溶液电解体系中，阴极析氢反应在动力学上受到强烈抑制，从而使平衡电位低于氢电位的金属阳离子（如 Ni2+, Cd2+）得以先于氢气在阴极表面平稳还原沉积。反之，若采用铂黑等极低氢超电势材料作为电极，电解过程将完全被析氢竞争反应所主导。

阳极方向同理：实际析出电势 =E平+η阳，谁更负谁先析出——这正是”氯碱工业中阳极到底析 Cl2 还是 O2“的判据。

### 8.5 典型例题

8.5.1 例 A · 由”恰好析出”反求超电势

电解镍盐溶液，其中 [Ni2+]=0.10 mol⋅L−1。如果在阴极上恰好镍析出而不析出氢气，此时溶液的最小 pH 值为 0.95。已知 E⊖(Ni2+/Ni)=−0.2363 V。计算氢在镍上的超电势（设 p(H2)=p⊖）。

解

① 镍的实际析出电势（Nernst 方程，z=2）

E(Ni2+/Ni)=−0.2363+0.059162lg(0.10)=−0.2363−0.0296=−0.2659 V

② 氢的理论析出电势（pH=0.95）

E(H+/H2)=−0.05916×pH=−0.05916×0.95=−0.0562 V

③ 临界条件：恰好 Ni 析出而不析 H2 ⟺ 二者实际析出电势相等：

E(Ni2+/Ni)=E(H+/H2)−ηH2

ηH2=E(H+/H2)−E(Ni2+/Ni)=−0.0562−(−0.2659)=0.210 V

ηH2(Ni)≈0.21 V

④ 反向校验

若不考虑超电势（η=0），氢气在 −0.056 V 即可析出，而镍需要达到 −0.266 V 才能析出，体系将完全析出氢气而无法电镀镍。然而，由于镍电极对氢析出反应存在高达 η=0.210 V 的超电势，使得氢气的实际析出电位显著负移至 −0.266 V，与镍的还原电位基本持平；只要合理控制外加电流密度，即可实现 Ni2+ 在阴极平稳电沉积。

该值与文献中”氢在镍上的超电势约 0.2–0.3 V”一致。这即是镍可在酸性镀液中电沉积的定量判据。

校勘：题库该条的参考答案为”提炼版”，内容为电解 NiSO4 的总反应、理论分解电压 1.48 V 与实际电压 1.68 V，与题面所问（氢在镍上的超电势）不匹配。本讲按题面给出标准解答如上。

8.5.2 例 B · 超电势改变阳极产物

题源：第 28 届中国化学奥林匹克决赛第 7 题（7-1、7-4）

以 Cu 为阴极电解 PbCl2 和 CuCl2 的混合溶液。(7-1) 写出阴、阳极反应并计算理论分解电压；(7-4) 考虑 Cl2 在阳极析出的超电势，讨论其对电解可行性的影响。

解（7-1）

阴极：混合溶液中 Cu2+（+0.34 V）比 Pb2+（−0.126 V）更易还原 → Cu2+ 优先析出

阴极： Cu2++2e−→Cu(s)

阳极： 2Cl−→Cl2(g)+2e−

E分解,理论=1.36−0.34=1.02 V

解（7-4）

Cl2 在阳极的析出超电势通常较大（约 0.1–0.3 V，随电极材料与电流密度而变），因此：

E实际=E理论+η阳+η阴+IR

关键判据：阳极上 Cl2 与 O2 在竞争——

| 竞争反应 | 平衡电势 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2Cl−→Cl2+2e−​ | +1.36 V​ | 电势更低，但超电势大 |
| 2H2O→O2+4H++4e−​ | +1.23 V​ | 电势更高，但超电势小 |

若 η(Cl2) 过大，使 1.36+ηCl2>1.23+ηO2，则阳极改析 O2 而非 Cl2——电解失败。

工业对策：氯碱工业选用石墨或 RuO2 涂层钛电极（DSA），正是为了把 Cl2 的超电势压下来，让 Cl2 重新成为阳极主产物。

判据要点：实际析出顺序由平衡电势与超电势共同决定，平衡电势较低者未必优先析出。

8.5.3 例 C · 超电势扣减与电功

题源：第 36 届中国化学奥林匹克决赛第 5 题（5-4-2）

某氢氧燃料电池采用负载 20% 铂的 Pt/C 电极。当输出电流密度为 10 mA⋅cm−2 时，阳极超电势 η阳=10 mV，阴极超电势 η阴=200 mV。已知该电池理论电动势 E=1.18 V，求此电流密度下输出的最大电功 W2（每摩尔 H2）。

解

电池放电时，超电势扣减输出电压（与电解时相反）：

E实际=E理论−η阳−η阴=1.18−0.010−0.200=0.97 V

每摩尔 H2 转移 n=2 摩尔电子：

W2=nFE实际=2×96485×0.97=1.87×105 J=187 kJ

对比：无超电势时 W1=nF×1.18=227.7 kJ。

W2W1=0.971.18=82%

在质子交换膜燃料电池动力学测试中，阴极氧还原反应（ORR）涉及复杂的四电子四质子多相传质与多步化学吸附中间体转化，其固有交换电流密度较阳极氢氧化反应（HOR）低 5∼6 个数量级。因此阴极活化过电位构成了燃料电池电化学极化损失的核心瓶颈，亟需高性能贵金属电催化剂进行反应动力学加速。

### 8.6 综合例题

练 1 · 以惰性电极（Pt）电解 CuSO4 酸性水溶液，通以恒定电流 I=1.50 A。已知 M(Cu)=63.55 g⋅mol−1，F=96485 C⋅mol−1，STP 下气体摩尔体积 22.4 L⋅mol−1。

- 写出阴、阳极电极反应式；

- 阴极析出 0.500 g 铜需通电多久；

- 上述过程中阳极产生的气体在 STP 下的体积；

- 若实际通过电量 2000 C，而阴极实际析出铜 0.600 g，求电流效率。

练 2 · （第 28 届决赛第 7 题变式）沿用 7-1 的 PbCl2/CuCl2 混合溶液，若把阴极材料由 Cu 改为 Ag，阴极产物与理论分解电压将如何变化？（E⊖(Ag+/Ag)=+0.80 V，但溶液中并无 Ag+。）

练 3 · （第 36 届决赛第 5 题 5-4-3）承例 C，若同里程下内燃机路线每摩尔 H2 可做有用功 W内=124 kJ，求两条路线的耗氢量之比 n电/n内。

练 1

- 阴极 Cu2++2e−→Cu(s)；阳极（酸性，水被氧化）2H2O→O2(g)+4H++4e−

- n(Cu)=0.50063.55=7.87×10−3 mol，Q=nzF=7.87×10−3×2×96485=1.52×103 C

t=QI=15181.50=1.01×103 s≈16.9 min

- 转移电子相同，z(O2)=4，故 n(O2)=n(Cu)×24=3.93×10−3 mol

V=3.93×10−3×22.4=8.81×10−2 L=88.1 mL

- 理论产量 n理论=20002×96485=1.036×10−2 mol → m理论=0.659 g

η=0.6000.659×100%=91.1%

练 2

阴极材料不改变阴极产物——决定产物的是溶液中可被还原物种的电势，不是电极金属本身。Ag 电极只是惰性载体（与 Pt、石墨同类），溶液中无 Ag+，故阴极仍是 Cu2+ 还原为 Cu，理论分解电压仍为 1.02 V。

若阳极也换成 Ag，则 Ag 会优先于 Cl− 被氧化（Ag+/Ag=+0.80 V<Cl2/Cl−=+1.36 V），阳极反应变为 Ag→Ag++e−，理论分解电压降为 0.80−0.34=0.46 V——活性阳极会先溶解，这是电解精炼的重要原理。

练 3

同里程所需总功相同，耗氢量与每摩尔 H2 的做功能力成反比：

n电n内=W内W2=124187=0.66

即电池路线耗氢约为内燃机的 66%（省氢约 1/3）。

做功能力越强，所需氢气物质的量越少，比值 n电/n内 恒小于 1。

## §9 电催化与质子耦合电子转移（PCET）

### 9.1 氮分子的热力学稳定性与电还原能垒

N2 的电还原存在三重障碍：

| 难点 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 键能极高 | N≡N 约 941 kJ⋅mol−1，是最强的双原子键之一 |
| 非极性、难极化 | 不能被极性溶剂有效溶剂化，也难以被亲电／亲核试剂进攻 |
| LUMO 能量高 | 接受电子困难，直接电还原的过电位很大 |

工业固氮（Haber 法）用高温高压绕开这个难题（约 400–500 ℃、200 atm）。电化学路线想做的，是在常温常压下用”电子 + 质子”完成它——这正是 NRR（Nitrogen Reduction Reaction）成为研究热点的原因。

### 9.2 过渡金属配合物的端基配位与活化机制

固氮酶活性中心的核心元素是 Mo，因此 Mo 配合物是最早被系统研究的 NRR 催化剂。

以 Mo(PNP)I3 为例，催化过程可概括为三步：

- 配位活化：N2 以端基方式配位到 Mo 上，N≡N 键被削弱

- 电子注入：Mo 的 d 电子进入 N2 的 π* 反键轨道，进一步降低键级

- 逐步质子化 + 还原：连续加 H+ 与 e−，最终释放 NH3 并再生催化剂

催化闭环判据：催化循环在拓扑上为封闭回路，基底分子释放产物后，活性金属物种必须经历配体交换或还原步骤再生为起始物种。

### 9.3 质子耦合电子转移（PCET）热力学与动力学协同效应

PCET（Proton-Coupled Electron Transfer，质子耦合电子转移） 指电子转移与质子转移协同发生，而不是一先一后。

为什么不分开做？

| 单独做 | 后果 |
| --- | --- |
| 只加电子 | 生成高能量的阴离子中间体（如 N2⋅−），能垒高 |
| 只加质子 | 生成不稳定的正离子中间体 |
| 一起给 | 正负电荷互相补偿，中间体更稳定，反应更容易 |

热力学协同机制：PCET 的核心在于质子与电子转移的强热力学耦合。质子转移补偿电子注入诱发的电荷积累，避免形成高能量的单质子化正离子或高电荷阴离子中间体，显著削减过渡态势能垒。

在催化循环里的表现：循环中 Mo 的价态反复变化，而几乎每一步”加电子”都伴随”加质子”。因此第40届第7题要求你既填出物种、又标出 Mo 的价态——价态变化是 PCET 步骤数的”计数器”。

### 9.4 非水溶剂体系中二茂铁（Fc+/Fc0）参比体系与电势标度转换

NRR 常在 THF、CH3CN 中进行，原因有二：N2 与催化剂在这些溶剂中溶解度合适；水的质子会干扰对反应步骤的控制。

关键差异：非水体系不能直接套用水溶液的 φθ。研究中常用二茂铁电对 Fc+/Fc0 作参照，因为它的电势在不同溶剂之间相对稳定。

在 THF 中：

φθ(Fc+/Fc0)=+0.64 V (相对于标准氢电极)

换算要点：题目若给出”相对 Fc+/Fc0“的电势，要先折算到同一参照系才能比较。换算时须先将两参照点标注于同一电势标度，再按代数关系折算，符号方向为易错处。

二茂铁标度的环境依赖性：本节例 A（第40届初赛）给出 THF 中 φθ(Fc+/Fc0)=+0.64 V（对 SHE），而 §10.5 例 B（第36届初赛）给出 E⊖(Fc+/0)=0.400 V（对 SHE）。二茂铁电对只是相对参照——它的绝对电势仍随溶剂、支持电解质和液接电势而变，并非普适常数。计算时须以题目所给数值为准，不可跨题套用。

### 9.5 典型例题

9.5.1 例 A　电化学 N2 还原（Mo 配合物 + PCET）

题源：第 40 届中国化学奥林匹克初赛第 7 题（24 分）

第7题 电化学 N2 还原（24 分，10%）

用电化学方法活化 N2，将其还原成 NH3 或其他高附加值的含氮化合物，是极具挑战性的问题。一条研究较广泛的路线是金属配合物催化下的 N2 电化学还原，常在 THF、CH3CN 中进行，以 Fc+/Fc0 电对为电极电势的参考。已知在 THF 中，φθ(Fc+/Fc0)=+0.64 V（相对于标准氢电极）。

7.1

Mo 基配合物是将 N2 还原成 NH3 的常见催化剂，Mo(PNP)I3 是其中的典型代表，在 THF 溶剂体系中与 N2 反应，转化为 (PNP)MoNI（两种配合物的结构见图 12-7、图 12-8），进一步通过质子耦合电子转移反应转化为 NH3。

| Mo(PNP)I3​ | (PNP)MoNI​ |
| --- | --- |
| 图 12-7 Mo(PNP)I3 | 图 12-8 (PNP)MoNI |

7.1.1（1 分） 在 (PNP)MoI3→(PNP)MoNI 的转化过程中，涉及一种对称的双核 Mo 配合物，Mo 的配位数为 5，画出双核 Mo 配合物的结构，有机配体可以简写成 PNP。

7.1.2（10 分） 实验结果表明，向 (PNP)MoNI 中加入 SmI3 可以显著提高其催化性能，其机理是通过 Sm(II) 和 Sm(III) 的相互转化，促进催化循环中的电子转移，如图 12-9 所示。在图 12-9 的催化循环中填入相应的物种，并指出其中 Mo 的价态。

已知其中有三个物种是 (PNP)MoNI、Sm(II) 和 Sm(III)。

Sm 介导

> 图 12-9：Sm 介导的钼基配合物催化循环

7.1.3（1 分） 催化性能也与体系中质子给体的性质有关，图 12-10 与图 12-11 给出了两种质子给体的结构。在 THF 溶剂中，LutH+（pKa=9）的催化效果优于 ColH+（pKa=10.4），说明理由。

| LutH+​ | ColH+​ |
| --- | --- |
| 图 12-10 LutH+ | 图 12-11 ColH+ |

7.1.4（2 分） 以乙二醇（pKa=16）为质子给体时，初始的催化活性甚至高于 LutH+ 为质子给体时的活性，但性能迅速衰减。研究表明是 Sm(II) 和 Sm(III) 的相互转化受到了影响。给出其可能的原因。

7.1.5（3 分） 在 THF 中的循环伏安实验表明：图 12-9 中 B 和 C 相互转化的平衡电极电势约为 −0.9 V；不加入 SmI3 时，NH3 生成的电势约 −1.6 V；加入 SmI3 后，NH3 生成的电势正移至约 −1.45 V，Sm(III) 和 Sm(II) 相互转化的电极电势也是约 −1.45 V（以上电极电势数值均相对于 THF 中的 Fc+/Fc0）。

参考表中水溶液体系中 Ln3+/Ln2+ 的电极电势数据（Ln：镧系元素，表中电极电势数据均相对于标准氢电极），判断镧系元素碘化物 LnI3 对 Mo 基催化剂性能的提升效果。选择所有正确的答案，并说明理由。

| Ln | Sm | Eu | Gd |
| --- | --- | --- | --- |
| φθ(Ln3+/Ln2+)​ | −1.55 V​ | −0.35 V​ | <−3.1 V​ |

- EuI3 可以提升 Mo 基催化剂的性能；

- GdI3 可以提升 Mo 基催化剂的性能；

- EuI3 和 GdI3 均无法提升 Mo 基催化剂的性能。

7.2

以物质 X 为催化剂，苯酚为质子给体，THF 为溶剂，可通过电化学将 N2 高选择性地还原成 N2H4。X 的制备方法如下：

将 6 mL 含 5 mmol NiCl2 的水溶液缓慢滴加至含 10 mmol 的 1,3-丙二硫醇钠（NaSCH2CH2CH2SNa）水溶液中，将所得的深绿色溶液搅拌 2 h 后过滤除去少量棕褐色不溶残渣。往滤液内加入含有 10 mmol 四正丁基溴化铵 Bu4NBr（C16H36NBr）的水溶液 8 mL，混合体系持续搅拌 3 h，析出深绿色微晶，将收集到的晶体用冷水洗涤，真空干燥，得到 X。

分析结果表明：X 的分子量低于 2000；其元素组成为 Ni: 15.7%；N: 2.50%；C: 47.1%；H: 8.99%。X 中含有一个 Ni–S 簇配合物离子，其中每个 Ni 原子均为近似平面四方配位，与 Ni 配位的配体有两种不同的化学环境；X 分子中含有结晶水，但均未与 Ni 发生配位。

7.2.1（4 分） 写出 X 的化学式，化学式应能清楚反映 X 的组成。

7.2.2（3 分） 画出 X 中阴离子的结构。

解答

7.1.1（1 分）

对称双核 Mo 配合物（N2 桥连两个 Mo），下列任一均可：

(PNP)2Mo2I2(N2): 即 (PNP)IMo​−​N​=​N​−​MoI(PNP)

或 (PNP)IMo​−​N​≡​N​−​MoI(PNP) 或 (PNP)IMo​=​N​−​N​=​MoI(PNP)

7.1.2（10 分）

| 位置 | 物种 | Mo 价态 |
| --- | --- | --- |
| A | (PNP)MoIVNI​ | +4 |
| B | (PNP)MoIV(NH)I+​ | +4 |
| C | (PNP)MoIII(NH)I​ | +3 |
| D | Sm(III)​ | — |
| E | Sm(II)​ | — |

（共 10 分，每个 2 分）

7.1.3（1 分）

H+ 参与反应，较强的酸促进反应（热力学上更有利）。

评分要点为指出质子参与反应对平衡的促进作用。LutH+（pKa=9）比 ColH+（pKa=10.4）酸性更强。

7.1.4（2 分）

乙二醇体系中的 HOCH2CH2O− / 乙二醇 / 含氧物种可以稳定 Sm(III)，使其难以还原至 Sm(II)。

评分要点为指出含氧物种对 Sm(III) 的稳定作用。

7.1.5（3 分）

答案：C

理由（每点 1 分）：

假设水溶液中 Ln3+/Ln2+ 电极电势差值与 THF 中差值接近（THF 中 Sm 对应体系为 −1.45 V，水溶液中 Sm 为 −1.55 V，差值 +0.10 V）：

对于 Eu(III)/Eu(II) 电对，其水溶液电位为 −0.35 V，换算到 THF 体系约为 −0.2 V，还原电势过正导致反应条件下 Eu(II) 无法将物种 B 还原为 C，因此 EuI3 不能提升催化效能；对于 Gd(III)/Gd(II) 电对，其水溶液电位低于 −3.1 V，换算到 THF 约为 −3 V，还原电势过低导致在给定反应电位下 Gd(III) 无法被阴极有效转化为 Gd(II)，因此 GdI3 同样无法产生催化提升。

两者均不能提升催化性能，故选 C。

7.2.1（4 分）

① Ni/N 原子比：

NiN=15.7%/58.72.50%/14=0.26750.1786≈1.5

② Ni 数目（1 分）：若含 3 个 Ni，则

M=3×58.715.7%=1121<2000 ✓

（若含 4 个 Ni 则 M=1495 亦 <2000，但结合元素组成与电荷平衡取 3 个 Ni）

③ Bu4N+ 数目（1 分）：设 n(Bu4N+)=x

1121×47.1%12−2×16=44.0−32=12⇒123=4 (每个 Ni 平均 4 个 C)

由 C 总数 44、每个 Bu4N+ 含 16 个 C，减去 4 个 S(CH2)3S 配体的 12 个 C 后余 32 个 C ⇒ x=32/16=2

④ 配体数目（1 分）：由电荷平衡 Ni3 簇阴离子为 2−，需 4 个 S(CH2)3S2− 配体：

Ni3[S(CH2)3S]42−

⑤ 结晶水数目（1 分）：S 的质量分数

32×81121=22.84%

w(H2O)=100%−(15.7%+47.1%+2.50%+8.99%+22.8%)=2.87%

n(H2O)=1121×2.87%18≈1.8≈2

化学式：

Bu4N2Ni3S(CH2)3S4⋅2H2O

7.2.2（3 分）

阴离子的结构

> 图 12-12：Ni3[S(CH2)3S]42− 阴离子的结构

9.5.2 例 B　非水溶剂电池电动势计算

题源：第 36 届中国化学奥林匹克初赛第 6 题

随着金属有机化学的发展和锂离子电池的应用，非水体系的电化学研究越来越深入。水溶液中，以标准氢电极电势 (SHE) 为零点。在非水体系中，通常选用二茂铁 Fe(C5H5)2 (简写为 Fc ) 与其氧化态 (表示为 Fc+ ) 组成的电对 (表示为 Fc+/0 ) 作为内标，E⊖(Fc+/0)=0.400V (对 SHE)。

分别计算水溶液和乙腈溶液中 2H2(g)+O2(g)→2H2O(solv) 的标准电池电动势。

已知数据：

| 电极反应 | E⊖(aq)/V (对SHE) | E⊖(MeCN)/V (对Fc+/0) |
| --- | --- | --- |
| (1) 2H+(solv)+2e−→H2(g) | 0 | -0.028 |
| (2) O2(g)+4H+(solv)+4e−→2H2O(solv) | +1.23 | +1.21 |

计算水溶于乙腈过程 H2O(aq)→H2O(MeCN) 的标准摩尔 Gibbs 自由能变。

乙腈溶液中保持 O2(g) 和 H2O 均为标态，电极反应 (2) 的电极电势随 H+ 浓度发生变化：E/V=1.21−0.0592pH。在 0.10molL−1HCl 溶液中，测得上述反应的电极电势为 0.92V。计算 HCl 在乙腈中的解离常数 Ka。

计算在 25 °C 的乙腈溶液中，I2 与 Fe(Cp*)2 反应的平衡常数。

已知数据：

| 电极反应 | E⊖(MeCN)/V (对Fc+/0) |
| --- | --- |
| (3) I2(solv)+2e−→2I−(solv) | -0.14 |
| (4) Fe(Cp*)2+(solv)+e−→Fe(Cp*)2(solv) | -0.48 |

解答

（1）

水溶液中：

E⊖(aq)=E(2)⊖(aq)−E(1)⊖(aq)=1.23V−0=1.23V

乙腈溶液中：

E⊖(MeCN)=E(2)⊖(MeCN)−E(1)⊖(MeCN)=1.21V−(−0.028V)=1.24V

（2）水由水溶液转入乙腈的标准摩尔 Gibbs 自由能变

总反应 2H2+O2→2H2O 转移 n=4：

ΔG转θ=[−4F(1.238)]−[−4F(1.23)]2=−4×96485×0.0082≈−1.5 kJ⋅mol−1

负值——水自发地从水溶液环境转入乙腈环境（在乙腈中溶剂化更稳定）。

（3）HCl 在乙腈中的解离常数

由 E=1.21−0.0592 pH=0.92 得 pH=0.29/0.0592=4.90，即 0.10 mol/L HCl 的乙腈溶液中 [H+]=10−4.90=1.3×10−5 mol/L：

Ka=[H+]20.10−[H+]≈(1.26×10−5)20.10=1.6×10−9

（Ka 极小——HCl 在乙腈中只是弱酸，这正是非水溶剂”区分效应”的定量体现。）

（4）I2 与 Fe(Cp*)2 反应的平衡常数

电池反应：I2+2Fe(Cp*)2→2Fe(Cp*)2++2I−，n=2：

Ecellθ=E(3)θ−E(4)θ=−0.14−(−0.48)=+0.34 V

lgKθ=nEcellθ0.0592=2×0.340.0592=11.5 ⇒ Kθ≈3×1011

反应彻底——I2 几乎把 Fe(Cp*)2 完全氧化。

### 9.6 综合例题

练 1　二茂铁制备反应方程式（第 28 届初赛第 5 题）

环戊二烯钠与氯化亚铁在四氢呋喃中反应，或环戊二烯与氯化亚铁在三乙胺存在下反应，可制得稳定的双环戊二烯基合铁（二茂铁）。

5-1 写出上述制备二茂铁的两种反应的方程式。

5-2 通常认为，二茂铁分子中铁原子的配位数为 6，这是如何算得的？

5-3 二茂铁晶体属于哪种晶体类型？

163.9 K 以上形成的晶体属于单斜晶系，晶胞参数 a=1044.35 pm，b=757.24 pm，c=582.44 pm，β=120.958∘。密度 1.565 g⋅cm−3。

5-4 计算二茂铁晶体的 1 个正当晶胞中的分子数。

练 2　钙钛矿型氧化物催化 ORR

2011 年，《自然》杂志报道了题为”钙钛矿型氧化物催化氧分子还原反应（ORR）的催化剂设计原理”的研究工作。

| 钙钛矿型氧化物催化 | 钙钛矿型氧化物晶胞结构 |
| --- | --- |
| 图 12-13 钙钛矿型氧化物催化 ORR 机理 | 图 12-14 钙钛矿型氧化物晶胞结构 |

6-1 钙钛矿型氧化物催化 ORR 的可能机理如图 12-13 所示，反应共分为四步进行。请写出总反应方程式。

6-2 钙钛矿型氧化物的晶体结构如图 12-14 所示，其中 A 为镧系金属离子，B 为过渡金属离子，O 为 O2− 离子。

① A 和 O 联合组成哪种类型的堆积，B 离子占据什么空隙，其占据率为多少？

② 请指出 A 离子的配位数，并写出 O2− 离子的分数坐标。

6-3 研究者发现：LaCrO3 和 LaFeO3 的 ORR 催化活性较低，而 LaMnO3 和 LaNiO3 的 ORR 催化活性较高。

① 推测过渡金属 eg 轨道单电子占据时的催化活性比 0 电子占据或 2 电子占据时高。请写出以下催化剂中过渡金属离子在八面体场中价电子排布（Cr3+ 和 Fe3+ 已给出）。

| Cr3+​ | Fe3+​ | Mn3+​ | Ni3+​ |
| --- | --- | --- | --- |
| t2g3eg0​ | t2g3eg2​ |  |  |

② 由图 12-13 知，反应过程中催化剂的过渡金属离子和 O2 之间发生电子转移，其转移的难易程度是影响催化剂活性的重要因素。请解释上述四种化合物催化活性高低原因。

练 3　固氮铁钼催化剂的组成分析（第 31 届决赛第 4 题）

人工合成的某固氮铁钼催化剂的组成分析方法如下：取一定量的样品加酸溶解并调至pH为1。分成两份，第2份体积为第1份的两倍。第1份溶液以磺基水杨酸为指示剂，用EDTA标准溶液滴至终点，消耗24.40 mL。第2份先用沉淀法除去铁，用盐酸羟胺将Mo(VI)还原成Mo(V)，然后加入25.00 mL EDTA标准溶液，充分反应后，加入一定体积pH 5.0的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，以二甲酚橙为指示剂，用 Zn2+ 标准溶液滴至终点，消耗22.12 mL。

4-1 (3分) Zn2+ 标准溶液的配制：称取 0.3289 g 金属 Zn，溶解后转移至 250 mL 的容量瓶，定容。EDTA 溶液的标定：用移液管取 25.00 mL 上述 Zn2+ 标准溶液，以二甲酚橙作指示剂，用 EDTA 标准溶液滴至终点，消耗 20.24 mL。计算 Zn2+ 标准溶液和 EDTA 标准溶液的浓度。

4-2 (2分)

实验误差用标准差表示。对 n 次测量结果作加减和乘除运算，运算结果（Q）的误差为 ΔQ，其计算公式分别为 ΔQ±=i=1n(Δqi)2 和 ΔQ×÷=|Q|i=1n(Δqi/qi)2，其中 ΔQi 为第 i 次测量值 qi 的误差。已知分析天平称量的标准差为 0.1mg，移液管、容量瓶和滴定管的标准差均为 0.01mL，忽略其他误差因素，计算4-1中EDTA标准溶液浓度的最小标准差。

4-3 (2分)

请计算该催化剂中 Fe 和 Mo 的原子个数之比。

4-4 (1分)

欲在室温下配制 1.0 L pH 5.00 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液，现有 11.8 g 醋酸钠，请计算需要加入醋酸（ρ=1.05g⋅mL−1）的体积（醋酸在水溶液中的 Ka⊖=1.8×10−5）。

练 1

（1）

得分点：

- 正确写出反应1方程式（1分）：环戊二烯钠与氯化亚铁的复分解反应

- 正确写出反应2方程式（1分）：环戊二烯在三乙胺存在下的去质子化与反应耦合

二茂铁中，环戊二烯负离子氧化数为 -1，因此铁的氧化数为 +2，即 Fe(II)。容易看出，反应 1 是简单的复分解反应，而反应 2 为环戊二烯的去质子化与反应 1 的耦合（−Cp=−C5H5）：

FeCl2+2CpNa→FeCp2+2NaClFeCl2+2CpH+2Et3N→FeCp2+2Et3NH+Cl−

5-2 每个 C5H5− 环有 6 个 π 电子，可视为 3 对电子对（相当于 3 个”双键中心”），每对电子与 Fe2+ 形成一对配位键；2 个环共 3+3=6 对配位电子，故铁的配位数为 6（若按 hapticity 记法则写作 η5η5）。

5-3 二茂铁由分立的 Fe(C5H5)2 分子组成，分子间仅靠范德华力结合——分子晶体（其熔点低、易升华，与此一致）。

5-4 正当晶胞体积（单斜）：

V=abcsinβ=1044.35×757.24×582.44×sin120.958∘ pm3≈3.95×108 pm3=3.95×10−22 cm3

Z=ρVNAM=1.565×3.95×10−22×6.022×1023186.0≈2

即 1 个正当晶胞含 2 个二茂铁分子。

练 2

6-1 O2+2H2O+4e−=4OH−

6-2① 面心立方最密堆积（或立方最密堆积或 A1 型密堆积）；B 离子占据八面体空隙，占据率为 25%。

6-2② A 离子配位数为 12，O2− 离子的分数坐标：(1/2,1/2,0)，(0,1/2,1/2)，(1/2,0,1/2)。

6-3①

| Cr3+​ | Fe3+​ | Mn3+​ | Ni3+​ |
| --- | --- | --- | --- |
| t2g3eg0​ | t2g3eg2​ | t2g3eg1​ | t2g6eg1​ |

6-3② 当过渡金属的 eg 轨道上没有电子时，要失去能量更低的 t2g 电子较为困难；

eg 上有 2 个电子时，eg 轨道半充满，能量较低，不易向 O2 转移电子；

eg 上有 1 个电子时，易转移电子形成 t2g 半满或全满的稳定结构。

因此，具有 0 电子的 LaCrO3 和具有 2 电子的 LaFeO3 活性较低，具有单电子的 LaMnO3 和 LaNiO3 的催化活性比较高。

练 3

4-1 答案

Zn2+ 标准溶液浓度：

cZn2+=0.328965.38×1000250=0.02012 mol/L

EDTA 标准溶液浓度：

cEDTA=0.02012×25.0020.24=0.02485 mol/L

4-2 答案

EDTA 浓度计算：

cEDTA=mZn/MZnVZn×V移液V滴定

误差传递：

Δcc=Δmm2+ΔV1V12+ΔV2V22

代入数据：

Δcc=0.1328.92+0.0125.002+0.0120.242=7.0×10−4

最小标准差：

Δc=0.02485×6.4×10−4=1.75×10−5 mol/L

4-3 答案

第1份：滴定 Fe3+

nFe=0.02485×24.40×10−3=6.06×10−4 mol

第2份：滴定 Mo(V)

nMo=0.02485×(25.00−22.12)×10−3=7.16×10−5 mol

原子个数比：

nFenMo=6.06×10−47.16×10−5=8.47≈8.5

4-4 答案

醋酸钠物质的量：

nNaAc=11.882=0.144 mol

Henderson-Hasselbalch 方程：

pH=pKa+lg[Ac−][HAc]

5.00=4.74+lg0.144nHAc

nHAc=0.0800 mol

醋酸体积：

V=0.0800×601.05=4.57 mL

## §10 典型例题

### 例1 电池电动势与反应方向

题干：写出以下电池的电极反应和电池反应，计算 Eθ 和 Δ_rGθ：

Zn(s)∣Zn2+(1 mol/L)∥H+(1 mol/L)∣H2(100 kPa)∣Pt(s)

解析：

负极（氧化）：Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e-，Eθ = −0.763 V 正极（还原）：2H+(aq) + 2e- → H2(g)，Eθ = 0.000 V

Ecellθ=0.000−(−0.763)=+0.763 V

ΔrGθ=−nFEθ=−2×96485×0.763=−147.2 kJ/mol

### 例2 沉淀与配合物对电极电势的影响

题干：已知在 298.15 K 下两电对的标准电极电位为：Eθ(Ag+/Ag)=+0.799 V，Eθ(Fe3+/Fe2+)=+0.771 V。

- 判断 Ag+Fe3+→Ag++Fe2+ 是否自发。

- 若加入 NaCl 使 Ag+ 沉淀为 AgCl（Ksp=1.8×10−10），反应方向是否改变？

- 若进一步加入过量 NH3 使 Ag+ 形成 [Ag(NH3)2]+（Kf=1.1×107），反应方向又如何？

解析：

- Ecellθ=Eθ(Fe3+/Fe2+)−Eθ(Ag+/Ag)=0.771−0.799=−0.028 V<0，反应不自发。

- 加入 Cl− 后：E(AgCl/Ag)=0.799+0.05916×lg(1.8×10−10)=+0.222 V 新 Ecell=0.771−0.222=+0.549 V>0，反应变为自发！

- 形成 [Ag(NH3)2]+ 后：配位半反应标准电势需用配位平衡换算： Eθ([Ag(NH3)2]+/Ag)=Eθ(Ag+/Ag)+0.05916×lg(1/Kf)=0.799+0.05916×lg(1/1.1×107)=0.799−0.416=+0.383 V Ecell=0.771−0.383=+0.388 V>0，反应变为自发（驱动力弱于 (b) 的沉淀情形）。

答案：(a) 不自发；(b) 变为自发；(c) 更加自发。

核心洞察：沉淀和配合物通过改变游离离子浓度来调节电极电势，从而控制反应方向。这是分析化学中”掩蔽”和”解掩蔽”的电化学基础。

### 例3 Latimer 图与歧化

题干：铜的 Latimer 图（酸性介质）：

Cu2+→+0.159Cu+→+0.520Cu

- 计算 Cu2+/Cu 的 Eθ

- 判断 Cu+ 能否在酸性水溶液中稳定存在

解析：

- Cu2+ + 2e- → Cu：n1 = 1, E1 = 0.159 V；n2 = 1, E2 = 0.520 V

Eθ=1×0.159+1×0.5202=+0.340 V

- Cu+ 的歧化：2Cu+→Cu2++Cu

Ecell=E右−E左=0.520−0.159=+0.361 V>0

歧化自发！Cu+ 在酸性水溶液中不能稳定存在，会歧化为 Cu2+ 和 Cu。

### 例4 铅蓄电池综合

题干：铅蓄电池反应：Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4(aq) ⇌ 2PbSO4(s) + 2H2O(l)

已知：Eθ(PbSO4/Pb)=−0.356 V，Eθ(PbO2/PbSO4)=+1.685 V。

- 计算 Eθ(cell) 和 Δ_rGθ。

- 计算 Kθ，解释为什么铅蓄电池在正常使用中电压基本恒定。

- 放电时 H2SO4 浓度降低，用 Nernst 方程解释为什么电池电压随放电而缓慢下降。

解析：

- Eθ(cell) = 1.685 − (−0.356) = +2.041 V Δ_rGθ = −2 × 96485 × 2.041 = −393,900 J/mol ≈ −394 kJ/mol

- lg Kθ = 2×2.041/0.05916 = 69.0 → Kθ ≈ 10^69。Kθ 极大，反应几乎完全进行到底。由于 Kθ 极大，在正常放电范围内 H2SO4 浓度变化相对较小，电压基本恒定。

- 放电消耗 H2SO4，[H+] 降低。正极反应：PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- → PbSO4 + 2H2O 由 Nernst 方程，[H+] ↓ → E 正极 ↓ → E(cell) ↓。

## §11 核心公式速查

| 核心概念 | 关键公式 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 电池符号 | 负极(左) ‖ 正极(右) | 单竖线=相界面，双竖线=盐桥 |
| Eθ 比较 | Eθ(cell) = Eθ(正) − Eθ(负) > 0 自发 | Eθ 是强度量，不随系数加倍 |
| Nernst 方程 | E=Eθ−RTnFlnQ​ | Q 与化学平衡中的 Q 相同 |
| ΔGθ 与 Eθ | ΔrGθ=−nFEcellθ​ | n = 转移电子数 |
| Eθ 与 Kθ | Eθ=0.05916nlgKθ​ | 连接热力学与电化学 |
| Latimer 图 | 氧化态从高到低排列 | 歧化判据：Eθ(右) > Eθ(左) |
| pH 影响 | H+ 出现在 Q 中 | pH↑ → E↓（对含 H+ 的半反应） |
| 沉淀/配合物 | 降低游离离子浓度 | 使 E 向负方向偏移 |
| 电化学腐蚀 | 微电池原理 | 吸氢腐蚀 vs 耗氧腐蚀 |

## §12 课后习题

1. 配平下列各氧化还原反应方程式，并注明有关元素氧化数的变化。

- SO2+MnO4−→Mn2++SO42− (酸性溶液)

- (NH4)2Cr2O7→N2+Cr2O3​

- HNO3+P→H3PO4+NO​

- H2O2+PbS→PbSO4​

- I−+IO3−→I2 (酸性溶液)

- MnO2+KClO3+KOH→K2MnO4+KCl​

2. 写出下列电池的电极反应、电池反应，并利用附录 C.5、C.6 数据计算它们的电池电动势(25 ℃)。

- Zn|Zn2+(1.0×10−6 mol⋅dm−3)||Cu2+(0.010 mol⋅dm−3)|Cu​

- Cu|Cu2+(0.010mol⋅dm−3)||Cu2+(2.0mol⋅dm−3)|Cu​

- Pt|H2(p⊖)|HAc(0.10mol⋅dm−3)||KCl （饱和） |Hg2Cl2|Hg

3. 若设 Hg2Cl2+2e⇌2Hg+2Cl−(1.0mol⋅dm−3) 的 E⊖ 为零，那么 E⊖(Cu2+/Cu) E⊖(Zn2+/Zn) 各是多少？

4. 在许多生物化学变化过程中常常伴有质子的转移。生物体体液的 pH 接近7，因此在生物化学界用 H+ 浓度 10−7mol⋅dm−3 或 pH=7 作为标准状态，并用 ΔG⊖′ 、 E⊖′ 代替化学热力学中相应的 ΔG⊖ 和 E⊖ 等。

（1） NAD++H++2e=NADH （烟酰胺核苷酸）是重要生物氧化还原半反应，且已知： E⊖=−0.11V ，求 E⊖′=?

（2）已知 CH3CHO+2H++2e⇌CH3CH2OH 的 E⊖′=−0.163V ，求反应 CH3CHO+NADH+H+⇌CH3CH2OH+NAD+ 的 K⊖′=?

5. 参考 E⊖ 数据, 判断:

- 在酸性溶液中 I2 能否使 Mn2+ 氧化为 MnO2 ?

- 在酸性溶液中 KMnO4 能否使 Fe2+ 氧化为 Fe3+ ?

- Sn2+ 能否使 Fe3+ 还原为 Fe2+ ?

- Sn2+ 能否使 Fe2+ 还原为 Fe?

6. 根据 E⊖ 数据计算下列反应的平衡常数，并比较反应可能进行的程度。

- Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+​

- 6Fe2++Cr2O72−+14H+⇌6Fe3++2Cr3++7H2O​

- 2Fe3++2Br−⇌2Fe2++Br2​

7. 利用附录 C.2 中已知的 ΔGf⊖ 数据, 求下列电极反应的标准电极电势:

- ClO3−+6H++6e−⇌Cl−+3H2O​

- H2O2+2H++2e⇌2H2O​

8. 已知 Cu2++e⇌Cu+ E⊖=+0.15V

Cu++e⇌Cu E⊖=+0.52V

求： Cu2++2e⇌Cu 的 E⊖=?

9. 已知 MnO4−+8H++5e⇌Mn2++4H2O E⊖=1.51V

MnO2+4H++2e⇌Mn2++2H2O E⊖=1.22V

求： MnO4−+4H++3e⇌MnO2+2H2O 的 E⊖=?

10. 已知 NO3−+3H++2e⇌HNO2+H2O ， E1⊖=0.93V 。查必要数据，求：反应 NO3−+H2O+2e⇌NO2−+2OH− 的 E2⊖=?

11. 银不能置换 1.00mol⋅dm−3HCl 里的氢，但银可以和 1.00mol⋅dm−3HI 起反应产生氢气。试用电极电势解释上述现象。

12. 实验测定下列电池 E=0.780 V，求该溶液的 [H+] 。

PtH2(p⊖)H+(x)∥Ag+(1.00mol⋅dm−3)|Ag

13. 实验测定 0.10mol⋅dm−3HX 的氢电极 [p(H2)=100kPa] 与饱和甘汞电极所组成电池的电动势为 0.48V ，求HX的电离常数。

14. 利用下述电池可测定溶液中 Cl− 的浓度, 当用这种方法测定某地下水含 Cl− 量时, 测得电池的电动势为 0.280 V, 求某地下水中 Cl− 的含量 (以 mol⋅dm−3 表示)。

15. 已知 Hg2Cl2(s)+2e⇌2Hg+2Cl− E⊖=+0.2681V

Hg22++2e=2Hg E⊖=+0.7973V

求： Hg2Cl2(s)⇌Hg22++2Cl− 的 Ksp=?

16. 往 0.200 mmol AgCl 沉淀中加少量 H2O 和过量 Zn 粉，使溶液总体积为 2.00 cm3 。试用计算说明 AgCl 能否被 Zn 全部转化为 Ag(s) 和 Cl−(aq) 。

17. 试用两种方法计算下列氧化还原反应的平衡常数：

6CuI+4NO3−+16H+=6Cu2++3I2+4NO+8H2O

18. 按理论计算, 将 1.00 A⋅h (安培小时) 的电量通入 AgNO3 溶液电解槽, 在阴极能析出几克金属银？用相同的电量通入 CuSO4 溶液，能得多少克金属铜？将这些电量通入 Al2(SO4)3 溶液，阴极是否能得到金属铝？

19. 在常温常压下电解 (H+)=1.0mol⋅dm−3 的 H2SO4 溶液，阳极放出 O2(p⊖) ，阴极放出 H2(p⊖) 。

（1）利用下述反应的相关数据，计算理论分解电势。

2H++2e⇌H2 E⊖=0.00V

H2O+12O2+2e=2OH−E⊖=+0.40V

（2）若用 0.10mol⋅dm−3 的NaOH代替 H2SO4 ，理论分解电势是否相同？

20. 在实验室中通常用下列反应制取氯气：

MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O

试通过计算回答：为什么必须使用浓盐酸？

已知 E⊖(MnO2/Mn2+)=1.22 V，E⊖(Cl2/Cl−)=1.36 V

21. 某学生为测定 CuS 的溶度积常数，设计如下原电池：正铜片，在 0.1 mol⋅dm−3 Cu2+ 溶液中，再通入 H2S 气体使之达到饱和；负标准锌电极。测得电池电动势为 0.67 V。

已知 E⊖(Cu2+/Cu)=0.34 V，E⊖(Zn2+/Zn)=−0.76 V，H2S 的 Ka1⊖=1.1×10−7，Ka2⊖=1.3×10−13。试求 CuS 的溶度积常数。

22. 求下列电池电动势和电池反应的标准平衡常数：

(−)Cu|[Cu(NH3)4]2+(0.10 mol⋅dm−3),NH3(1.0 mol⋅dm−3)∥AgNO3(0.010 mol⋅dm−3)|Ag(+)

已知 E⊖(Ag+/Ag)=0.80 V，E⊖(Cu2+/Cu)=0.34 V，[Cu(NH3)4]2+ 的 K稳⊖=2.1×1013

23. 已知 E⊖(Cu2+/Cu)=0.34 V，E⊖(Cu2+/Cu+)=0.15 V，Ksp⊖(CuCl)=1.72×10−7。通过计算求反应 Cu2++Cu+2Cl−=2CuCl 能否自发进行，并求反应的标准平衡常数 K⊖。

24. 在酸性条件下，将 KMnO4 滴加到过量 KI 溶液中，产物是什么？

已知元素电势图：

EA⊖/V: H5IO6→1.70IO3−→1.14HOI→1.45I3−→0.54I−

MnO4−→0.56MnO42−→2.26MnO2→0.95Mn3+→1.51Mn2+→−1.18Mn

25. 根据 pH = 1 介质中 Bi 的元素电势图：

Bi2O4→1.59 VBiO+→0.32 VBi→−0.97 VBiH3

- 求电对 Bi2O4/Bi、BiO+/BiH3、Bi2O4/BiH3 的电极电势；

- 作出 Bi 元素的自由能-氧化数图。

### 参考答案与精解

解 1：(1) 5SO2+2MnO4−+2H2O→2Mn2++5SO42−+4H+

- (NH4)2Cr2O7→N2+Cr2O3+4H2O​

- 5HNO3+3P+2H2O→3H3PO4+5NO​

(4)4H2O2+PbS→PbSO4+4H2O

(5)5I−+IO3−+6H+→3I20+3H2O

3MnO2+KClO3+6KOH→3K2MnO4+KCl+3H2O

解 2：（1）正极： Cu2++2e⇌Cu 负极： Zn⇌Zn2++2e

电池反应： Cu2++Zn⇌Cu+Zn2+

(0.010mol⋅dm−3)(1.0×10−6mol⋅dm−3)

E池=E池⊖−0.0592Vn×lgc(Zn2+)c(Cu2+)=(0.34+0.76)V−0.0592V2×lg1.0×10−60.010

=1.22V

- 正极: Cu2++2e⇌Cu ，负极: Cu⇌Cu2++2e

电池反应： Cu2++Cu⇌Cu2++Cu

(2.0mol⋅dm−3)(0.01mol⋅dm−3)

E池=0−0.0592V2×lg0.0102.0=0.068V

- 正极: Hg2Cl2+2e⇌2Hg+2Cl− E饱和甘汞=0.24V

负极： H2=2H++2e E(H+/H2)=E⊖(H+/H2)+0.0592V2×lg[H+]2 (0.10mol·dm-3HAc)

电池反应： Hg2Cl2+H2⇌2H++2Cl−+2Hg

E池=E饱和甘汞−E(H+/H2)=0.24V−0+0.0592V2×lg(1.75×10−5×0.10)2

=0.41V

解 3：当设 E⊖(H+/H2)=0 时

E⊖(Hg2Cl2/Hg)=+0.27V,E⊖(Cu2+/Cu)=+0.34V,E⊖(Zn2+/Zn)=−0.76V

若 E⊖(Hg2Cl2/Hg)=0 ，则

ECu2+/Cu=(0.34−0.27)V=0.07V, E⊖Zn2+/Zn=(−0.76−0.27)V=−1.03V

解 4：

(1)E⊖′=E⊖+0.0592V2×lg[NHD+][H+][NADH]=−0.11V+0.0592V2×lg10−7

=−0.33V

(2)lgK⊖′=nE池⊖′0.0592V→2×[−0.163−(−0.32)]V0.0592V=5.3, K⊖′=2×105

解 5：(1) I2+2e⇌2I

E⊖=0.54V

MnO2+4H++2e⇌Mn2++2H2O E⊖=1.22V

E⊖(I2/I−) 比 E⊖(MnO2/Mn2+) 小得多， I2 不能氧化 Mn2+ 。

Fe3++e⇌Fe2+

E⊖=+0.77V

MnO4−+8H++5e⇌Mn2++4H2O E⊖=+1.51V

E⊖(MnO4−/Mn2+) 比 E⊖(Fe3+/Fe2+) 大得多， MnO4− 能氧化 Fe2+ 。

(3)Sn4++2e⇌Sn2+

E⊖=0.15V

Fe3++e⇌Fe2+

E⊖=0.77V

E⊖(Fe3+/Fe2+) 比 E⊖(Sn4+/Sn2+) 大得多， Sn2+ 能使 Fe3+ 还原为 Fe2+ 。

(4)Fe2++2e⇌Fe

E⊖=−0.45V

Sn4++2e⇌Sn2+

E⊖=+0.15V

E⊖(Sn4+/Sn2+) 比 E⊖(Fe2+/Fe) 大得多， Sn2+ 不能使 Fe2+ 还原为 Fe。

解 6：(1) Fe3++Ag⇌Fe2++Ag+

lgK=nE池⊖0.0592V=1×(0.771−0.800)V0.0592V=−0.490, K=0.324

6Fe2++Cr2O72−+14H+⇌6Fe3++2Cr3++7H2O

lgK=nE池⊖0.0592V=6×(1.36−0.771)V0.0592V=59.7, K=5×1059

(3)2Fe3++2Br−⇌2Fe2++Br2

lgK=nE池⊖0.0592V=2×(0.771−1.066)V0.0592V=−9.97, K=1.1×10−10

比较 K 的大小, 可见: Fe2+ 和 Cr2O72− 在酸性介质中的反应进行得很彻底; Fe3+ 和 Ag 的反应方向不能确定; 而 Fe3+ 和 Br− 的反应几乎不发生。

解 7：

1)ClO3−(aq)+6H+(aq)+6e⇌Cl−(aq)+3H2O(l)

ΔG⊖=ΔGf⊖(Cl−,aq)+3×ΔGf⊖(H2O,l)−ΔGf⊖(ClO3−,aq)−6×ΔGf⊖(H+,aq)

=[−131.2+3×(−237.13)−(−8.0)−6×0]kJ⋅mol−1

=−834.6kJ⋅mol−1

​−ΔG⊖=nFE⊖, E⊖=−ΔG⊖nF=−(−834.6)×103J⋅mol−16×9.65×104C⋅mol−1=1.45V

(2)H2O2(aq)+2H+(aq)+2e⇌2H2O(l)

ΔG⊖=2×ΔGf⊖(H2O,l)−ΔGf⊖(H2O2,aq)−2×ΔGf⊖(H+,aq)

=[2×(−237.13)−(−134.1)−2×0]kJ⋅mol−1

=−340.2kJ⋅mol−1−ΔG⊖=nFE⊖, E⊖=−ΔG⊖nF=−(−340.2)×103J⋅mol−12×9.65×104C⋅mol−1=1.76V

解 8：① Cu2++e⇌Cu+ E1⊖=0.15V

②Cu++e⇌Cu  E2⊖=0.52V

①式+②式，即为所求反应式，则有

ΔG⊖=ΔG1⊖+ΔG2⊖,nFE⊖=n1FE1⊖+n2FE2⊖

E⊖=n1E1⊖+n2E2⊖n=(1×0.15+1×0.52)V2=0.34V

解 9：① MnO4−+8H++5e⇌Mn2++4H2O E1⊖=1.51V

②MnO2+4H++2e⇌Mn2++2H2O E2⊖=1.22V

①式一②式，即为所求反应式，则有

ΔG⊖=ΔG1⊖−ΔG2⊖, nFE⊖=n1FE1⊖−n2FE2⊖

E⊖=n1E1⊖−n2E2⊖n=(5×1.51−2×1.22)V3=1.70V

解 10：

E1=E1⊖+0.0592V2×lg[H+]3[NO3−][HNO2]

E2⊖ 可由 E1 求得，且当 [OH−]=1.0 mol⋅dm−3 时有

H+=1.0×10−14mol⋅dm−3, NO3−=1.0mol⋅dm−3

查附录C.3，知 HNO2⇌H++NO2− Ka=[H+][NO2−][HNO2]=5.6×10−4 ，则

[HNO2]=1.0×1.0×10−145.6×10−4mol⋅dm−3

E2⊖=E1⊖+0.059V2×lg(1.0×10−14)3×1.01.0×10−14/(5.6×10−4)

=0.93V+0.059V2×lg(5.6×10−32)=0.01V

解 11：2H++2e⇌H2 E⊖=0.00V

Ag++e⇌Ag E⊖=0.80V

E(Ag+/Ag)=E⊖(Ag+/Ag)+0.0592V×lg[Ag+]

|  | Ksp​ | [Cl−] 或 [I−]/(mol⋅dm−3) | [Ag+]/(mol⋅dm−3)​ |
| --- | --- | --- | --- |
| AgCl | 1.77×10−10​ | 1.00 | 1.77×10−10​ |
| AgI | 8.52×10−17​ | 1.00 | 8.52×10−17​ |

HCl: E(Ag+/Ag)=0.80V+0.0592V×lg(1.77×10−10)=0.22V ，即 E⊖(AgCl/Ag) HI: E′(Ag+/Ag)=0.80V+0.0592V×lg(8.52×10−17)=−0.15V ，即 E⊖(AgI/Ag) E⊖(AgI/Ag)<E⊖(H+/H2),Ag 能和 1 mol⋅dm−3HI 起反应，反应方程式为

2Ag+2HI⇌2AgI+H2

而 E⊖(AgCl/Ag)>E⊖(H+/H2) ，故 Ag 不和 1mol⋅dm−3HCl 起反应。

解 12：正极 2Ag++2e⇌2Ag

负极 H2⇌2H++2e

电池反应： 2Ag++H2⇌2Ag+2H+

E池=E池⊖−0.0592V2×lg[H+]2[Ag+]2⋅p(H2)=E池⊖−0.0592V×lg[H+]

lg[H+]=E池⊖−E池0.0592V=(0.800−0.780)V0.0592V=0.34, [H+]=2.2mol⋅dm−3

解 13：E池=E甘汞−E(H+/H2) ，则

解 E池=E甘汞−E(H+/H2) ，则 E(H+/H2)=E甘汞−0.48V=(0.24−0.48)V=−0.24V 而 E(H+/H2)=E⊖(H+/H2)+0.0592V2×lg[H+]2=0+0.0592V×lg[H+] ，即 −0.24V=0.0592V×lg[H+], [H+]=8.8×10−5mol⋅dm−3 HX⇌H++X−, K(HX)=[H+][X−][HX]=(8.8×10−5)20.10=7.7×10−8

解 14：

Hg|Hg2Cl2|KCl(饱和)||Cl−|AgCl|Ag

查得饱和甘汞电极 ESCE=0.244V ， E⊖(AgCl/Ag)=0.222V

E(AgCl/Ag)−0.244V=0.280V

E(AgCl/Ag)=0.524V=E⊖(AgCl/Ag)+0.0592V×lg1[Cl−]

0.524V=0.222V+0.0592V×lg1[Cl−]

0.302V=−0.0592V×lg[Cl−], [Cl−]=7.9×10−6mol⋅dm−3

解 15：

Hg2Cl2(s)+2e⇌2Hg+2Cl−  E1⊖=0.2681V

②Hg22++2e⇌2Hg E2⊖=0.7973V

①、②两电极可组成一浓差电池：①式一②式，即为所求式。所求式的

E池⊖=E1⊖−E2⊖=(0.2681−0.7973) V=−0.5292 V

lgKsp=nE池⊖0.0592V=2×(−0.5292)0.0592=−17.88, Ksp=1.3×10−18

解 16：

2AgCl+Zn⇌Zn2++2Cl−+2Ag

E⊖(AgCl/Ag)=E⊖(Ag+/Ag)+0.0592V×lgKsp

=0.7996V+0.0592V×lg(1.77×10−10)=0.222V

E⊖(Zn2+/Zn)=−0.7618V

lgK⊖=2E池⊖0.0592V=2×[0.222−(−0.7618)]V0.0592V=33.2, K⊖=2×1033

K⊖≫107 ，正向反应彻底，AgCl能被Zn全部转化。设AgCl刚好完全转化为Ag(s)和 Cl−(aq) ，则

c(Cl−)=0.10mol⋅dm−3,c(Zn2+)=0.050mol⋅dm−3

Q=0.102×0.0501=5.0×10−4≪K⊖(=2×1033)

说明 AgCl 能被 Zn 还原并全部转化成 Ag(s) 和 Cl- (aq)。

解 17：1 查有关各物的 ΔGf⊖ ，计算 ΔrG⊖ ，再由 ΔrG⊖ 求 K⊖ ：

ΔrG⊖=[8×(−237.13)+6×65.5+4×87.6−4×(−111.3)−6×(−69.5)]kJ⋅mol−1

=−291.4kJ⋅mol−1

ΔrG⊖=−2.303RTlgK⊖

lgK⊖=−ΔrG⊖2.303RT=291.4×1000J⋅mol−12.303×8.314J⋅mol−1⋅K−1×298.16K=51.04,K⊖=1.1×1051

解 2 把上述反应分解成若干分反应之和，再由分反应求总反应的 K⊖ :

①CuI⇌Cu++I− KI⊖=Ksp=1.27×10−12

②3Cu++NO3−+4H+⇌3Cu2++NO+2H2O

lgK2⊖=nE池⊖0.0592=3×(0.957−0.153)V0.0592V=40.7,K2⊖=5×1040

③6I−+2NO3−+4H+⇌3I2+2NO+4H2O

lgK3⊖=6×(0.957−0.536)V0.0592V=42.7,K3⊖=5×1042

总反应=6×①式+2×②式+③式，则

K⊖=(K1⊖)6×(K2⊖)2×K3⊖=5×1052

解 18：

n(Ag)=3.60×103C9.65×104C⋅mol−1=0.0373mol

Ag++e⇌Ag m(Ag)=108g⋅mol−1×0.0373mol=4.03g

Cu2++2e⇌Cu m(Cu)=12×63.5g⋅mol−1×0.0373mol=1.18g

由于铝的 E⊖=−1.66 V ，电解铝盐水溶液在阴极得到 H2 ，得不到铝 ​① ；只有电解熔融盐，才能在阴极得到金属铝。

解 19：（2）若用 0.10mol⋅dm−3 的NaOH代替 H2SO4 ，理论分解电势是否相同？

解

2H++2e⇌H2 E⊖=0.00V

H2O+12O2+2e⇌2OH− E⊖=0.40V

当 [H+]=1.0mol⋅dm−3 时， [OH−]=1.0×10−14mol⋅dm−3

E(H+/H2)=E⊖(H+/H2)=0.00V

E(O2/OH−)=E⊖(O2/OH−)+0.0592V2×lgp1/2(O2)[OH−]2

=0.40V+0.0592V2×lg1(1.0×10−14)2

=1.23V

E池=(0−1.23)V=−1.23V ，即需加1.23V，可使 1.0 mol⋅dm−3 的 H2SO4 溶液电解放出 H2 和 O2 。若用 0.10 mol⋅dm−3NaOH ，则有

OH−=0.10mol⋅dm−3, H+=1.0×10−13mol⋅dm−3

E(H+/H2)=0+0.0592V2×lg(1.0×10−13)2=−0.77V

E(O2/OH−)=0.40V+0.0592V2×lg1(0.10)2=0.46V

E池=(−0.77−0.46)V=−1.23V

即在理论上也需加 1.23 V，则可使 0.1 mol⋅dm−3 的 NaOH 溶液电解。

解 20：正极：MnO2+4H++2e−=Mn2++2H2O，E+⊖=1.22 V

负极：Cl2+2e−=2Cl−，E−⊖=1.36 V

在标准状态下：E⊖=1.22 V−1.36 V=−0.14 V，为负值，反应不能自发进行。

正极反应的能斯特方程为：

E+=E+⊖+0.059 V2lg[c(H+)]4

负极反应的能斯特方程为：

E−=E−⊖+0.059 V2lg1[c(Cl−)]2

当 E+=E− 时（平衡状态），在盐酸中 c(H+)=c(Cl−)=c(盐酸)，故有：

1.22 V+0.059 V2lg[c(盐酸)]4=1.36 V+0.059 V2lg1[c(盐酸)]2

解得：c(盐酸)=6.18 mol⋅dm−3

结论：只有用浓盐酸才能制 Cl2，而且需要加热，以保证反应速率足够快。

解 21：设生成 CuS 沉淀后，正极溶液中 Cu2+ 的浓度为 x mol⋅dm−3。

(−)Zn|Zn2+(1 mol⋅dm−3)∥Cu2+(x mol⋅dm−3)|Cu(+)

电池反应：Cu2++Zn=Cu+Zn2+

E=E⊖−0.059 V2lgc(Zn2+)c(Cu2+)

0.67 V=[0.34 V−(−0.76 V)]−0.059 V2lg1x

解得 x=2.7×10−15，即 c(Cu2+)=2.7×10−15 mol⋅dm−3。

平衡时 0.1 mol⋅dm−3 Cu2+ 几乎全部转化为 CuS：

Cu2++H2S=CuS↓+2H+

则溶液中 c(H+)=2×0.1=0.2 mol⋅dm−3。

饱和溶液时 c(H2S)=0.1 mol⋅dm−3：

c(S2−)=Ka1⊖⋅Ka2⊖⋅c(H2S)[c(H+)]2=1.1×10−7×1.3×10−13×0.1(0.2)2=3.6×10−20 mol⋅dm−3

Ksp⊖(CuS)=c(Cu2+)⋅c(S2−)=2.7×10−15×3.6×10−20=9.7×10−35

解 22：正极：

E+=E⊖+0.059 Vlgc(Ag+)=0.80 V+0.059 Vlg0.010=0.68 V

负极：

由 K稳⊖=c([Cu(NH3)4]2+)c(Cu2+)[c(NH3)]4 得：

c(Cu2+)=0.102.1×1013×1.04=4.8×10−15 mol⋅dm−3

E−=0.34 V+0.059 V2lg(4.8×10−15)=−0.082 V

电池电动势：

E=0.68 V−(−0.082 V)=0.76 V

标准电动势：

E+⊖=E⊖(Ag+/Ag)=0.80 V

E−⊖=E⊖[Cu(NH3)42+/Cu]=0.34 V+0.059 V2lg12.1×1013=−0.053 V

E⊖=E+⊖−E−⊖=0.80 V−(−0.053 V)=0.85 V

标准平衡常数：

lgK⊖=zE⊖0.059 V=2×0.85 V0.059 V=28.81

K⊖=6.5×1028

解 23：由元素电势图得：

E⊖(Cu+/Cu)=2×0.34 V−0.15 V=0.53 V

正极：Cu2++Cl−+e−=CuCl

E⊖(Cu2+/CuCl)=E⊖(Cu2+/Cu+)+0.059 Vlg1Ksp⊖(CuCl)=0.15 V+0.059 Vlg11.72×10−7=0.55 V

负极：Cu+Cl−=CuCl+e−

E⊖(CuCl/Cu)=E⊖(Cu+/Cu)+0.059 VlgKsp⊖(CuCl)=0.53 V+0.059 Vlg(1.72×10−7)=0.13 V

E⊖=E+⊖−E−⊖=0.55 V−0.13 V=0.42 V

E⊖>0，反应向正反应方向进行。

lgK⊖=1×0.42 V0.059 V=7.12

K⊖=1.3×107

解 24：从元素电势图可知：

- HIO、MnO42−、Mn3+ 能发生歧化反应，在酸性介质中不能稳定存在，不可能是反应产物。

- 在酸性介质中，单质 Mn 能与 H+ 反应，不是反应产物。

- 题中 KI 溶液过量，凡能与 I− 发生反应的物质也不能是反应产物，则反应产物不能是 IO3−、H5IO6 和 MnO2：

3H5IO6+I−=4IO3−+3H++6H2O

3MnO2+I−+6H+=IO3−+3Mn2++3H2O

IO3−+5I−+6H+=3I2+3H2O

结论：反应产物只能是 I3− 和 Mn2+：

2MnO4−+15I−+16H+=5I3−+2Mn2++8H2O

解 25：(1)

E⊖(Bi2O4/Bi)=E⊖(Bi2O4/BiO+)×1+E⊖(BiO+/Bi)×31+3=1.59×1+0.32×34=0.64 V

E⊖(BiO+/BiH3)=E⊖(BiO+/Bi)×3+E⊖(Bi/BiH3)×33+3=0.32×3+(−0.97)×36=−0.33 V

E⊖(Bi2O4/BiH3)=1.59×1+0.32×3+(−0.97)×31+3+3=−0.051 V

(2) 自由能-氧化数图的关键点：

A 点（氧化数 -3，BiH3）：ΔrGm⊖(A)=−3×(−0.97)×96.5=281 kJ⋅mol−1。

B 点（氧化数 +3，BiO+）：ΔrGm⊖(B)=−3×0.32×96.5=−93 kJ⋅mol−1。

C 点（氧化数 +4，Bi2O4）：ΔrGm⊖(C)=−4×0.64×96.5=−247 kJ⋅mol−1。

以原点 O(0,0) 为参考点，作 A、B、C 三点的连线即为 Bi 元素的自由能-氧化数图。图中 BiO+（+3 价）对应的点位于连线的下方，说明 BiO+ 在酸性介质中能发生歧化反应。