# 第4讲：分光光度法

考纲覆盖：§20 分光光度法

## 学习目标

| 模块 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 定量原理 | 能叙述 Lambert-Beer 定律及其成立条件；会 A=−lgT 换算与 A=κbc 三变量互算 |
| 测量条件 | 能选测定波长（λmax 或”吸收最大干扰最小”）；能解释偏离 Beer 定律的化学/光学原因 |
| 方法实现 | 能设计显色反应条件；能选参比溶液；能画标准曲线并求未知浓度 |
| 视野延伸 | 知道桑德尔灵敏度、示差法、双波长法、摩尔比法的原理 |

## 一、Lambert-Beer 定律

关联知识点：03-知识点/分析化学/Lambert-Beer定律 · 03-知识点/分析化学/分光光度法 考纲对应：§20 分光光度法

### 1.1 定律的表述

Lambert-Beer 定律（朗伯-比尔定律）是分光光度法定量分析的基石：

A=lgI0It=κbc

| 符号 | 名称 | 单位 | 物理意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| A​ | 吸光度 | 无量纲 | 反映溶液对光的吸收程度 |
| I0 | 入射光强度 | — | — |
| It​ | 透射光强度 | — | — |
| T​ | 透射比（透光度） | 无量纲（或 %） | T=It/I0​ |
| κ（或 ε） | 摩尔吸收系数 | L⋅mol−1⋅cm−1​ | 吸收灵敏度的特征常数 |
| b​ | 液层厚度（光程） | cm | 通常用 1 cm 吸收池 |
| c​ | 浓度 | mol⋅L−1​ | — |

图 1 Lambert-Beer 定律示意图——入射光通过溶液后强度减弱，吸光度 A 与浓度 c、光程 b 成正比。

深入思考 吸收就像”光被切走几刀”——浓度越高、光程越长，被切走的光越多。但吸光度是对数刻度：每切走 90% 光，A 才 +1。

### 1.2 吸光度与透射比的关系

A=lg1T=−lgT

- T 范围 01（0%100%），A 范围 0~∞

- T 从 100% → 10% 时，A 从 0 → 1（对数关系！）

易错提醒：A 与 T 不是反比，是对数关系。浓度加倍 → A 加倍 → T 是原来的平方（不是减半）。例：T=50%（A=0.30），浓度加倍 → A=0.60 → T=25%。

练一练 T=40.0% 时 A=?（κ=2.0×104，b=1 cm 时 c=?）

答案：A=−lg0.400=0.398；c=0.3982.0×104×1=1.99×10−5 mol/L。

### 1.3 吸光度的加和性

若溶液含多种吸光物质且无相互作用：

A总=A1+A2+⋯+An=∑κibci

这是多组分同时测定的理论基础（双波长联立方程组）。

### 1.4 摩尔吸收系数与灵敏度

- κ 的物理意义：浓度 1 mol/L、光程 1 cm 时的吸光度——是物质固有的吸收本领

- κ 灵敏度分级：<104 低；104∼5×104 中；5×104∼105 高；>105 超高

- 桑德尔灵敏度 S=Mκ（μg⋅cm−2）——能检出 1 cm2 截面上被测物的质量，S 越小灵敏度越高

竞赛中 κ 常见数值：邻二氮菲-Fe2+ κ=1.1×104，丁二酮肟-Ni2+ κ=1.3×104。

## 二、吸收光谱与波长选择

关联知识点：03-知识点/分析化学/分光光度法 考纲对应：§20 分光光度法

### 2.1 吸收光谱

吸收光谱（吸收曲线）以波长为横坐标、吸光度为纵坐标。关键特征： - 最大吸收波长 λmax：此处吸光度最大，灵敏度最高 - 同一物质不同浓度时，光谱形状和 λmax 不变，仅 A 值改变——这是定量分析的依据

图 2 吸收光谱（吸收曲线）——横轴波长，纵轴吸光度，峰值对应最大吸收波长 λmax。不同浓度仅吸光度成比例变化，形状不变。

### 2.2 测定波长选择

- 首选 λmax：灵敏度最高，且此处吸收曲线最平坦（κ 随波长变化小，非单色光影响小）

- 有干扰时：选”吸收最大、干扰最小”的波长——即使灵敏度稍低，但准确度更高

易错提醒：λmax 不是无条件最优。如丁二酮肟镍 λmax=470 nm 但 Fe 在此有干扰，可改选 520 nm 测定。

## 三、偏离 Lambert-Beer 定律的原因

考纲对应：§20 分光光度法

严格说，Lambert-Beer 定律只在稀溶液和单色光下成立。两类偏离：

### 3.1 光学因素——非单色光

- 实际仪器是复合光（非严格单色光）

- 不同波长 κ 不同 → A-c 曲线向浓度轴（c 轴）弯曲（负偏离）

- 克服：选 λmax（此处 κ 随波长变化最小）

### 3.2 化学因素

| 原因 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 解离 | 酸碱型吸光物质随 pH 变化 | 指示剂不同 pH 颜色不同 |
| 缔合 | 高浓度时分子间作用改变吸收 | 高浓度标准曲线向下弯 |
| 配位 | 多级配合物各级配比不同 | Fe(SCN)​n3−n 随 SCN- 增大颜色加深 |
| 互变异构 | 同一物质不同结构吸收不同 | CrO42- 酸中变 Cr2O72- |

竞赛高频考点：高浓度时标准曲线向 c 轴弯曲（负偏离）——分子间相互作用使有效吸光度小于预期。

练一练 某学生发现高浓度区（c>5.0×10−4 mol/L）的 A-c 点明显向 c 轴弯曲。可能原因？如何避免？

答案：化学因素主导（高浓度解离/缔合/配合比改变）+ 光学因素（非单色光）。避免：控制浓度在 A=0.2∼0.8 线性范围内、必要时稀释、选 λmax。

## 四、最佳测量条件

考纲对应：§20 分光光度法

| 项目 | 最优值 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 最佳吸光度范围 | A=0.2∼0.8（T=15%∼65%） | 读数误差较小 |
| 误差最小点 | A=0.434（T=36.8%） | 相对误差最小 |
| 测定波长 | λmax 或”吸收最大干扰最小” | 灵敏度 + 选择性 |

深入思考 A 太小（近 0）时测量信号弱，A 太大（近 2）时透射光太弱、仪器噪声占比大——0.434 是”信号/噪声”的最优点。

## 五、显色反应

考纲对应：§20 分光光度法

### 5.1 显色反应要求

将无色/浅色离子转化为有色配合物。要求：

| 要求 | 标准 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 灵敏度高 | κ>104​ | 可测低浓度 |
| 选择性好 | 干扰少或易消除 | 避免分离 |
| 组成恒定 | 配合比确定 | 计量关系稳定 |
| 性质稳定 | 配合物不易分解 | 重现性好 |
| 色差大 | Δλ>60 nm | 容易区分 |

### 5.2 显色条件优化

酸度（pH）→ 显色剂用量 → 反应时间 → 温度 → 溶剂

易错提醒：标准曲线和样品测定必须在完全相同的显色条件下进行。磺基水杨酸-Fe3+ 在 pH 2~3 紫红（1:1）、pH 4~7 橙（1:2）、pH 8~10 黄（1:3）——κ 完全不同，条件不一致结果不可比。

## 六、仪器与参比溶液

关联知识点：03-知识点/分析化学/分光光度法 考纲对应：§20 分光光度法

### 6.1 可见分光光度计结构

光源→单色器→吸收池→检测器→显示记录

| 部件 | 功能 | 可见区常用 |
| --- | --- | --- |
| 光源 | 提供复合光 | 钨丝灯（360~800 nm） |
| 单色器 | 分解复合光 | 棱镜（玻璃）或光栅 |
| 吸收池 | 盛放试液 | 玻璃池（可见区）；石英池（紫外区） |
| 检测器 | 光→电信号 | 光电管或光电倍增管 |

图 3 可见分光光度计基本结构——光源 → 单色器 → 吸收池 → 检测器 → 显示。核心功能是分解复合光并测定各波长单色光的吸收。

### 6.2 参比溶液选择

| 情况 | 参比溶液 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 试液和显色剂均无色 | 蒸馏水/溶剂空白 | 扣除吸收池和溶剂影响 |
| 显色剂无色，试液有色 | 不加显色剂的试液 | 扣除试液本底 |
| 显色剂有色 | 试剂空白（仅显色剂） | 扣除显色剂颜色 |
| 两者均有色 | 加掩蔽剂的试液 | 扣除共同影响 |

参比溶液选择原则：扣除一切非待测组分的吸收贡献。

## 七、标准曲线法

考纲对应：§20 分光光度法

### 7.1 操作步骤

① 配制系列标准溶液（4~6 个不同浓度）
② 在 λ_max 处测定各标准溶液的 A
③ 以 A 为纵坐标、c 为横坐标作 A-c 标准曲线
④ 测定未知样品的 A
⑤ 在标准曲线上查得浓度 c

注意：标准曲线必须在线性范围内使用（A=0.2∼0.8），且每次测定需同时带标准曲线。

### 7.2 常见问题

- 标准曲线不过原点：参比溶液选择不当、存在系统误差

- 标准曲线弯曲：偏离 Beer 定律（高浓度或非单色光）

- 标准曲线斜率异常：波长不准或显色条件（pH、时间）不当

练一练 标准数据 c/10-5: 0,2,4,6,8,10 → A: 0,0.220,0.440,0.660,0.880,1.100。未知样 A=0.550。求浓度。

答案：斜率 k=1.10010.00×10−5=1.100×104；cx=0.5501.100×104=5.00×10−5 mol/L。

## 八、典型例题

### 例1 [Lambert-Beer 基础计算]（基础）　▸ 赵鑫光-光度例1

1.0 μg/mL Fe2+ 邻二氮菲显色，2 cm、510 nm，A=0.380。求 T、吸光系数 a、摩尔吸收系数 ε。

解析：T=10−0.380=0.417；a=Abc=0.3802×1.0×10−3 g/L=1.9×102 L⋅g−1⋅cm−1；换算为摩尔：c=1.0×10−655.85=1.79×10−8 mol/mL =1.79×10−5 mol/L；ε=0.3802×1.79×10−5=1.1×104。

答案：T=0.417，a=1.9×102，ε=1.1×104。

核心辨析：A-T 换算（对数）与 g/L→mol/L 单位转换是这类题的两个关键动作。

### 例2 [桑德尔灵敏度]（进阶）　▸ 赵鑫光-光度例2

25.5 μg/50 mL Cu2+ 双环己酮草酰二腙，600 nm、2 cm，T=50.5%。求 ε 和桑德尔灵敏度 S。

解析：A=−lg0.505=0.297；c=25.5 μg50 mL=5.10×10−4 g/L=8.03×10−6 mol/L（MCu=63.55）；ε=0.2972×8.03×10−6=1.85×104；S=63.551.85×104=3.4×10−3 μg⋅cm−2。

答案：ε≈1.8×104，S≈3.5×10−3。

### 例3 [多组分联立]（挑战）　▸ 赵鑫光-光度例3

Ti + V 与 H2O2 络合，415/455 nm 双波长联立。由加和性列方程组，解出各组分浓度。

解析：A415=εTi,415bcTi+εV,415bcV；A455=εTi,455bcTi+εV,455bcV。已知各 ε 后解二元一次方程组，注意稀释倍数回算。

答案：见题库文件（双波长联立，cTi、cV）。

核心辨析：多组分测定的前提是吸光度加和性——各组分无相互作用、分别在两波长有不同 ε。

### 例4 [摩尔比法测组成]（挑战）　▸ 赵鑫光-光度例4

固定 c(Fe2+)=8×10−6，改变 c(phen)=k⋅c0，516 nm。k≥3 时 A 平台 → n=3（Fe(phen)3）；由离解度 α 算 K稳。

解析：摩尔比法——配位剂浓度增大到配位饱和时 A 不再增加，拐点对应配比。n=3 说明 Fe2+ : phen = 1 : 3。由拐点前后离解度求稳定常数。

答案：Fe(phen)3，K稳≈2.1×1021（见题库文件）。

### 例5 [指示剂 HIn 吸光度-pH]（挑战）　▸ 赵鑫光-光度例5

Ka=5.4×10−7 指示剂，三波长强酸/强碱 A 数据。求等吸收点、酸型颜色、pH 为 6.02 时的组成。

解析：等吸收点（555 nm）处 A 与 pH 无关；由 pH=pKa+lg[In−][HIn] 求型体比；A 加合性验证。

答案：见题库文件（等吸收点 555 nm，pH = 6.02）。

核心辨析：酸碱型指示剂吸光度随 pH 变化的本质是两种型体比例改变——这同时是分光光度法测 pKa 的原理（衔接初赛 9.41 二甲基黄）。

## 九、本讲速查

| 概念 | 公式/规则 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| Lambert-Beer | A=κbc​ | A 与 c 成正比 |
| A-T 关系 | A=−lgT​ | 对数关系，非反比 |
| 加和性 | A总=∑κibci​ | 多组分同时测定基础 |
| 摩尔吸收系数 | κ=A/(bc)​ | 物质固有吸收本领 |
| 桑德尔灵敏度 | S=M/κ​ | 越小灵敏度越高 |
| 最佳范围 | A=0.2∼0.8​ | T=15%∼65%​ |
| 最小误差点 | A=0.434​ | T=36.8%​ |
| 波长选择 | λmax 或”吸收最大干扰最小” | 有干扰时舍灵敏度保准确 |
| 偏离定律 | 化学（解离/缔合/配位）+ 光学（非单色光） | 稀溶液 + 单色光 + 均匀介质 |

### 标准曲线法流程

配标准系列 → 选 λ_max → 测 A → 画 A-c 曲线 → 测样品 A → 查浓度
   (4-6个)       (灵敏度)   (0.2-0.8)        (线性范围)   (相同显色条件)

## 十、练习题

系统训练：本讲配套即时训练 14 题。题源：赵鑫光容量分析题集（光度例1-5）、初赛讲义第9讲（9.41-43）、分析化学第六版第10章。

选题口径：基础巩固聚焦 A-T 换算与 Lambert-Beer 计算；竞赛入门需综合显色条件/标准曲线/灵敏度；真题挑战为竞赛题。

### 10.1 基础巩固（6 题）

子话题A：A-T 换算与 Lambert-Beer

- T=50% 时 A=?；A=0.60 时 T=?

- κ=2.0×104，b=1 cm，A=0.56。求浓度 c。

- 浓度加倍后 T 如何变化？（T1=50% → ?）

子话题B：波长与偏离

- 为什么选 λmax 作为测定波长？有干扰时怎么办？

- 高浓度时标准曲线向 c 轴弯曲，可能原因是什么？（化学/光学）

子话题C：标准曲线

- 标准数据 c/10-5: 2,4,6,8,10 → A: 0.120,0.240,0.361,0.479,0.600。未知样 A=0.325。求 cx。

### 10.2 竞赛入门（5 题）

子话题D：灵敏度与组成

- 1.0 μg/mL Fe2+ 邻二氮菲，2 cm，A=0.380。求 T、a、ε。

- 25.5 μg/50 mL Cu2+ 双环己酮草酰二腙，600 nm、2 cm，T=50.5%。求 ε、桑德尔灵敏度。

- [初赛讲义9.41] 二甲基黄吸光度-pH 测 pKa：由不同 pH 下 A 值求指示剂 pKa。

子话题E：显色与参比

- 磺基水杨酸-Fe3+ 在 pH 23、47、8~10 颜色和配比如何？为什么显色条件必须一致？

- 试液无色、显色剂有色时，参比溶液应选什么？

### 10.3 真题挑战（3 题）

- Ti + V 与 H2O2 415/455 nm 双波长联立求浓度。

- 摩尔比法测 Fe2+-phen 组成与稳定常数。

- [初赛讲义9.43] Cu/Ni 多波长吸光度加和、硝酸根干扰排除。

## 十一、参考答案与提示

### 基础巩固答案

1. A=−lg0.50=0.30；T=10−0.60=0.25=25%。

2. c=0.562.0×104×1=2.8×10−5 mol/L。

3. 浓度加倍 → A 加倍 → T 平方：T=(0.50)2=25%。

4. λmax 灵敏度最高且 κ 随波长变化小（非单色光影响小）。有干扰时选”吸收最大干扰最小”波长。

5. 化学因素（高浓度解离/缔合/配合比改变）+ 光学因素（非单色光）→ 负偏离，曲线向 c 轴弯。

6. 斜率 k≈0.0600；cx=0.3250.0600×10−5=5.42×10−5 mol/L。

### 竞赛入门答案

7. T=10−0.380=0.417；a=0.3802×1.0×10−3=1.9×102；ε≈1.1×104。

8. A=0.297；c=8.03×10−6 mol/L；ε≈1.8×104；S=63.55/1.85×104≈3.4×10−3。

9. 见初赛讲义 9.41 答案文件（吸光度法测 pKa，Lambert-Beer 应用）。

10. pH 2~3 紫红（1:1）、pH 4~7 橙（1:2）、pH 8~10 黄（1:3）——κ 完全不同，条件不一致则 κ 不可比。

11. 试剂空白（仅加显色剂）——扣除显色剂颜色。

### 真题挑战答案

12. 见赵鑫光-光度例3 题库文件（双波长联立方程组求解）。

13. 见赵鑫光-光度例4 题库文件（摩尔比法，Fe(phen)3，K稳≈2.1×1021）。

14. 见初赛讲义 9.43 答案文件（吸光度加和性、干扰排除）。

## 十二、本讲小结

| 模块 | 本讲拿走什么 |
| --- | --- |
| 定量原理 | A=κbc；A=−lgT（对数）；加和性 |
| 测量条件 | 选 λmax（或吸收最大干扰最小）；A=0.2∼0.8；最小误差 A=0.434 |
| 偏离定律 | 化学（解离/缔合/配位/互变）+ 光学（非单色光） |
| 方法实现 | 显色条件一致 → 参比溶液 → 标准曲线法查浓度 |
| 视野 | 桑德尔灵敏度、示差/双波长、摩尔比法测组成 |

下节接口：分光光度法建立了”信号→浓度”的定量思维，第三轮仪器分析（电位法/色谱基础）在此基础上扩展信号种类；第四轮谱图辅助结构推断则把信号用于定性。

## 附：核心公式速查

考前一张纸：按模块查公式。易错提醒与正文各节 [!warning] 呼应。

### 定量原理 · Lambert-Beer 定律

| 公式 / 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| A=κbc​ | 单色光、稀溶液、均匀介质、无散射 | c 必须换成摩尔浓度；κ 单位 L⋅mol−1⋅cm−1 |
| A=−lgT​ | T 为透光率（0~1），%T 先 ÷100 | T 减半 ≠ A 减半：T 平方 ⇔ A 加倍（对数刻度） |
| A=A1+A2+⋯​ | 多组分彼此无相互作用 | 加和的是吸光度，不是透光率 |

### 测量条件 · 波长与读数范围

| 公式 / 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| 选 λmax | 无干扰时取最大吸收波长 | 有干扰时选「吸收最大、干扰最小」波长，λmax 并非无条件最优 |
| A=0.2∼0.8​ | 最佳测量范围 | 最小相对误差在 A=0.434（即 T=36.8%） |
| 标准曲线 A=kc+b | 参比溶液校正系统误差 | 不过原点未必废弃——先查参比与显色条件，必要时用 A=kc+b 截距式 |

### 方法实现 · 显色与定量

| 公式 / 规则 | 适用条件 / 要点 | 易错提醒 |
| --- | --- | --- |
| ε=A/(bc)​ | 先统一到摩尔浓度 | 样品 g/L 必须先换 mol/L 再算 ε |
| 稀释回算：c0=c1×n | 稀释后测定，n 为稀释倍数 | 忘记乘稀释倍数是高频失误，原始浓度会偏低 |
| 显色条件一致 | 标准曲线与样品同步操作 | 显色剂用量、pH、时间、温度必须完全相同 |

### 偏离 Beer 定律 · 原因判别

| 偏离类型 | 主要原因 | 判断要点 |
| --- | --- | --- |
| 化学偏离 | 解离、缔合、配位、互变异构 | 高浓度弯曲常见；稀释后 A-c 仍非线性 |
| 光学偏离 | 非单色光 | 吸收光谱越宽偏离越明显；可用窄带滤光或锐线光源 |

## 附：延伸阅读

- 03-知识点/分析化学/Lambert-Beer定律 · 03-知识点/分析化学/分光光度法 · 03-知识点/分析化学/比色分析

- 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-分析化学第六版-第7-10章-氧化还原沉淀重量与光度法（第10章权威源）

- 07-资料提炼/赵鑫光-容量分析-竞赛题集（光度例1-5：A-T/桑德尔/双波长/摩尔比/指示剂pKa）

- 07-资料提炼/书籍提炼/提炼-化学竞赛初赛讲义-第9讲-溶液与化学分析（例9.20/9.21 双波长与示差法）

- 《分析化学》第六版 第10章 吸光光度法